# TECHNICKÁ ZPRÁVA

pro stavbu

Oprava oplocení Pelléova vila

Investor:			ÚMČ Praha 6

### zhodnocení současného stavu konstrukcí

Omítka na zdivu a pilířích oplocení je poškozená a odpadává.

### BOURACÍ PRÁCE

### Otluče se plocha veškeré nesoudržné omítky na celém oplocení a poškozených potěrů krycích hlav plotových pilířů.

### ÚPRAVA POVRCHU

### Po utlučení nesoudržných materiálů se provede dočištění nepoškozených horních ploch plotových polí a krycích hlav sloupků ocelovými kartáči a následně očištění všech ploch takovou vodou. Potom se provede doplnění všech otlučených omítek a potěrů. Na vyzrálý podklad se provede fasádní nátěr.

### NÁTĚRY

Veškeré prvky plotových výplní, brány a branek budou zbaveny původního nátěru a odrezivěny. Potom se provede nový trojnásobný nátěr všech prvků.

ÚKLID

Po dokončení stavebních úprav, budou veškeré prostory okolo oplocení uklizeny a vyčištěny. Chodníky budou zakrývány a denně udržovány v čistotě pravidelným úklidem.

### vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

Realizované stavební úpravy nebudou vykazovat negativní účinky na okolní prostředí. Zhotovitel stavby bude omezovat prašnost a hlučnost v průběhu realizace stavby. Tento problém bude řešen v režimech stavebních prací s příslušným dodavatelem stavby. Do stavby nebudou zabudovány žádné výrobky, o kterých by bylo v době provádění stavby známo, že jsou škodlivé. Na veškeré konstrukce včetně povrchových úprav musí být použity materiály s potřebnými ekologickými parametry a certifikáty. S odpady vzniklými při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 6/2005 Sb. O nakládání s komunálním a stavebním odpadem. Vzniklé odpady se rovněž řídí kategorizací a katalogem odpadů, vyhlášenými vyhláškou č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady.

### způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Při stavebních pracích budou dodrženy ustanovení Vyhlášky č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

a Nařízení vlády č. 272/2011 Sb o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

ZÁVĚR

Všechny použité materiály a prvky musí odpovídat příslušným ČSN a musí mít všechny atesty

pro použití v České republice (Zákon č. 22/1997 Sb., Nařízení vlády č.163/2002 a 190/2002).

B Příloha – výkaz výměr

V Praze dne 25.1.2021                                                                                     Ing. Ladislav Konečný