Technické zadání projektových prací

- Akce:

- Projektová a inženýrská činnost - MŠ Libocká – celková rekonstrukce vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem

- Řešená nemovitost:

  - Pozemek s parcelním číslem 485/1 o výměře 2845 m2, zahrada, v katastrálním území Liboc, obec Praha, zapsáno jako vlastnictví objednatele na LV. č 771 u katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha;

  - Pozemek s parcelním číslem 482 o výměře 211 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova mateřské školy s číslem popisným 148, v katastrálním území Liboc, obec Praha, zapsáno jako vlastnictví objednatele na LV. č 771 u katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha;

  - Pozemek s parcelním číslem 483 o výměře 194 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Liboc, obec Praha, zapsáno jako vlastnictví objednatele na LV. č 771 u katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha.

- (dále souhrnně také jen „nemovitost“ či „objekt“).

- Účel zpracování projektové dokumentace:

Dokumentace v poptávaném rozsahu bude sloužit pro:

- potřeby realizace přístavby a spojovací chodby včetně výtahu objektu Mateřské školy Libocká;

- potřeby výběrového řízení na zhotovitele stavby přístavby a spojovací chodby včetně výtahu objektu Mateřské školy Libocká;

- pro potřeby realizace vybraných profesních částí při rekonstrukci objektu vily Mateřské školy Libocká;

- pro potřeby výběrového řízení na zhotovitele vybraných profesních částí při rekonstrukce objektu vily Mateřské školy Libocká;

- pro potřeby následného provádění údržby, servisních prací nebo jako podklad pro projektování případných dalších stavebních prací na řešených částech objektu MŠ Libocká.

- Textové zadání rozsahu rekonstrukce objektu:

  - Architektonicko – stavební část:

- Zpracování projektu interiéru přístavby a spojovací chodby včetně výtahu objektu MŠ Libocká, který bude řešit:

  - Optimalizaci dispozičního uspořádání konstrukcí a prvků s ohledem na požadavky uživatele, které uživatel sdělí na pravidelně se konajících výrobních výborech;

  - Návrh vybavení interiéru nábytkem, který bude vycházet z uživatelem definovaných požadavků na provoz mateřské školy, jež zahrnuje i integraci dětí s handicapem, a bude průběžně konzultován a připomínkován zástupci uživatele a objednatele. Na základě zkušeností s obdobnými projekty předpokládáme 6 - 8 konzultací a připomínkových kol, které se uskuteční v rámci pravidelných výrobních výborů s četností konání výrobních výborů jedenkrát týdně;

  - Návrh vybavení interiéru herními prvky, který bude vycházet z uživatelem definovaných požadavků na provoz mateřské školy, jež zahrnuje i integraci dětí s handicapem, a bude průběžně konzultován a připomínkován zástupci uživatele a objednatele. Na základě zkušeností s obdobnými projekty předpokládáme 6 - 8 konzultací a připomínkových kol, které se uskuteční v rámci pravidelných výrobních výborů s četností konání výrobních výborů jedenkrát týdně;

  - ucelený barevný návrh interiéru.

- Návrh vnitřního informačního a orientačního systému pro budovy přístavby, vily a spojovací chodby MŠ Libocká.

- Kniha svítidel pro přístavbu a spojovací chodbu včetně výtahu objektu MŠ Libocká, která bude vycházet z platné legislativy na území České republiky, požadavků uživatele, celkové koncepce návrhu interiéru a požadavků objednatele.

- Kniha standardů pro přístavbu a spojovací chodbu včetně výtahu objektu MŠ Libocká, která bude obsahovat:

    - popis a parametry všech prvků dodávaných do stavby (umyvadla, zrcadla, baterie, mýdelníky, zásobníky papírových ručníků, držáky toaletního papíru, WC štětky, nástěnky, odpadkové koše, poličky)  vybraných objednatelem na základě zhotovitelem předložených variantních návrhů;

    - popis a parametry všech povrchů stěn, podlah a stropů vybraných objednatelem na základě zhotovitelem předložených variantních návrhů včetně podrobné materiálové a barevné specifikace;

- Dokumentace nábytku a interiérových herních prvků přístavby a spojovací chodby včetně výtahu objektu MŠ Libocká

v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby. V dokumentaci bude mít každý nábytkový i interiérový herní prvek svůj výkres, na kterém bude tento prvek zakreslen ve vodorovném i svislém řezu (vč. uvedení rozměrových kót) a z čelního i bočního pohledu, každý nábytkový i interiérový herní prvek bude podrobně popsán materiálově i tvarově a to včetně poloměrů zaoblení ve všech potřebných směrech.

- Dokumentace nábytku a interiérových herních prvků vily MŠ Libocká

v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby, která bude vycházet z již zpracované studie interiéru vily. V dokumentaci bude mít každý nábytkový i interiérový herní prvek svůj výkres, na kterém bude tento prvek zakreslen ve vodorovném i svislém řezu (vč. uvedení rozměrových kót) a z čelního i bočního pohledu, každý nábytkový i interiérový herní prvek bude podrobně popsán materiálově i tvarově a to včetně poloměrů zaoblení ve všech potřebných směrech.

- Zpracování doplňujících stavebně – technických průzkumů, posudků a studií dokumentace pro provedení stavby, které budou řešit:

  - Zpracování geologického průzkumu v místě přístavby, spojovací chodby a výtahu objektu MŠ Libocká, který bude vycházet z podkladů dokumentace pro stavební povolení, historických podkladů dohledatelných v archivech městské části Praha 6, popřípadě v archivech hlavního města Prahy a z vrtů provedených v areálu MŠ Libocká. Minimálně budou provedeny 2 vrty o geologicky vypovídajícím průměru a hloubce vrtu 10 m (Upozorňujeme, že terén zahrady je cca 1,5 m nad úrovní ulice Libocká.);

  - Zpracování podrobného stavebně technického průzkumu (dále jen „STP“) plotové zdi, která z velké části slouží i jako zeď opěrná pro zvýšenou úroveň terénu zahrady MŠ Libocká. STP plotové zdi musí posoudit případný vliv přitížení přístavbou MŠ Libocká na stabilitu a odolnost plotové zdi v úseku ulice Libocká.

Součástí STP bude také stanovení degradace plotového zdiva na základě odběru vzorků ze zhotovitelem navržených a objednatelem schválených míst plotové zdi. Odebráno bude minimálně 9 vzorků zdiva a základů (provedených sond), které budou vyhodnoceny z pevnostního i vlhkostního hlediska.

Součástí STP bude rovněž ověření stavu základů, hloubky základové spáry a rozměrů. Provedeno bude minimálně 6 sond, které na každé straně plotu zjistí hloubku základové spáry, materiálové provedení základů, šířku základů a polohu základu vůči plotové zdi (Upozorňujeme, že terén zahrady je cca 1,5 m nad úrovní ulice Libocká a sondy tedy musí být patřičně hluboké).

STP komplexně popíše stávající stav plotového zdiva a stanoví podmínky pro návrh nové plotové zdi;

  - Akustickou studii, která výpočtem prokáže:

    - splnění požadavků dotčených orgánů státní správy i požadavků stavebního úřadu, kladených na provoz přístavby, spojovací chodby a výtahu objektu Mateřské školy Libocká;

    - splnění požadavků platné legislativy na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost konstrukcí dělících a ohraničujících jednotlivé prostory přístavby, spojovací chodby a výtahu objektu Mateřské školy Libocká;

    - splnění požadavků na stavební konstrukce a prvky, které zajistí útlum hluku a vibrací systémů technického zabezpečení budovy (vzduchotechnika, ústřední vytápění, chlazení, elektroinstalace);

    - splnění požadavků platné legislativy a požadavků uživatele na dobu dozvuku v pobytových prostorech dětí přístavby, spojovací chodby a výtahu objektu Mateřské školy Libocká;

- Zpracování projektu exteriéru, který bude řešit:

  - Návrh herních prvků a jejich umístění na zahradě s tím, že návrh bude vycházet z požadavků objednatele. Návrh bude průběžně konzultován a připomínkován zástupci uživatele a objednatele. Na základě zkušeností s obdobnými projekty předpokládáme 8 – 10 konzultací a připomínkových kol, které se uskuteční v rámci pravidelných výrobních výborů s četností konání výrobních výborů jedenkrát týdně;

  - Odborný návrh doplnění a úprav zeleně celé plochy zahrady s tím, že návrh bude vycházet z požadavků objednatele. Návrh bude průběžně konzultován a připomínkován zástupci uživatele a objednatele. Na základě zkušeností s obdobnými projekty předpokládáme 6 – 8 konzultací a připomínkových kol, které se uskuteční v rámci pravidelných výrobních výborů s četností konání výrobních výborů jedenkrát týdně;

  - Barevný návrh ploch a prvků exteriéru – fasáda přístavby, zpevněné plochy, zahrada vč. zeleně, herní prvky, plot.

  - Dokumentaci exteriérových herních prvků v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby. V dokumentaci bude mít každý exteriérový herní prvek svůj výkres, na kterém bude tento prvek zakreslen z čelního i bočního pohledu včetně okótování. Každý exteriérový herní prvek bude podrobně popsán materiálově i tvarově a to včetně případných poloměrů zaoblení ve všech potřebných směrech.

  - Návrh architektonicky atraktivního, elegantního a do objektu vhodně zakomponovaného doplňkového vybavení exteriéru:

    - poštovní schránka;

    - držáky na vlajku;

    - čistící zóny hrubého i jemného čištění včetně škrabáku na boty;

    - umístění zvonku a domovního telefonu

- Zpracování stavebně – architektonické části dokumentace pro provedení stavby, která bude řešit:

  - Rozpracování dokumentace pro společné povolení přístavby, spojovací chodby a výtahu do podrobnosti dokumentace pro provedení stavby s tím, že zapracuje všechny závěry projektu interiéru, projektu exteriéru, doplňujících stavebně-technických průzkumů a ostatních částí dokumentace pro provedení stavby včetně profesí TZB.

  - Zpracování dokumentace pro provedení stavby nového plotu, která bude vycházet ze závěrů STP plotové zdi a která bude komplexně řešit návrh nového plotu (základy, plotová zeď, pilířky a plotové výplně včetně branek a brány).

  - Konstrukční část

- návrh konstrukčních prvků a konstrukcí přístavby, spojovací chodby, výtahu a plotu a případně prvků zahradní architektury v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby;

- podrobný návrh vyztužení železobetonových konstrukcí a prvků v podrobnosti výrobní (dílenské) dokumentace.

  - Prostorová a stavební akustika

- Komplexní návrh akustických opatření pro zajištění požadovaných vlastností vzduchové i kročejové neprůzvučnosti konstrukcí dělících a ohraničujících jednotlivé prostory přístavby, spojovací chodby a výtahu objektu Mateřské školy Libocká v rozsahu požadavků platné legislativy v ČR a norem ČSN a EN;

- komplexní návrh akustických opatření pro zajištění požadovaných vlastností doby dozvuku jednotlivých pobytových prostor dětí přístavby, spojovací chodby a výtahu objektu Mateřské školy Libocká v rozsahu požadavků platné legislativy v ČR a norem ČSN a EN;

- návrh stavebních opatření, která eliminují hluk a vibrace vyvolané provozem stavebních technologií systémů technického zabezpečení budovy (vzduchotechnika, ústřední vytápění, chlazení, elektroinstalace, výtah).

  - Požárně – bezpečnostní řešení stavby

- Rozpracování požárně bezpečnostního řešení přístavby, spojovací chodby a výtahu objektu MŠ Libocká ve stupni pro společné povolení do podrobnosti dokumentace pro provedení stavby;

- zapracování změn požárně bezpečnostního řešení přístavby, spojovací chodby a výtahu objektu MŠ Libocká vzešlých ze zpracování dokumentace pro provedení stavby.

  - Zdravotechnika

- rozpracování dokumentace pro společné řízení přístavby, spojovací chodby a výtahu objektu MŠ Libocká do podrobnosti dokumentace pro provedení stavby včetně řešení napojení objektu na centrální rozvod.

  - Vzduchotechnika

- Rozpracování dokumentace pro společné řízení přístavby, spojovací chodby a výtahu objektu MŠ Libocká do podrobnosti dokumentace pro provedení stavby;

- návrh teplovodního ohřevu přiváděného vzduchu ze systému ústředního vytápění.

  - Chlazení

- Rozpracování dokumentace pro společné řízení přístavby, spojovací chodby a výtahu objektu MŠ Libocká do podrobnosti dokumentace pro provedení stavby;

- návrh venkovních chladících jednotek včetně vypracování hlukové studie, která stanoví hlukové zatížení pro objekt přístavby, spojovací chodby a výtahu, i pro okolní zástavbu;

- návrh vnitřní jednotky pro chlazení technické místnosti (ústředny slaboproudých systémů) v podkroví objektu přístavby MŠ Libocká.

  - Ústřední vytápění

- Výpočet tepelných ztrát přístavby, spojovací chodby a výtahu objektu MŠ Libocká i jednotlivých vytápěných místností;

- rozpracování dokumentace pro společné řízení přístavby, spojovací chodby a výtahu objektu MŠ Libocká do podrobnosti dokumentace pro provedení stavby se zapracováním úprav vzešlých z nového výpočtu tepelných ztrát objektu a níže uvedených požadavků objednatele;

- rozpracování systémového řešení pro vytápění obou objektů MŠ Libocká (vila, přístavba) včetně spojovací chodby. Návrh bude vycházet z požadavku objednatele na samostatné zásobování teplem objektu vily (samostatná větev rozdělovače a sběrače) a dále na samostatné větve pro ohřev TUV a jednotku VZT. Počet větví pro zásobování otopných těles stanoví projektant s ohledem na možnosti teplotní regulace objektu, předpokládá se ovšem minimální počet dvou samostatných větví pro jednotlivá patra objektu přístavby a případně samostatné větve pro vytápění prostoru podkroví přístavby;

- požadavky na zásobování teplem objektu vily, budou objednatelem sděleny do jednoho měsíce od zahájení prací na výkonové fázi II. (dokumentace pro provedení stavby) dle smlouvy.

  - Měření a regulace

- návrh nového uceleného systému MaR pro přístavbu, spojovací chodbu, výtah a stávající vilu MŠ Libocká včetně spojovací chodby, který zahrne všechna navržená zařízení v budově přístavby (1 x VZT jednotka, ústřední vytápění systémově regulované po místnostech s ohřevem vody a ohřevem vzduchu ve VZT jednotce, chlazení pro VZT jednotku a případná další zařízení doplněná v rámci zpracování dokumentace pro provedení stavby) i vily (1 x VZT jednotka, ústřední vytápění systémově regulované po místnostech s ohřevem vody a ohřevem vzduchu ve VZT jednotce, chlazení pro VZT jednotku);

- návrh rozvodů, kabelových tras, strojního vybavení, koncových prvků, apod., vyplývajících z požadavků na návrh řešených objektů přístavby, vily, spojovací chodby a výtahu MŠ Libocká specifikovaných v části architektonicko – stavební a profesních částí dokumentace pro provedení stavby přístavby, vily, spojovací chodby i výtahu MŠ Libocká;

- schéma systému MaR, ze kterého bude čitelné zapojení jednotlivých prvků systému, vazby mezi nimi a má-li být, tak i vazba na ostatní prvky projektem dotčené;

- návrh topné křivky pro objekt přístavby, vily, spojovací chodby i výtahu MŠ Libocká;

- schéma uspořádání a zapojení všech rozváděčů systému MaR, jde o výrobní dokumentaci rozváděčů;

- návrh uživatelsky přívětivého ovládání všech systémových prvků v centrálním zobrazení s dálkovým přístupem přes webové rozhraní a mobilní telefon, i návrh uživatelsky přívětivého lokálního ovládání prvků systému.

  - Silnoproudá elektroinstalace

- Komplexní návrh silnoproudé elektroinstalace přístavby, spojovací chodby a výtahu MŠ Libocká, který bude vycházet z návrhu ve stupni dokumentace pro stavební povolení, vč. návrhu nových rozvaděčů;

- návrh rozvodů, strojního vybavení, koncových prvků, apod., vyplývajících z požadavků na návrh řešeného objektu přístavby, spojovací chodby a výtahu MŠ Libocká v části architektonicko – stavební a profesních částí dokumentace pro provedení stavby;

- zapracování návrhu architektonicky uceleného konceptu osvětlení budovy do silnoproudé elektroinstalace a knihy svítidel;

- návrh elektroinstalace pro oddělený objekt zahradního domku.

  - Slaboproudá elektroinstalace

- Návrh nových rozvodů, strojního vybavení, koncových prvků, apod., řešících komplexní návrh jednotlivých slaboproudých systémů budovy přístavby, vily, spojovací chodby i výtahu MŠ Libocká v rozsahu dokumentace pro stavební povolení, tohoto textového zadání a upřesněného zadání plynoucího z řešení problematiky na pravidelných výrobních výborech, které budou konány v průběhu zpracovávání dokumentace pro provedení stavby;

- řešeny musí být systémy:

- PZTS (poplachový zabezpečovací a tísňový systém)

- SK (strukturovaná kabeláž – pasivní i aktivní část)

- audiorozvody (ozvučení vybraných prostor budovy - herny)

- slaboproudé přípojky objektu - vstup přípojných vedení od telekomunikačních operátorů do budovy, včetně vnitřních tras do serverovny. Předpokládá se připojení k internetovému připojení v síti O2, příprava pro připojení WIFI a příprava pro připojení k případnému později realizovanému rozvodu optické kabeláže;

- systém vnitřní komunikace s vazbou na el. vrátného, který zajistí bezpečný a koordinovaný přístup rodičů a komunikaci mezi pedagogickým personálem (předpokládá se stavebnicový systém s využitím rozvodu strukturované kabeláže);

- evakuační rozhlas s ústřednou v budově přístavby MŠ Libocká;

- propojení slaboproudých systémů budovy přístavby, vily, spojovací chodby i výtahu MŠ Libocká.

  - Výtah

    - kompletní návrh nového výtahu včetně návrhu výtahové šachty;

  - Centrální (generální) klíč

    - zpracování komplexního návrhu řešení centrálního (generálního) klíče objektů přístavby, vily, spojovací chodby a výtahu MŠ Libocká;

  - Komunikace a zpevněné plochy

    - kompletní návrh nových komunikací a zpevněných ploch na pozemcích MŠ Libocká, které budou vycházet z předpokladu budoucího stavu, uvedeném v dokumentaci pro stavební provedení;

    - návrh etapizace výstavby komunikací a zpevněných ploch pro realizaci přístavby a přesunu provozu MŠ Libocká do objektu přístavby (I. etapa rekonstrukce) a pro realizaci rekonstrukce vily a spojovací chodby a zprovoznění všech objektů MŠ Libocká (II. etapa rekonstrukce);

    - návrh staveništních komunikací a zpevněných ploch pro obě výše uvedené etapy rekonstrukce MŠ Libocká.

  - Zahradnické a sadové úpravy

    - Návrh zahradnických a sadových úprav pozemků MŠ Libocká v souladu s dokumentací pro provedení stavby, požadavků na náhradní výsadbu, požadavků uživatele na zónování zahrady (klidová, hrací, odpočinková a dopravní zóna);

    - návrh interiérové zeleně pro objekty přístavby, vily a spojovací chodby MŠ Libocká v souladu s navrženým provozním uspořádáním a požadavky uživatele.

  - Koordinace profesí

    - zpracování koordinačních výkresů pro jednotlivá podlaží, které budou řešit optimalizaci tras vedení systémů technického zabezpečení budovy, budou řešit jejich prostorovou polohu s ohledem na stavební konstrukce a prvky, vzájemné prostorové křížení a to mimo jiné i s ohledem na požadované odstupy mezi rozvody těchto systémů (například rozvody silnoproudé a slaboproudé) a dále i s ohledem na požadavky vyplývající z požární ochrany budovy a jejích částí (například podmínky vedení silnoproudé kabeláže pro systémy plnící funkce při požáru apod.);

    - zpracování architektonického konceptu pro provedení v interiéru pohledově přiznaných tras, prvků nebo strojního vybavení systémů technického zabezpečení budovy.

  - Zásady organizace výstavby

- Návrh zařízení staveniště, zásobování stavby potřebným materiálem, ochrany okolních domů, problematiky péče o životní prostředí a likvidování odpadu ze stavební činnosti. Návrh zásobovacích tras vnitrostaveništních (včetně technického návrhu pro jejich zřízení) i návrh tras využívajících veřejné komunikace a návrh jejich případných úprav;

- návrh harmonogramu realizace stavebních prací;

- zpracování koordinačních výkresů, a textové části, která podrobně popíše opatření a činnosti potřebné pro zajištění bezpečného chodu mateřské školy v průběhu výstavby přístavby objektu vily MŠ Libocká – I. etapa stavebních prací (předpokládá se nepřerušený provoz MŠ ve stávajících prostorech vily MŠ Libocká v průběhu výstavby přístavby ke stávajícímu objektu vily);

- zpracování koordinačních výkresů, a textové části, která podrobně popíše opatření a činnosti potřebné pro zajištění bezpečného chodu mateřské školy v průběhu rekonstrukce objektu vily MŠ Libocká – II. etapa stavebních prací (předpokládá se částečně omezený provoz MŠ v novém prostoru přístavby ke stávající vile MŠ Libocká v průběhu rekonstrukce vily a přístavby spojovací chodby včetně výtahu ke stávajícímu objektu vily MŠ Libocká);

- zpracování plánu BOZP. Plán BOZP bude zpracován certifikovaným koordinátorem bezpečnosti práce. Koordinátora bezpečnosti práce zajišťuje zhotovitel.

- Podklady pro zpracování projektové dokumentace:

- Dokumentace pro společné provedení rekonstrukce a přístavby MŠ Libocká včetně spojovací chodby a výtahu, jejíž součástí budou i již získaná vyjádření dotčených orgánů státní správy.

- Studie interiéru vily MŠ Libocká.

- Smlouva, zejména pak příloha č. 1 – technické zadání projektových prací.

- Rozsah zpracované projektové dokumentace:

  - Rozsah řešené části objektu MŠ Libocká je pro účely plnění předmětu díla dle smlouvy definován dokumentací pro společné povolení zpracovanou společností Sibre s.r.o. se sídlem Terronská 961/67, 160 00 Praha v listopadu 2020 a smlouvou, zejména pak její přílohou č. 1 – technické zadání projektových prací, přičemž vytvoření projektové dokumentace pro provedení stavby bude s předchozím souhlasem objednatele přizpůsobeno:

- závěrům stavebně technických  průzkumů, posudkům a upřesněním ze strany dílčích zadání projektových prací dle smlouvy;

- závěrům projektu interiéru a projektu exteriéru;

- požadavkům zástupců objednatele, které budou vzneseny v rámci výrobních výborů, jež budou konány v průběhu prací na díle;

- připomínkám dotčených orgánů státní správy, popř. připomínkám stavebního úřadu.

- Zpracování projektové dokumentace bude rozděleno do výkonových fází takto:

- Výkonová fáze V. rozdělená na části:

Výkonová fáze V.a., která zahrnuje zejména:

- Zpracování projektu interiéru přístavby, spojovací chodby a výtahu MŠ Libocká v rozsahu zadání dle smlouvy a její přílohy č. 1 – Technické zadání projektových prací ve všech jeho dílčích částech:

  - Optimalizace dispozičního uspořádání konstrukcí a prvků s ohledem na požadavky uživatele;

  - návrh vybavení interiéru nábytkem;

  - návrh vybavení interiéru herními prvky;

  - ucelený barevný návrh interiéru;

Projekt interiéru bude pravidelně konzultován s objednatelem a uživatelem na pravidelných výrobních výborech, které se budou konat minimálně 1x týdně, a jako podklad ke konzultaci bude využíván elektronicky zpracovaný 3D model budovy přístavby, který bude promítán na výrobních výborech, a který bude pravidelně aktualizován dle připomínek objednatele k řešenému projektu interiéru s tím, že na každé projednávání projektu interiéru na výrobním výboru připraví zhotovitel tištěnou složku vizualizací v rozsahu projednávaného prostoru. Na základě zkušeností s obdobnými projekty předpokládáme 8 – 10 konzultací a připomínkových kol, které se uskuteční v rámci pravidelných výrobních výborů s četností konání výrobních výborů jedenkrát týdně.

- Návrh vnitřního informačního a orientačního systému pro budovy přístavby, vily, spojovací chodby a výtahu MŠ Libocká.

- Kniha svítidel přístavby, spojovací chodby a výtahu MŠ Libocká.

- Kniha standardů přístavby, spojovací chodby a výtahu MŠ Libocká.

- Zpracování doplňujících stavebně – technických průzkumů pro dokumentaci pro provedení stavby.

  - Zpracování geologického průzkumu v místě přístavby, spojovací chodby a výtahu objektu MŠ Libocká v rozsahu zadání dle smlouvy a její přílohy č. 1 – Technické zadání projektových prací;

  - zpracování podrobného stavebně technického průzkumu (dále jen „STP“) plotové zdi v rozsahu zadání dle smlouvy a její přílohy č. 1 – Technické zadání projektových prací.

Po ukončení výkonové fáze V.a. bude odevzdáno:

- Projekt interiéru přístavby, spojovací chodby a výtahu MŠ Libocká v rozsahu:

- Optimalizace dispozičního uspořádání konstrukcí a prvků s ohledem na požadavky uživatele;

- návrh vybavení interiéru nábytkem;

- návrh vybavení interiéru herními prvky;

- ucelený barevný návrh interiéru;

Projekt interiéru přístavby, spojovací chodby a výtahu MŠ Libocká  bude obsahovat textovou i výkresovou část, jejíž součástí budou půdorysy se zakreslením umístění prvků interiéru (zejména nábytek a hrací prvky) a vyznačenou barevností povrchů v měřítku 1:50, v případě potřeby i podrobnějším, a bude doplněna vizualizacemi v množství min. 2 pohledy do všech pobytových místností dětí, obou koupelen a toalet, ředitelny, keramické dílny (keramická pec) a zádveří u severního štítu budovy;

- specifikace vnitřního informačního a orientačního systému s doplňkovým zákresem do jednotlivých půdorysů objektu v měřítku min. 1:100

- kniha svítidel přístavby, spojovací chodby a výtahu MŠ Libocká vč. specifikace jejich provedení, uchycení nebo závěsů;

- kniha standardů přístavby, spojovací chodby a výtahu MŠ Libocká;

- geologický průzkum v místě přístavby, spojovací chodby a výtahu objektu MŠ Libocká;

- podrobný stavebně technický průzkum (dále jen „STP“) plotové zdi.

Výkonová fáze V.b., která zahrnuje zejména:

- Dokumentace nábytku a interiérových herních prvků přístavby, spojovací chodby a výtahu v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby v rozsahu zadání dle smlouvy a její přílohy č. 1 – Technické zadání projektových prací, která bude vycházet z projektu interiéru přístavby, spojovací chodby a výtahu objektu MŠ Libocká;

- Dokumentace nábytku a interiérových herních prvků vily MŠ Libocká v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby v rozsahu zadání dle smlouvy a její přílohy č. 1 – Technické zadání projektových prací. Dokumentace rozpracuje studii interiéru vily MŠ Libocká, která bude zhotoviteli předána na prvním výrobním výboru.

- Zpracování doplňujících stavebně – technických průzkumů, posudků a studií dokumentace pro provedení stavby.

- akustická studie, která výpočtem prokáže splnění všech požadovaných akustických parametrů kladených na stavbu v rozsahu zadání smlouvy a její přílohy č. 1 – Technické zadání projektových prací.

- Zpracování projektu exteriéru v rozsahu zadání dle smlouvy a její přílohy č. 1 – Technické zadání projektových prací ve všech jeho dílčích částech:

  - návrh herních prvků a jejich umístění na zahradě;

  - odborný návrh doplnění a úprav zeleně celé plochy zahrady;

  - barevný návrh ploch a prvků exteriéru;

  - návrh architektonicky atraktivního, elegantního a do objektu vhodně zakomponovaného doplňkového vybavení exteriéru.

- Zpracování dokumentace pro provedení stavby přístavby, spojovací chodby a výtahu objektu MŠ Libocká.

- Ostatní části dokumentace uvedené v části IV. Textové zadání rozsahu projekčních prací na objektu MŠ Libocká, přílohy č. 1 – Technického zadání projektových prací smlouvy, které nejsou zařazeny do jiné výkonové fáze.

Po ukončení výkonové fáze V.b. bude odevzdáno:

    - Projekt exteriéru v rozsahu zadání dle smlouvy a její přílohy č. 1 – Technické zadání projektových prací ve všech jeho dílčích částech:

      - návrh herních prvků a jejich umístění na zahradě;

      - odborný návrh doplnění a úprav zeleně celé plochy zahrady;

      - barevný návrh ploch a prvků exteriéru;

      - návrh architektonicky atraktivního, elegantního a do objektu vhodně zakomponovaného doplňkového vybavení exteriéru.

    - Akustická studie, která výpočtem prokáže splnění všech požadovaných akustických parametrů kladených na stavbu v rozsahu zadání smlouvy a její přílohy č. 1 – Technické zadání projektových prací.

    - Dokumentace pro provedení stavby, jež bude zpracována v rozsahu platné legislativy na území České republiky, nejméně však v rozsahu definovaném Vyhláškou o dokumentaci staveb  č. 499/2006 Sb. v platném znění a jejíž součástí budou rovněž:

  - Průvodní zpráva;

  - Souhrnná technická zpráva;

  - Situační výkresy;

  - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

    - Architektonicko – stavební část

      - technická zpráva stavební části;

      - vytyčovací výkres;

      - půdorysy základů, výkopů a jednotlivých podlaží vč. podkroví a střechy v měřítku 1:50 (součástí výkresu bude i tabulka místností, kde bude u každé místnosti uvedeno její číslo, název, plocha, povrch podlahy vč. barevné specifikace, povrch stěn vč. barevné specifikace, povrch stropu vč. barevné specifikace) ;

      - půdorysy podhledů v měřítku 1:50;

      - min. 3 řezy budovou v měřítku 1:50;

      - pohledy fasád v měřítku 1:100;

      - min. 20 objednatelem definovaných detailů v měřítku 1:10;

      - tabulky prosklených stěn (uvedeno bude označení, popis, materiálové složení, typ a vlastnosti skla, požadavky na bezpečnostní třídu výrobku, povrchová úprava vč. definování barevnosti povrchu rámu nebo konstrukce prosklené stěny, schéma výrobku s uvedením základních rozměrů);

      - tabulky truhlářských výrobků (uvedeno bude označení, popis, materiálové složení, povrchová úprava vč. definování barevnosti povrchu, schéma výrobku s uvedením základních rozměrů);

      - tabulky zámečnických výrobků (uvedeno bude označení, popis, hmotnost celého výrobku, materiálová skladba výrobku, povrchová úprava vč. definování barevnosti povrchu, schéma výrobku s uvedením základních rozměrů);

      - tabulky klempířských výrobků (uvedeno bude označení, popis, rozvinutá šířka, materiálová skladba výrobku, povrchová úprava vč. definování barevnosti povrchu, schéma výrobku s uvedením základních rozměrů);

      - tabulky dveří (uvedeno bude označení, popis, specifikace provedení zárubní, materiálové složení, povrchová úprava vč. definování barevnosti povrchu, kování, zařazení v systému; jednotného klíče, bezpečnostní požadavky – třída bezpečnosti, charakteristika případného zasklení, schéma výrobku s uvedením základních rozměrů, vazba na slaboproudé systémy - elektromagnetický zámek apod.);

      - tabulky oken (uvedeno bude označení, popis, materiálové složení, povrchová úprava vč. definování barevnosti povrchu rámu, kování, otevíravost, charakteristika zasklení, bezpečnostní požadavky – třída bezpečnosti, schéma výrobku s uvedením základních rozměrů, vazba na slaboproudé systémy – magnet PZTS  apod.

      - tabulky skladeb (uvedeny budou skladby všech změnou dotčených podlah, střech i skladby všech změnou dotčených souvrství);

      - dokumentace nábytku a interiérových herních prvků přístavby v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby v rozsahu zadání dle smlouvy a její přílohy č. 1 – Technické zadání projektových prací;

      - dokumentace nábytku a interiérových herních prvků vily v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby v rozsahu zadání dle smlouvy a její přílohy č. 1 – Technické zadání projektových prací.

    - Konstrukční část

      - technická zpráva konstrukční části;

      - statický výpočet;

      - půdorysy všech podlaží objektu se zvýrazněním všech řešených nosných konstrukcí v měřítku 1:50 nebo větším;

      - řezy objektem se zvýrazněním všech řešených nosných konstrukcí v měřítku 1:50 nebo větším;

      - případné detaily;

      - výpis prvků konstrukční části;

      - výkresy tvaru betonových a železobetonových konstrukcí;

      - výkresy výztuže železobetonových konstrukcí vč. výkazu výztuže.

    - Požárně bezpečnostní řešení stavby

      - technická zpráva požárně bezpečnostního řešení stavby;

      - půdorysy všech podlaží v měřítku 1:100 nebo podrobnějším.

    - Zdravotechnika

      - technická zpráva zdravotechniky;

      - půdorysy všech podlaží pro vedení rozvodů vnitřního vodovodu v měřítku 1:50 (uveden bude průměr potrubí, materiálová skladba, způsob uchycení rozvodů i poloha jejich vedení, součástí výkresu bude i legenda použitých symbolů) ;

      - půdorysy všech podlaží pro vedení rozvodů vnitřní kanalizace v měřítku 1:50 (uveden bude průměr potrubí, materiálová skladba, způsob uchycení rozvodů i poloha jejich vedení, součástí výkresu bude i legenda použitých symbolů);

      - půdorysy všech podlaží pro vedení rozvodů vnitřního plynovodu v měřítku 1:50 (uveden bude průměr potrubí, materiálová skladba, způsob uchycení rozvodů i poloha jejich vedení, součástí výkresu bude i legenda použitých symbolů);

      - půdorys střechy s uvedením způsobu jejího odvodnění;

      - axonometrie rozvodu vnitřního vodovodu;

      - axonometrie rozvodu vnitřního plynovodu;

      - rozvinutý řez vnitřní kanalizace v měřítku 1:50.

    - Vzduchotechnika

      - technická zpráva vzduchotechniky;

      - půdorysy všech dotčených podlaží a střechy s kótovaným umístěním VZT zařízení a rozvodů v měřítku 1:50;

      - řezy;

      - technologická schémata vzduchotechniky (součástí výkresu bude i legenda použitých symbolů);

      - vyznačení přístupových cest a manipulačních prostor pro údržbu a servis vnějších i vnitřních prvků.

    - Ústřední vytápění

      - technická zpráva ústředního vytápění;

      - výpočet tepelných ztrát objektu po místnostech;

      - půdorysy všech podlaží pro vedení rozvodů a umístění těles nebo podlahového vytápění systému ústředního vytápění v měřítku 1:50 (uveden bude průměr potrubí, materiálová skladba, způsob uchycení rozvodů i poloha jejich vedení, poloha a označení otopných těles nebo rozdělovačů podlahového vytápění a poloha rozvodů podlahového vytápění);

      - schéma těles a podlahového vytápění;

      - detaily armaturních sestav u vzduchotechnických jednotek (součástí výkresu bude i legenda použitých symbolů);

      - detaily armaturních sestav systému ústředního vytápění pro podlahové vytápění (součástí výkresu bude i legenda použitých symbolů)

      - detaily armaturních sestav systému ústředního vytápění v kotelně včetně podrobného rozkreslení rozdělovače a sběrače (součástí výkresu bude i legenda použitých symbolů).

    - Chlazení

      - technická zpráva chlazení;

      - půdorysy všech podlaží pro vedení rozvodů a umístění prvků systému chlazení v měřítku 1:50 (uveden bude průměr potrubí, materiálová skladba, způsob uchycení rozvodů i poloha jejich vedení)

      - schéma zapojení chladících sestav;

      - detaily armaturních sestav u vzduchotechnických jednotek (součástí výkresu bude i legenda použitých symbolů);

      - detaily armaturních sestav systému chlazení (součástí výkresu bude i legenda použitých symbolů);

      - vyznačení přístupových cest a manipulačních prostor pro údržbu a servis vnějších i vnitřních prvků.

    - Měření a regulace

      - technická zpráva měření a regulace;

      - půdorysy všech dotčených podlaží a střechy s definovaným umístěním prvků a rozvodů systému měření a regulace v měřítku 1:50 (uveden bude mimo jiné i způsob a uchycení tras rozvodů vč. polohy jejich vedení, součástí výkresu bude i legenda použitých symbolů);

      - automatizační schéma (schéma zapojení systému měření a regulace, součástí výkresu bude i legenda použitých symbolů);

      - schéma systému MaR, ze kterého bude čitelné zapojení jednotlivých prvků systému, vazby mezi nimi a má-li být, tak i vazba na ostatní prvky projektem dotčené;

      - schéma uspořádání a zapojení všech rozváděčů systému MaR, jde o výrobní dokumentaci rozváděčů;

      - zapojovací schéma rozvaděčů systému měření a regulace;

    - Silnoproudá elektroinstalace

      - technická zpráva silnoproudé elektroinstalace, součástí které bude energetická bilance objektu;

      - půdorysy všech podlaží a střechy s definovaným umístěním prvků a rozvodů systému silnoproudé elektroinstalace v měřítku 1:50 (uveden bude mimo jiné i způsob a uchycení tras rozvodů vč. polohy jejich vedení, součástí výkresu bude i legenda použitých symbolů);

      - půdorys s vyznačením elektricky vyhřívaných prvků (žlaby, vpusti apod.) vč. uvedení způsobu instalace prvků a tras vedení silnoproudé elektroinstalace;

      - blokové schéma rozvodu;

      - přehledové schéma pospojování;

      - přehledové schéma všech navržených a rekonstrukcí dotčených rozvaděčů;

      - hromosvod;

      - uzemnění.

    - Slaboproudá elektroinstalace

- Řešeny budou systémy:

- PZTS (poplachový zabezpečovací a tísňový systém);

- SK (strukturovaná kabeláž – pasivní i aktivní část);

- Audiorozvody (ozvučení vybraných prostor budovy - herny);

- slaboproudé přípojky objektu;

- systém vnitřní komunikace s vazbou na el. vrátného;

- evakuační rozhlas;

- propojení objektů přístavby, vily a spojovací chodby MŠ Libocká.

      - technická zpráva slaboproudé elektroinstalace s podrobným popisem jednotlivých slaboproudých systémů součástí technické zprávy nebo přílohou bude i informace o možnostech připojení na poskytovatele datových a telekomunikačních služeb  (s ohledem na konkrétní aktuální situaci v dané lokalitě) ;

      - půdorysy všech podlaží a střechy s definovaným umístěním prvků a rozvodů slaboproudých systémů v měřítku 1:50 (ve výkrese bude každý systém kreslen jinou barvou, uveden bude mimo jiné i způsob a uchycení tras rozvodů vč. polohy jejich vedení, v kabelových trasách budou vypsány jednotlivé kabely a jejich počet, součástí výkresu bude i legenda použitých symbolů);

      - schéma zapojení systému PZTS;

      - schéma zapojení systému SK;

      - schéma zapojení audiorozvodů;

      - schéma zapojení systému vnitřní komunikace s vazbou na el. vrátného;

•	výkresy osazení slaboproudých rozvaděčů pasivními i aktivními prvky.

    - Výtah

    - kompletní návrh nového výtahu včetně návrhu nové výtahové šachty;

    - Centrální (generální klíč)

      - technická zpráva, která popíše požadavky na navrhovaný systém centrálního klíče;

      - přehledná tabulka dveří a uzamykatelných uzávěrů s rozdělením do skupin dle oprávnění přístupu, jež bude upřesněno ze strany objednatele.

    - Komunikace a zpevněné plochy

      - technická zpráva;

      - situace, ze které bude patrný rozsah, přesná poloha i výšková úroveň všech navrhovaných částí zpevněných ploch a komunikací;

      - specifikace všech navrhovaných skladeb komunikací a zpevněných ploch, jejíž součástí bude charakteristický řez skladbou a popis jednotlivých vrstev skladby.

    - Zahradnické a sadové úpravy

      - technická zpráva;

      - situace, ze které bude patrný rozsah, přesná poloha i výšková úroveň všech navrhovaných částí zahradnických a sadových úprav vč. umístění navrhovaných rostlin;

      - půdorysy jednotlivých podlaží s rozmístěním navrhovaných prvků a rostlin interiérové zeleně.

    - Koordinační výkresy profesí technického zabezpečení budovy

      - půdorysy všech dotčených podlaží, ve kterých budou zakresleny všechny

technologické systémy TZB (trasy, rozvody a strojní vybavení) s tím, že každý technologický systém bude kreslen odlišnou barvou. Trasy technologických systémů budou ve výkresu okótovány polohově i výškově;

      - detaily složitých křížení tras technologických systémů, ze kterých bude patrné jejich správné prostorové provedení, výkresy budou zpracovány v odpovídajícím měřítku;

      - výkres revizních dvířek v podhledech i ve stěnách. Dvířka budou navržena s ohledem na požadavky jednotlivých technologických systémů, požárně – bezpečnostního řešení i s ohledem na požadavky provozní správy ČRo Olomouc.

- Zásady organizace výstavby

    - technická zpráva;

    - situace se zaznačením záborů, skládek a ploch zařízení staveniště;

    - půdorysy rekonstrukcí dotčených pater se zákresem transportních tras, skládek a ploch zařízení staveniště;

    - půdorysy rekonstrukcí dotčených pater se zákresem organizace provozu regionální stanice ČRo Olomouc po dobu rekonstrukce a to ve všech jeho fázích;

    - plán BOZP zpracovaný koordinátorem BOZP, kterého zajišťuje zhotovitel;

    - řešení zařízení staveniště, řešení zásobování stavby potřebným materiálem, řešení ochrany okolních domů, řešení problematiky péče o životní prostředí a likvidování odpadu ze stavební činnosti, řešení odborného dohledu nad prováděním prací, řízení kvality a jeho uplatnění na stavbě, průkaznost reálnosti lhůty realizace, upřesnění trasy staveništní dopravy

Dokumentace pro provedení stavby bude obsahovat všechny náležitosti dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění -  zpracování základních náležitostí dokumentace pro provedení stavby v příkladovém řešení (textové i výkresové části), zapracování podmínek stavebního povolení do dokumentace pro provedení stavby, propracování dokumentace až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavebních konstrukcí a prvků a rovněž instalovaných zařízení (např. výkresové znázornění s nutnými detaily v měřítku 1:50 až 1:1 s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy za spolupráce potřebných profesí), vypracování vytyčovacích plánů, koordinačních výkresů, přičemž jednotlivé rozvody profesí musí být barevně odděleny, zpracování zásad organizace výstavby (ZOV), a to v rozsahu (řešení zařízení staveniště, řešení zásobování stavby potřebným materiálem, řešení ochrany okolních domů, řešení problematiky péče o životní prostředí a likvidování odpadu ze stavební činnosti, řešení odborného dohledu nad prováděním prací, řízení kvality a jeho uplatnění na stavbě, průkaznost reálnosti lhůty realizace, upřesnění trasy staveništní dopravy), vypracování popisu stavby s určením standardů a případné vypracování potřebné dokumentace i soupisu nutných technických opatření pro průběh stavby (např.: zakrytí střechy aj.)

- Dokumentace ostatních částí zadání uvedených v části IV. Textové zadání rozsahu projekčních prací na objektu MŠ Libocká, přílohy č. 1 – Technického zadání projektových prací smlouvy, které nejsou zařazeny do jiné výkonové fáze.

- Výkonová fáze VI.

- Sestavení zadávací dokumentace (DZS), která stanoví rozsah předmětu díla jednotlivých dílčích částí v rozsahu specifikovaném přílohou č. 1 - Technické zadání projektových prací a která krom dokumentace pro provedení stavby dále zahrne:

- Výkaz výměr;

- položkový rozpočet oceněný dle cenové soustavy RTS platné v době zpracování rozpočtu, který bude vycházet ze zpracovaného soupisu prací k ocenění a jehož součástí bude i výkaz výměr;

- dokladovou část

    - souhlasná stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců sítí (dodá objednatel);

    - stavební povolení (dodá objednatel).

Zadávací dokumentace (DZS) bude obsahovat všechny náležitosti dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a rovněž všechny náležitosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění -  vypracování podrobného položkového kontrolního a slepého zadávacího rozpočtu včetně popisu standardů a specifikací, vč. vypracování seznamu prací a dodávek nutných technických opatření pro průběh stavby (např.: zakrytí střechy aj.).

Po ukončení fáze VI. bude odevzdáno:

- Dokumentace pro výběr zhotovitele, která bude obsahovat:

    - soupis pro ocenění prací, jehož součástí bude i výkaz výměr;

    - položkový rozpočet oceněný dle cenové soustavy RTS platné v době zpracování rozpočtu, který bude vycházet ze zpracovaného soupisu pro ocenění prací, jehož součástí bude i výkaz výměr;

    - dokladová část, jejíž součástí budou souhlasná stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců sítí a stavební povolení.

- Výkonová fáze VII. - zadání realizace stavby (VDS) - posouzení úplnosti nabídky dodavatele/zhotovitele stavby, bude-li třeba. Zadavatel předpokládá, že bude potřeba součinnosti účastníka v rozsahu uvedeném ve smlouvě – viz Tabulka ocenění jednotlivých výkonových fází.

- Výkonová fáze VIII. – autorský dozor (ATD) - všeobecné náležitosti obsahu a členění výkonu autorského dozoru dle doporučených standardů této činnosti, zejména pak:

          - účast na předání staveniště zhotoviteli,

          - účast na kontrolních dnech stavby,

          - kontrola dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,

          - posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částech projektu zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko – ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

          - vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci,

          - poskytnutí vyjádření ke zhotovitelem vzorkovaným materiálům, které mají být zabudované do stavby,

          - sledování postupu výstavby z technického hlediska, a z hlediska časového plánu výstavby,

          - spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce,

          - průběžné zpracování kontrolního sestavení nákladů, závěrečné sestavení nákladů dokončit nejpozději do zahájení prací na posledním provozním souboru nebo stavebním objektu, ve spolupráci s objednatelem, pokud je požadováno,

          - spolupráce s objednatelem a zhotovitelem na přípravě změnových listů a jejich schvalování,

          - spolupráce s odpovědným geodetem projektanta (zákon č. 200/1994 Sb.)

          - účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení,

          - účast při kontrole odstraňování vad a nedodělků zaznamenaných při odevzdávání a přebírání stavby nebo její části,

          - účast na KPS (kontrolní prohlídka stavby) a ZKPS (závěrečná kontrolní prohlídka stavby) a jednání o vydání kolaudačního souhlasu.

Zadavatel předpokládá, že bude potřeba součinnosti účastníka v rozsahu uvedeném ve smlouvě – viz Tabulka ocenění jednotlivých výkonových fází.

- Výkonová fáze IX. - výkony po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání (SKP) –účast při kolaudačním řízení po dokončení stavby. Objednatel předpokládá, že bude potřeba součinnosti zhotovitele v rozsahu uvedeném v článku IV. odst. 2. smlouvy.

- Výkonová fáze X.

- Po provedení stavebních prací bude na základě zhotovitelem provedené kontroly provedených změn stavby zhotovena dokumentace skutečného provedení stavby, která bude zpracována v rozsahu dokumentace pro provedení stavby,  specifikované v jednotlivých výkonových fázích s tím, že bude tato dokumentace obsahovat všechny změny, které budou zakresleny do předávaného podkladu dokumentace pro provedení stavby.

Po ukončení výkonové fáze X. bude odevzdáno:

- Dokumentace skutečně provedených prací v rozsahu dokumentace pro provedení stavby aktualizované na skutečně provedený stav.

- Forma odevzdané dokumentace:

- Ve výkonové fázi V.a. bude odevzdáno 6 tištěných vyhotovení (paré) a 6 CD nebo DVD s elektronickou formou dokumentace ve formátu PDF a formátech editovatelných (docx, xlsx, dwg), zpracovaných a řazených dle pravidel pro kompletaci dokumentace uvedených v bodě VIII. 5. této přílohy smlouvy č. 1 – Technické zadání projektových prací. Distribuce jednotlivých paré dokumentace bude následující:

| PARÉ č. 1 | - | archiv SNEO, a.s. |
| --- | --- | --- |
| PARÉ č. 2 | - | uživatel |
| PARÉ č. 3 | - | TDS |
| PARÉ č. 4 | - | koordinátor BOZP |
| PARÉ č. 5 | - | zhotovitel |
| PARÉ č. 6 | - | zhotovitel |

- Ve výkonové fázi V.b. bude odevzdáno 6 tištěných vyhotovení (paré) a 6 CD nebo DVD s elektronickou formou dokumentace ve formátu PDF a formátech editovatelných (docx, xlsx, dwg), zpracovaných a řazených dle pravidel pro kompletaci dokumentace uvedených v bodě VIII. 5. této přílohy smlouvy č. 1 – Technické zadání projektových prací. Distribuce jednotlivých paré dokumentace bude následující:

| PARÉ č. 1 | - | archiv SNEO, a.s. |
| --- | --- | --- |
| PARÉ č. 2 | - | uživatel |
| PARÉ č. 3 | - | TDS |
| PARÉ č. 4 | - | koordinátor BOZP |
| PARÉ č. 5 | - | zhotovitel |
| PARÉ č. 6 | - | zhotovitel |

- Ve výkonové fázi VI. bude odevzdáno 6 tištěných vyhotovení (paré) a 6 CD nebo DVD s elektronickou formou dokumentace ve formátu PDF a formátech editovatelných (docx, xlsx, dwg), zpracovaných a řazených dle pravidel pro kompletaci dokumentace uvedených v bodě VIII. 5. této přílohy smlouvy č. 1 – Technické zadání projektových prací. Distribuce jednotlivých paré dokumentace bude následující:

| PARÉ č. 1 | - | archiv SNEO, a.s. |
| --- | --- | --- |
| PARÉ č. 2 | - | uživatel |
| PARÉ č. 3 | - | TDS |
| PARÉ č. 4 | - | koordinátor BOZP |
| PARÉ č. 5 | - | zhotovitel |
| PARÉ č. 6 | - | zhotovitel |

- Ve výkonové fázi X. budou odevzdána 3 tištěná vyhotovení (paré) a 3 CD nebo DVD s elektronickou formou dokumentace ve formátu PDF a formátech editovatelných (docx, xlsx, dwg), zpracovaných a řazených dle pravidel pro kompletaci dokumentace uvedených v bodě VIII. 5. této přílohy smlouvy č. 1 – Technické zadání projektových prací. Distribuce jednotlivých paré dokumentace bude následující:

| PARÉ č. 1 | - | archiv SNEO, a.s. |
| --- | --- | --- |
| PARÉ č. 2 | - | archiv uživatel |
| PARÉ č. 3 | - | stavební úřad (zjednodušený výtisk v rozsahu vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění |

- Pravidla pro kompletaci dokumentace:

  - Každé paré bude mít titulní list, na kterém bude uveden název akce/stavby zadaný nebo schválený objednatelem, dále na ní bude uveden zpracovatel projektové dokumentace, datum vypracování ve formátu DD.MM.RRRR a číslo zakázky. Titulní strana bude opatřena vhodným grafickým vyobrazením řešené budovy (např. fotografií uliční fasády objektu, výsek katastrální mapy se zvýrazněním řešeného objektu apod.).

  - Každé paré bude mít seznam předávaných dokumentů, tj. výkresů a tištěných textů. Seznam bude strukturován dle jednotlivých složek a bude nalepen nebo natištěn na desky hlavní složky i všech podsložek. Do desek bude vložen výtisk souhrnného seznamu v řazení dle složek a podsložek s odpovídajícím řazením všech výkresů a textů.

  - Dokumentace bude mít vždy přiřazeno číslo zakázky, které bude uvedeno v rozpisce všech výkresů i textů.

  - Každé paré bude mít své číslo. Číslování jednotlivých paré dokumentace paré bude začínat číslem 1 a končit dle objednaného množství paré.

  - Každá složka nebo podsložka bude vložena do desek s chlopněmi nebo do desek s tkanicí a bude nadepsána v souladu s celkovým seznamem.

  - Elektronická forma odevzdávané dokumentace bude co do názvů složek a podsložek korespondovat s tištěnou verzí dokumentace, tj. názvy adresářů a podadresářů budou shodné s názvy jednotlivých složek tištěné části.

  - Elektronická verze dokumentace bude odevzdána na nosiči CD nebo DVD, který bude vložen v pevně přichyceném obalu na vnitřní straně hlavních desek každého paré dokumentace. Tento disk bude strojově nadepsán stejnými informacemi, které obsahuje titulní list tištěné verze dokumentace (název akce/stavby, zpracovatel, datum vypracování ve formátu DD.MM.RRRR a číslo zakázky).

  - Elektronická verze dokumentace bude uspořádána v adresářích a podadresářích v souladu se strukturou seznamu. Každý soubor bude mít název shodný s názvem dokumentu vč. jeho číselného označení v seznamu (např. D.1.1.b1_VZT_půdorys suterénu).