# TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K REALIZACI

pro stavbu

Oprava bytu Bělohorská 1653/106, byt č. 9

Praha 6

Investor:			Městská část PRAHA 6

Čs. Armády 23

160 52 Praha 6

IČO:00063703

DIČ: CZ00063703

### zhodnocení současného stavu konstrukcí

Byt je v současné době volný. Před jeho předáním k dalšímu užívání je potřeba provést celkovou opravu. Jedná se o výměnu podlahových krytin, opravu omítek, výměnu rozvodů ZTI, výměnu dveřních výplní a rozvodů elektro. Světlá výška v pokojích 2,84m a 3,05m na chodbě, v kuchyni, v koupelně a WC bude zachována.

### BOURACÍ PRÁCE

### Odstraní se podlahová krytina z PVC v kuchyni a keramická dlažba na WC a v koupelně.  Demontuje se původní rozvod plynu, vestavěné skříně na chodbě a v kuchyni a kuchyňská linka. Demontují se všechny zařizovací předměty, svítidla a rozvody elektro. V koupelně bude demontován elektrický ohřívač TUV k zpětnému použití. Pro vodiče nové elektroinstalace budou ve stěnách a stropech vyfrézovány drážky. Odstraní se garnyže. V koupelně, v kuchyni a v komoře bude odstraněn původní keramický obklad. Na chodbách, na WC, v kuchyni a v komoře se oseká keramický soklík. Vybourají se zárubně v koupelně, wc, komoře a spíži.

### PŘÍČKY

### Bude doplněno zdivo příček po vybourání stávajících zárubní na WC, v komoře, ve spíži a v koupelně. Zazdí se prostupy po rozvodech instalací.

OMÍTKY

Rýhy rozvodů ZTI a elektroinstalace budou vyplněny hrubou maltou a přetaženy bandáží ze sklotkaniny. Provedou se hladké omítky pod nové obklady v koupelně, v kuchyni a komoře. Ostatní plochy stěn a příček budou potaženy štukem.

### PLYNOINSTALACE

Přívod ke sporáku bude demontován.

### IZOLACE PROTI VODĚ

Na podlaze koupelny se provede stěrková izolace se soklem 10cm. V místě vany bude provedena svislá stěrková izolace do výšky 2,2m.V napojení vodorovné izolace na soklík a ve svislých rozích u vany bude nalepena systémová dilatační pružná páska.

### UT

Původní radiátory budou demontovány a po provedení nátěru se provede zpětná montáž.

### ZTI

Po demontáži původních rozvodů budou provedeny nové rozvody ZTI v kuchyni, koupelně, komoře a na WC. Bude namontována nová kombi mísa WC, v koupelně umyvadlo a nová vana. V kuchyni bude provedena příprava pro dřez a myčku nádobí. V komoře bude provedena příprava pro pračku. V koupelně se použije původní ohřívač na TUV, v kuchyni se namontuje nový zásobníkový ohřívač vody.

ELEKTROINSTALACE

V celém bytu bude provedena nová elektroinstalace. Vymění se bytová rozvodnice. Do kuchyně bude proveden samostatný přívod pro sporák, myčku a zásuvku na lince. Do komory bude proveden samostatný přívod pro pračku, do koupelny pro ohřívač teplé užitkové vody. Vodiče budou rozvedeny ve vyfrézovaných drážkách.

Bude proveden bytový rozvod pro televizní signál se zásuvkami.

VZDUCHOTECHNIKA

Větrání na WC, v koupelně a v komoře bude původními okénky do světlíku. Ve spíži se vymění větrací mřížky.

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Na oknech v pokojích budou seřízena kování. Větrací okénka WC, koupelny a komory se zachovají. Do koupelny, komory a na WC budou osazeny nové větší zárubně s dveřmi 700/1970mm. Do spíže se osadí zárubeň 600/1970mm s dveřmi. Všechny vnitřní dveře budou vyměněny. Vstupní bytové dveře se také vymění.

PODLAHY Z DLAŽDIC

Na WC a v koupelně bude položena keramická dlažba. Provede se podkladní vyrovnávací stěrka.

KERAMICKÝ OBKLAD

Nový obklad se provede v koupelně do výšky 2m. Na WC a v komoře (2 strany) bude proveden keramický obklad do výšky 1,5m. V kuchyni bude obklad nalepen standartním lepidlem, bude v menším rozsahu než původní obklad. Budou provedeny ukončovací a rohové lišty. Styčná spára s dlažbou bude vyspárována silikonovým tmelem.

### PODLAHY POVLAKOVÉ

### Nové PVC bude položeno v kuchyni, spíži, komoře a na chodbě na vrstvu z vyrovnávací stěrky. Před tím budou odstraněny zbytky původního lepidla. Nalepí se nové soklíky z PVC.

### PODLAHY SKLÁDANÉ

### Původní vlysové podlahy v obývacím pokoji a v ložnici budou lokálně vytmeleny, celoplošně přebroušeny a nalakovány. Vymění se soklíky z dřevěných lišt.

### NÁTĚRY, MALBY

Celý byt bude nově vymalován. Všechny zárubně budou natřeny. Novým nátěrem budou opatřeny původní radiátory UT s potrubím. Podlahy, radiátory a zařizovací předměty budou před prováděním maleb zakryty.

ÚKLID

Po dokončení stavebních úprav, budou prostory v celém bytu uklizeny a vyčištěny, včetně umytí oken. Společné prostory v domě budou denně udržovány v čistotě, pravidelným mytím a úklidem.

### vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

Realizované stavební úpravy nebudou vykazovat negativní účinky na okolní prostředí. Zhotovitel stavby bude omezovat prašnost a hlučnost v průběhu realizace stavby. Tento problém bude řešen v režimech stavebních prací s příslušným dodavatelem stavby. Do stavby nebudou zabudovány žádné výrobky, o kterých by bylo v době provádění stavby známo, že jsou škodlivé. Na veškeré konstrukce včetně povrchových úprav musí být použity materiály s potřebnými ekologickými parametry a certifikáty. S odpady vzniklými při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 6/2005 Sb. O nakládání s komunálním a stavebním odpadem. Vzniklé odpady se rovněž řídí kategorizací a katalogem odpadů, vyhlášenými vyhláškou č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady.

### způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Při stavebních pracích budou dodrženy ustanovení Vyhlášky č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

B Příloha – výkaz výměr

V Praze dne 11.2.2019                                                                                     Ing. Ladislav Konečný