TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY [DPS]

D 1.1.a.2 STANDARDY PROJEKTU (DPS)

SO.01 – SO.09

TENISOVÝ KLUB

PAVEL HNILIČKA ARCHITECTS + PLANNERS, S.R.O.

CUKROVARNICKÁ 46, 162 00 PRAHA 6

09 / 2021

## SPECIFIKACE MATERIÁLŮ

Před objednáním je potřeba všechny finální materiály a povrchové úpravy vyvzorkovat a nechat odsouhlasit investorem a autorským dozorem

- EXTERIÉR

- DŘEVĚNÉ PRVKY:

- Architrávový systém – TR01 – TR12

  - sloupy, překlady a krokve z dubového lepeného dřeva

  - finální povrchová úprava bude vybrána na základě vzorkování (lazura/olejování)

- Dřevěný obklad

  - pro obklad budou použita dubová prkna se zkosenými hranami (profil Rhombus) a mezi prkny bude vynechána mezera – cca 4 mm

  - prkna budou mít skrytý kotevní systém, případně budou kotevní prvky zátkovány

  - předpokládá se, že dřevěná dubová fasáda bude opatřena ochranným UV olejovým barevným nátěrem (odstín dub)

  - výběr dřevěného obkladu a jeho povrchové úpravy podléhá schválení ADI na základě předložených vzorků

příklad provedení dřevěného obkladu (barevnost není referencí)

- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY:

- barevnost všech klempířských prvků na objektu uvažujeme jednotnou

- odstíny budou vybrány v rámci vzorkování

- předpokládaná barevnost patinovaná šedá

- ZPEVNĚNÉ PLOCHY:

  - EX 01 – Betonová plocha

    - pochozí

    - tryskaný beton

  - EX 02 – Zatravňovací dlažba

    - pojízdná pro vozy nad 3,5 t

    - betonové, čtvercové kostky

    - světle šedá

  - EX 03 - Mlatová plocha

    - splňuje technickou normu DIN 18035-5

    - splňuje metodiku FLL 2007

    - spotřeba materiálu: 100 kg/m2

    - vodopropustnost: 27,0 x 10-4   cm/s

    - pevnost ve smyku: 67,2 kPa, zatížení: min. 7,5 t

    - okrová barva, zrnitost 0/5 mm

- ZÁMEČNICKÉ PRVKY:

- Exteriérové konstrukce

  - Pokud není uvedeno jinak – pozinkovaná ocel s nástřikem v antacidové barvě (kovářská čerň s jemnou metalickou příměsí)

- Interiérové konstrukce

  - Pokud není uvedeno jinak – odmaštění, nástřik v antracitové barvě (kovářská čerň s jemnou metalickou příměsí)

příklad nátěru kovářskou černí s jemnou metalickou příměsí

- VÝPLNĚ FASÁDNÍCH OTVORŮ

  - Lehký obvodový plášť – O01 – O03

- Hliníkový minimalistický systém s přerušeným tepelným mostem, nerezovými ložiskovými pojezdy zabudovanými do posuvných panelů a strukturálně řešeným nárožím

- Obvodový rám a bezbariérové kolejnice zabudované do souvrství stěn, podlahy a stropu , součástí rámu purenitové rozšiřovací hranoly pro bezpečné provedení připojovací spáry

- Po celém obvodu stejná pohledová tl. rámu posuvných křídel 34 mm

- Svislá ovládací madla s nerezovou kličkou pro snadnou manipulaci

- Možnost integrace sítě proti hmyzu přímo do obvodového rámu

- Možnost doplnění el. pohonu s inteligentní řídící jednotkou

- Zasklení tepelně izolačním trojsklem ESG se součinitelem prostupu tepla Ug = 0,7W/Km2 , Uw celého systému max. 1,3 W/Km2

- Odolnost proti zatížení větrem dle DIN EN12211 B3

- Odolnost proti dopadajícímu dešti dle DIN EN1027 E750

- Ochrana proti vloupání dle DIN EN 1627-1630 RC 2 / RC 3

- Zvuková izolace dle EN ISO 140-1 třída 4

  - Lehký obvodový plášť – O04 – O05 – vstupní dveře

- Hliníkový rámový systém s přerušeným tepelným mostem a bezbariérovou úpravou prahového profilu, součástí rámu purenitové rozšiřovací hranoly pro bezpečné provedení připojovací spáry

- Zasklení tepelně izolačním trojsklem ESG se součinitelem prostupu tepla Ug = 0,7W/Km2, Uw celého systému max. 1,3 W/Km2

- Vstupní dveře osazené oboustrannou nerezovou klikou, el. zámkem a samozavíračem s možností aretace v otevřené poloze

- Odolnost proti zatížení větrem dle DIN EN12211 B3

- Odolnost proti dopadajícímu dešti dle DIN EN1027 E750

- Ochrana proti vloupání dle DIN EN 1627-1630 RC 2 / RC 3

- Zvuková izolace dle EN ISO 140-1 třída 4

  - Výsuvný střešní světlík

- Hliníkový systém s přerušeným tepelným mostem – posuvné okno s el. pohonem a pojezdem nahoru

- Zasklení tepelně izolačním trojsklem ESG / VSG se součinitelem prostupu tepla Ug = 0,7W/Km2, Uw celého systému max. 1,3 W/Km2

- Ovládání pomocí spínače v interiéru stavby, dešťový sensor a záložní zdroj UPS

- INTERIÉR

- POVRCHY STĚN A STROPŮ

- Vnitřní omítky stěn

  - Jádrová omítka s jemným štukem, bílý interiérový nátěr. Tloušťka omítky na stěnách 15 mm. Bílý nátěr standardní. Bližší materiálová specifikace v knize skladeb

- Povrchy stropů (mimo místnost 1.01)

  - Stropy jsou tvořeny SDK zavěšenými podhledy.

  - SDK podhledy budou provedeny s tmelenými spárami. Výsledná kvalita povrch třídy Q2

  - Finální povrchová úprava – bílý nátěr

  - V koupelně bude použita impregnovaná deska Rigips RBI (H2)

- Strop v místnosti 1.01

  - Kazetový strop

  - Přiznaná konstrukce krokví

  - Výplň kazet – dubová překližka, 8 mm, UV nátěr

- PODLAHY

- Lité terrazzo (bez dilatačních spár)

vysoká odolnost při zatížení, probarvované: bílá, s příměsí žuly a křemence, třída pevnosti v tlaku: C50, frakce kameniva: 4/8

sokl z litého terazza s nerezovou lištou, výška 50 mm

- Epoxidový nátěr

  - barevný nátěr na vodní bázi epoxidové pryskyřice

  - beze spár

  - pro běžné až střední mechanické a chemické zatížení

  - šedý

- INTERIÉROVÉ DVEŘE

- rámová zárubeň pro bezfalcové dveře, lakovaná

- křídlo z odlehčené DTD, bíle lakované nebo bíle lakované / dubová dýha

- kování bude vybráno dle předložených vzorků, s kulatou rozetou, broušený nerez

- KERAMICKÉ A DŘEVĚNÉ OBKLADY

- Ko.01 – Keramický obklad

  - mozaika 20x145x8 mm, světle šedá

  - barva spárovací hmoty – světle šedá

  - obklad od podlahy ke stropu

- Ko.02 – Keramický obklad

  - mozaika 20x145x8 mm, smaragdově zelená

  - barva spárovací hmoty – smaragdově zelená

  - obklad od podlahy ke stropu

- K0.03 – Keramický obklad

- 150x150 mm, bílá

- barva spárovací hmoty – bílá

- K0.03 – Keramický obklad

150x150 mm, smaragdově zelená
barva spárovací hmoty – smaragdově zelená

- DO.01 – Dřevěný obklad

  - dubové latě, bezbarvý lak

  - černá podkladní MDF deska

  - zapuštěný sokl, výška 100 mm, práškově lakovaná ocel, RAL dle okolní výmalby

- DO.01 – Dřevěný obklad

  - dubový obklad, tmavá lazura

Před realizací obkladů a dlažeb je zapotřebí ADI předložit spárořezy jednotlivých místností k odsouhlasení!!!

- ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

  - Předběžný návrh zařizovacích předmětů je definován v části ASR – D.1.1.c Podrobnosti projektu – D.1.1.c.9 Kniha sanity a D1.1.c.10 Kniha atypického nábytku.

- ELEKTROINSTALACE

- internet: 		Příprava v technické místnosti 1.04 							(pro budoucí osazení routerem apod.)

- EZS:			Drátování a návrh rozmístění čidel bude proveden 						v rámci stavby. Součástí dodávky výplní otvorů jsou magnety.

Autonomní požární čidla dle požadavku požární bezpečnosti.

- MaR: 			Ovládání a regulace vytápění je definovaná v rámci projektu 					ÚT a Elektra

  - Typ vypínačů a zásuvek:	ABB Future Linear, barva dle barevnosti výmalby

  - Výškové osazení:		Standardní výška vypínačů 1,05 m, v koupelnách dle spárořezů,  
                                                u kuchyňských linek dle výkresů dílenské dokumentace.

Standardní výška zásuvek 0,2 m

- Zásuvky a vypínače osazovat do sdružených rámečků

- Předběžný návrh svítidel je definován v samostatném dokumentu D.1.1.c.12. Kniha svítidel

- Požadavky na vzorkování

Objednatel požaduje v předstihu předložit k odsouhlasení vzorky povrchových úprav a viditelných prvků použitých na stavbě, včetně návazností na ostatní stavební konstrukce.

Vzorek nesmí být do stavby zabudován a musí být k dispozici po celou dobu výstavby za účelem porovnání se zabudovávanými konstrukcemi. Vzorky musí být v rozměru odpovídající velikosti vzorkovaného prvku.

Vzorky všech typických prvků budou předloženy v dostatečném předstihu ke schválení straně Objednatele tak, aby případné požadavky na změny neohrozily termín výstavby.

Vypracovali:

Ing. Martin Jirsa

Ing. arch. Petr Bočan