| UBIQUIST s.r.o. IČ: 264 263 58 Karlštejn 155 / 267 18 Tel. 222 560 353 ubiquist@ubiquist.cz |  | Razítko: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vypracoval: | Ing. David Rufer |  |  |  |
|  |  | Projektant specialista: |  | Křtěn |  |  |
| Stavba: Výkres: | ZŠ POD MARJÁNKOU – PRAHA 6 SO 2-REKONSTRUKCE CHODNÍKU PODÉL ŠKOLY AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ PD TECHNICKÁ ZPRÁVA | Stupeň PD: | DPS |  | paré |  |
|  |  | Měřítko: |  |  |  |  |
|  |  | A4: | 4 |  |  |  |
| Investor: | Úřad městské části Praha 6,Čs.armády 601/23,160 00 Praha 6 | Datum: | III/ 2019 |  | Příl. | E1 |

## Identifikační údaje

Název stavby: 	ZŠ Pod Marjánkou-Praha 6

SO 2 Rekonstrukce chodníku podél školy

Aktualizace a doplnění stávající PD

Místo stavby:	Sportovní a rekreační areál ZŠ Pod Marjánkou,

Pod Marjánkou 1900/2,169 00 Praha 6

Investor:	Městská část Praha 6, Čs.armády 601/23,169 00 Praha 6

Projektant:	Ubiquist s.r.o.,Ing.David Rufer,Pavel Křtěn

Karlštejn 155/ 267 18

IČO 26426358

Charakter stavby:	rekonstrukce

Stupeň dokum.:   dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby

Použité podklady:	geodetické zaměření hřiště 2/2018 od AZIMUT s.r.o.

vlastní fotodokumentace

konzultace s investorem, uživatelem a stav.úřadem P6

sondy v podkladu  chodníků

stavební výkresy krytu v budově ZŠ z r.1960

Datum:	březen 2019

## I.        popis stávajícího stavu

Stávající plochy,určené ke stavbě a rekonstrukci, jsou součástí oploceného sportovního a rekreačního areálu ZŠ Pod Marjánkou.V hlavním prostoru se nachází atletická dráha d.200m,se třemi drahami na oválu i rovince,s přilehlým sektorem pro skok daleký. Uvnitř atletického oválu je umístěno hřiště kopané s povrchem z umělého trávníku. Podél budovy školy je veden přístupový a příjezdový chodník s asfaltovým povrchem,během let různě pospravovaný,bez potřebného podkladu,asfalt položený prakticky na hlíně.V otevřeném vnitroblokovém prostoru vystupuje na terén strop krytu v budově ZŠ.V západní části areálu je nově vybudované hřiště s robinsonádními prvky pro malé děti,postavené na zatravněném podkladu,v případě nepříznivého počasí často rozbahněném..Vedle tohoto hřiště je ještě umístěno oplocené víceúčelové hřiště s povrchem z umělého trávníku se vsypem křemič.písku.  V areálu jsou ještě 2 hlavní betonová schodiště,spojující chodník podél školy s atlet.dráhou a fotbal.hřištěm(bez potřebného zábradlí). Zbytek ploch tvoří dobře udržovaná zeleň,v severní části za atlet.drahou s novou výsadbou stromků. Celý sportovní areál je ze severní,západní a východní strany oplocen pevným rámovým plotem na betonové podezdívce. Hlavní vjezd do areálu je veden ze západní strany z přilehlé ul.Skupovy,vedlejší hospodářský vjezd(kuchyně,odpad.kontejnery)je veden z východní strany přes příjezd z ul.Pod Marjánkou.

## NÁVRH STAVBY

Stavební objekt SO 2 Rekonstrukce chodníku podél školy

Stávající asfaltový povrch chodníku bude v celé délce odstraněn a nahrazen betonovou zámkovou dlažbou v pojízdné nebo pěší konstrukci.Ve západní části bude proveden přístupový chodník k atlet.dráze se schody a jednostranným zábradlím. Stávající betonová schodiště budou osazena ochranným oboustranným zábradlím zábradlím.Pod schodištěm k atlet.dráze bude realizováno pítko s přípojkou vody z budovy školy.Stávající poškozené oplocení ve výklenku budovy školy bude vyměněno za nové,bezúdržbové.V tomto výklenku je v úseku cca 5m poškozen stáv.asfaltový povrch a do budovy zatéká.Bude zde proveden odkop terénu do hl.1m a provedena nová hydroizolace Ve velkém otevřeném vnitroblokovém prostoru je navrženo položení zámkové dlažby,sloužící jako shromažďovací a manipulační plocha.Vystupující část rozsáhlého krytu,umístěného v suterénu budovy ZŠ  ve vazbě na okolní terénní úpravy je popsán v samostatné kapitole na konci zprávy.Výškové rozdíly mezi shromažďovací plochou a terénem u budovy ZŠ je překonáván opěrnou zídkou z betonových tvárnic,jednostranně povrchově upravených.Za zídkou je navržena drenáž se štěrkovým zásypem,napojená na dešťový svod.Po celé délce styku chodníku s budovou školy bude provedena dilatační nopová izolace s ukončovací lištou.Součástí objektu rekonstrukce chodníku je i osazení nových košů na odpadky.Typ koše bude vybrán uživatelem.

a)  Bourací práce

Stávající asfaltový povrch chodníku vč.betonových sadových obrubníků a betonové podezdívky na východ.straně, bude odstraněn.Rovněž bude odstraněno stávající oplocení ve výklenku budovy. Bourací práce jsou vyznačeny v příl.E 2.

b)  Zemní práce

V rámci zemních prací budou provedeny odkopávky pro spodní stavbu chodníků a vnitroblokového prostoru vč.výkopu vsakovacích rýh odvodňovacího žlábku.Dále bude provedeno  vyvrtání jam pro osazení sloupků oplocení výklenku.Všechna přebytečná zemina vč.vybouraných materiálů  budou odvezeny na řízenou skládku Úholičky(do 20km).

Popis sond chodníku: č.1      0-10 cm……………litý asfalt

10-15 cm………….štěrk

15-x cm…………….tuhá hlína

č.2       0-5 cm…………….obalovaný asfalt

5-10cm…………….štěrk

10-x cm…………….tuhá hlína

c) Konstrukce chodníku

Na odkrytou pláň,zhutněnou na 25 MPa, budou navezeny podkladní vrstvy z kameniva,na které bude položena betonová zámková dlažba v tl.80 resp.60mm.Pojízdná část bude mít celkovou tl.370mm,část pro pěší tl.250mm.U zadního vstupu do areálu z ul.Skupovy bude proveden nový chodník š.1,5m k atletické dráze s venkovním schodištěm z beton.obrubníků s jednostranným zábradlím.Situační a výškové řešení chodníků vč.umístění pítka s přípojkou vody je zakresleno v příl.E 3.Vzorové příčné řezy jsou součástí příl.E 4.

Pro připojení pítka bude využita stávající vývod na fasádě školy.Tento bude upraven na T profil s možností napojení hadice pro kropení zatrávněných ploch.Vlastní přípojka pítka bude zasekána do fasády a vedena pod chodníkem a zatravněným svahem v hl.50cm do šachtičky 60/60cm s výpustným ventilem před pítkem.Vlastní pítko bude osazeno na betonovém základu s odvodněním do přilehlé vsakovací jámy.Plocha kolem pítka bude vydlážděna zámkovou dlažbou.

d)Opěrná zídka

V otevřeném vnitrobloku školy bude nahrazena stávající zatravněná svahová plocha betonovou zámkovou dlažbou ve spádu p.9,3-10,6% směrem k přilehlému chodníku.Výškový rozdíl u fasády budovy školy a stěnami vystupujícího krytu je řešen stavbou opěrné zídky z betonových tvárnic s výztuží a výplní betonem,osazenou do betonového základu.Max.výška zídky je 100cm,její poloha je vyznačena v příl.E3,detaily provedení pak v příl.E4,řezy 4,5,6,7 a 8.Řez vystupujícím krytem je uveden v příloze této zprávy.

##### e) Oplocení výklenku

Nové oplocení v.1,6m je navrženo z ocelových drátových panelů s bezúdržbovou úpravou žár.pozinkem s poplastováním.Detaily oplocení jsou uvedeny v příl.E 5.V této příloze je zakresleno i zřízení zábradlí u stávajících schodů a detail schodiště chodníku k atlet.dráze,navazujícího na vstup z ul.Skupovy.

f)  Odvodnění chodníku

Je usměrněno příčným spádem do přilehlých svahových zatravněných ploch.Na západní straně bude do chodníku osazen nový plastový odvodňovací žlábek,převádějící vodu ze stáv.otevřeného žlabu podél budovy do vsakovací rýhy vyplněné štěrkem. Podélný žlábek na styku vnitroblokového prostoru a chodníku je odvodněn přípojkami pod chodníkem do vsakovacích rýh v přilehlém svahu,vysypané štěrkem.  Podél základů opěrné zídky shromažďovací a manipulační plochy je navržena drenáž se zásypem propustným materiálem,zaústěná do dešťového svodu budovy školy.

g) Terénní úpravy

Po dokončení stavebních prací budou poškozené okolní plochy vyčištěny,nově ohumusovány ornicí a zatravněny.

h) Kryt budovy ZŠ

V suterénu budovy ZŠ se nacházejí volné prostory,sloužící pro potřeby civilní ochrany obyvatel.Ve střední části vystupuje do prostoru otevřeného vnitrobloku objekt krytu se stropem  bez potřebného nadloží,který může být v případě jeho využití(zpohotovení) zasypán zeminou do výše 1m nad horní líc stropní konstrukce. Vzhledem k tomu,že navržením shromažďovací a manipulační plochy vlevo a vpravo od vystupující části krytu dojde k obnažení obvodového pláště krytu v suterénu budovy ZŠ,bude nutné jej rovněž ochránit.Na základě zpracovaného statického posudku je takovou přiměřenou ochranou vybudování stěny se zásypem šířky 2m od bočních stěn krytu a výšky 1m nad horním lícem stropní konstrukce krytu.

Vzhledem k požadovanému využití zpevněné shromažďovací a manipulační plochy vnitrobloku je navrženo následující řešení:

V rámci realizace stavby je navržen boční zásyp se stěnou ve vzdálenosti 1m od okraje krytu,čímž bude optimálně využita plocha pro shromažďovací a manipulační prostor a potřebná ochrana krytu,dle normou předepsaných parametrů,bude realizována až v případě potřeby využití krytu(jeho zpohotovení) a to konkrétně zásypem v původním rozsahu,tj.do vzdálenosti min.3,60m od okraje krytu a navýšení do v.1m od horní hrany stropní konstrukce.

Na východní straně je v sousedství stávající podzemní tlakové jímky z beton.skruží ponechán volný prostor šířky 3,70m od fasády budovy školy.V případě doplnění nasávacích cest o novou tlakovou ochranu (např.TUKM),umístěnou v prachové komoře krytu,by bylo možné zrušit stávající tlakové jímky a následně rozšířit shromažďovací a manipulační plochu.Toto však není předmětem tohoto projektu.

Navržené stavební úpravy:

Podél fasády budovy ZŠ a kolem vystupujícího objektu krytu je ve vzdálenosti 1m od budovy ZŠ a vystupující části krytu navržená zídka z beton.tvárnic s výztuží,umožňující zřízení shromažďovací  a manipulační plochy ze zámkové dlažby v přijatelném spádu.Prostor 1m od budovy školy bude vysypán štěrkem ve stejné výšce jako zídka a podél fasády školy bude instalována nopová izolace. V pruhu mezi budovou ZŠ a navrženou zídkou je podél základu opěrné zídky navržena drenáž se zásypem propustným materiálem,aby nedocházelo k pronikání vody ke stěnám krytu,podél stěny zídky bude instalována izolace proti zemní vlhkosti.V západní části je ještě zakreslen únikový východ z krytu do přilehlé šachty u chodníku.V příčných řezech 4-8 je pak zakreslena poloha krytu vč.potřebných výškových a polohových údajů,souvisejících s krytem a venkovními úpravami.

Na stropní desce vystupující části krytu bude provedena hydroizolace s přetažením až na stěnu budovy školy a položena zámková dlažba,zakončená odvodňovacím žlábkem,odvodněným do přilehlé drenáže.Řez vystupujícím krytem je uveden v příloze zprávy.

Přílohy:

-výpočet dynamického horizontálního zatížení vč.statického výpočtu

- řez  vystupujícím objektem krytu

- technické listy oplocení

- technický list odvodňovacího žlábku

- návrh typu pítka

- návrh typu gajgru

- řez krytem budovy ZŠ

AKCE : Posouzení krytu u ZŠ Pod Marjánkou,

Pod Marjánkou 1900/2, Praha 6 - Břevnov

STATICKÝ POSUDEK

Místo stavby	:		Pod Marjánkou 1900/2

169 00 Praha 6 - Břevnov

Objednatel	:		Ing. David Rufer

UBIQUIST s.r.o.

Karlštejn 155

Investor		:		Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, 160 00 Praha 6

Stupeň dokumentace	:	POS

Část		:		D.1.2 Stavebně konstrukční část

Vypracoval	:		Ing. Tomáš Straka

Stasapo s.r.o.

Volšovská 929, 190 14 Praha 9

Zodpovědný projektant	:	Doc. Dr. Ing. Podolka Luboš

Datum		:		duben ’19

Zakázkové číslo	:		90/2019

ÚVOD:	8

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:	8

ZADÁVACÍ PODMÍNKY:	8

Podklady:	8

Statický posudek:	9

Zemní tlak:	11

Varianta I. – opěrná stěna v libovolné vzdálenosti od stěny krytu:	12

Varianta II. – opěrná stěna v určené vzdálenosti od stěny krytu:	14

Upozornění:	16

ZÁVĚR:	17

# ÚVOD:

Dokument řeší posouzení stávajícího krytu u základní školy v závislosti na umístění nově navrhované opěrné stěny, v rámci úprav venkovních ploch u objektu ZŠ Pod Marjánkou, Pod Marjánkou 1900/2, Praha 6 – Břevnov. Dokumentace je vypracována na základě objednávky Ing. Davida Rufera, UBIQUIST s.r.o.

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název stavby		                 Posouzení krytu u ZŠ Pod Marjánkou

Místo stavby	                             Pod Marjánkou 1900/2, Praha6 – Břevnov

Účel stavby		                 Válečný kryt

Charakter stavby		     Konstrukce určena pro obranu

Investor                                       Úřad městské části Praha 6						                                                                              Čs. armády 601/23, 160 00 Praha 6

Stavební část		                  Ing. David Rufer, UBIQUIST s.r.o.

# ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Konstrukce jsou navrženy podle platných ČSN a EN. Nebyly předepsány zvláštní tolerance na provádění konstrukcí, předpokládá se dodržení platných norem.

## Podklady:

Podklady objednatele, dokumentace úprav venkovních ploch, Ing. David Rufer, UBIQUIST s.r.o.

duben 2019

Půdorys upravované venkovní plochy s označením stropní desky krytu.

Řez krytem s navrhovanou novou opěrnou stěnou.

Podrobný popis řešení jednotlivých částí objektu a postup provádění prací je v textu v příslušných kapitolách!

## Statický posudek:

Jedná se o posouzení stěny krytu u objektu základní školy Pod Marjánkou, Praha 6 – Břevnov, v jehož blízkosti je navržena úprava venkovní plochy a výstavba nové opěrné stěny. Nově navržená opěrná stěna je v bezprostřední blízkosti půdorysného výstupku objektu krytu, a bude posouzena vzájemná závislost mezi nově navrženou opěrnou stěnou a její vzdáleností od krytu na účinky tlakové vlny možného výbuchy a jejich dopadu na stěnu krytu.

Mimořádný stav výbuchu je vypočten dle ČSN 73 9010 Navrhování a výstavba staveb civilní ochrany, dle navrhování STOÚ CO. Běžný provozní stav je proveden na mezní stavy dle eurokódu ČSN EN.

Účinky horizontálního dynamického zatížení na stěnu krytu jsou provedeny v závislosti na umístění opěrné stěny ve dvou variantách řešení a výpočtu.

- Opěrná stěna může být osazena v libovolné vzdálenosti od řešené stěny krytu.

Při tomto stavu budou uvažovány účinky horizontálního dynamického zatížení na stěnu krytu, jako by byla stěna částečně zapuštěná do zeminy a částečně nad terénem.

Výtah z ČSN 73 9010

- Opěrná stěna bude osazena do takové vzdálenosti, aby byla stěna krytu uvažována jako plně obsypána zeminou.

Při tomto stavu bude stanovena minimální vzdálenost opěrné stěny od líce řešené stěny krytu, aby při tlakové vlně došlo k opření opěrné stěny do zeminy a následné vedení zatížení zeminou pod úhlem rovnému cca úhlu vnitřnímu tření dané zeminy.

Výtah z ČSN 73 9010

pm …	přetlak na čele tlakové vlny		pm = 50,0 kPa (pro 5. třídu okolností)

p2 = ξ.pm = 0,7.50,0 = 35,0 kPa	(pro hlíny přirozené vlhkosti)

Výtah z ČSN 73 9010

P3 = ξ.kod.pm = 0,7.2,0.50,0 = 70,0 kPa	(pro hlíny přirozené vlhkosti)

Výtah z ČSN 73 9010

Při předpokladu roznosu zatížení v zemině pod úhlem 45°, je pomyslný sklon svahu, respektive vedení zatížení v zemině, 1:1, kde bude konzervativně uvažována hodnota kod = 2,0.

p4 = pm + (2,5.pm2)/(pm + 0,7) = 50,0 + (2,5.50,02)/(50,0 + 0,7) = 173,3 kPa

Ve výpočtech níže bude uvažován předpoklad, že úroveň terénu je 1000 mm nad lícem horní desky železobetonového krytu (jak je předepsáno ve výše řešené normě).

## Zemní tlak:

V běžném provozu i v mimořádné situaci na stěny železobetonového krytu působí zemní tlak v klidu, od přilehlé zeminy. Jelikož není známa přesná skladba ani zatřídění zeminy, která je v kontaktu s krytem, bude dále do výpočtu uvažována třída F5 – hlína s nízkou či střední plasticitou. Výpočet zemního tlaku v klidu je proveden na 1 bm délky stěny s uvažovaným proměnným zatížením na povrchu terénu. Zatížení zemním tlakem je vypočteno pro výšku zemní terasy 2000 mm a 4000 mm.

Zatížení:

Vlastní tíha: (generováno programem)

Proměnné:

Užitné na povrchu						=> qk = 3,0 kN/m2

Zemní tlak v klidu pro výšku zemní terasy 2000 mm:

Charakteristické:				Návrhové:

Zemní tlak v klidu pro výšku zemní terasy 4000 mm:

Charakteristické:				Návrhové:

## Varianta I. – opěrná stěna v libovolné vzdálenosti od stěny krytu:

V této variantě výpočtu je uvažována stěna krytu jako částečně zapuštěná v zemině a částečně obnažená nad terénem. Výpočet je proveden pro mezní stav únosnosti i mezní stav použitelnosti a dále pro mimořádnou situaci s uvažovaným dynamickým zatížením tlakové vlny dle STOÚ CO. Výpočet je proveden pouze pro svislou stěnu krytu, obnažená část stěny nad terénem je 
cca 1000 mm. Výpočet je proveden pro 1 bm svislé stěny, která je uvažována zjednodušeně kloubově uložená mezi základovou a stropní deskou, světlá výška mezi základovou a stropní deskou krytu je 2500 mm.

Od konstrukce objektu krytu nebyly dodány žádné podklady, vyjma geometrie a tloušťky řešené stěny (600 mm). U železobetonového krytu není známá přesná třída betonu, vlastnosti betonářské oceli ani vyztužení.

Zatížení: (zatěžovací šířka 1000 mm)

Vlastní tíha: (generováno programem – není uvažována, jelikož působí ve svislém směru)

Zemní tlak:							γ = 1,4

Zemní tlak v klidu, h = 2000 mm				=> gk = 1,5 ≈ 26,3 kN/m

Tlaková vlna:

Obnažená část nad terénem					=> p4 = 173,3.1,0 = 173,3 kN/m

Část pod terénem						=> p2 = 35,0.1,0 = 35,0 kN/m

Kombinace:

MSÚ: 1,4.Zemní tlak

MSP: 1,0.Zemní tlak

STOÚ CO: 1,0.Zemní tlak + 1,0.Tlaková vlna

Vnitřní síly: MSÚ

My: [kNm]			V: [kN]				Průhyb: MSP

Wlim = 2800/500 = 5,6 mm > (průhyb po dotvarování je 5,0.0,1 = 0,5 mm)		vyhovuje

Vnitřní síly: STOÚ CO

My: [kNm]			V: [kN]

Stávající řešená stěna krytu je železobetonová šířky 600 mm, předpokládaný beton je min. C16/20 a betonářská výztuž se předpokládá nejhorší možná 10 216 (E). Vyztužení stěny je uvažováno dle minimální plochy výztuže průřezu.

Posouzení stěny je provedeno s minimální plochou výztuže pro danou šířku stěny (předpokládá se, že vyztužení této konstrukce určitě nebude navrženo na minimální plochu výztuže a pravděpodobně betonářskou výztuží s vyšší mezí kluzu, než je uvažováno v posudku). Namáhání smykovou silou je zredukováno k šířce podpory. V posouzení není uvažováno namáhání průřezu tlakovou normálovou silou, které by bylo příznivé pro přenos ohybového momentu a smykové síly (průřez je dosti masivní a momenty od II. řády jsou prakticky zanedbatelné).

Průřez vyhovuje pro daná zatížení. Konstrukce mohou být takto provedené.

## Varianta II. – opěrná stěna v určené vzdálenosti od stěny krytu:

V této variantě výpočtu je uvažována stěna krytu jako obsypána zeminou do minimální vzdálenosti k opěrné stěně. Minimální vzdálenost opěrné stěny od stěny krytu je 2000 mm, viz obrázek níže.

Výpočet je proveden pro mezní stav únosnosti i mezní stav použitelnosti a dále pro mimořádnou situaci s uvažovaným dynamickým zatížením tlakové vlny dle STOÚ CO. Výpočet je proveden pouze pro svislou stěnu krytu, předpokládá se zasypání krytu vrstvou zeminy o mocnosti 1000 mm nad horním lícem stropní desky krytu. Výpočet je proveden pro 1 bm svislé stěny, která je uvažována zjednodušeně kloubově uložená mezi základovou a stropní deskou, světlá výška mezi základovou a stropní deskou krytu je 2500 mm.

Od konstrukce objektu krytu nebyly dodány žádné podklady, vyjma geometrie a tloušťky řešené stěny (600 mm). U železobetonového krytu není známá přesná třída betonu, vlastnosti betonářské oceli ani vyztužení.

Zatížení: (zatěžovací šířka 1000 mm)

Vlastní tíha: (generováno programem – není uvažována, jelikož působí ve svislém směru)

Zemní tlak:							γ = 1,4

Zemní tlak v klidu, h = 4000 mm				=> gk = 14,0 ≈ 52,0 kN/m

Tlaková vlna:

Část pod terénem						=> p3 = 70,0.1,0 = 70,0 kN/m

Kombinace:

MSÚ: 1,4.Zemní tlak

MSP: 1,0.Zemní tlak

STOÚ CO: 1,0.Zemní tlak + 1,0.Tlaková vlna

Vnitřní síly: MSÚ

My: [kNm]			V: [kN]				Průhyb: MSP

Wlim = 2800/500 = 5,6 mm > (průhyb po dotvarování je 5,0.0,1 = 0,5 mm)		vyhovuje

Vnitřní síly: STOÚ CO

My: [kNm]			V: [kN]

Stávající řešená stěna krytu je železobetonová šířky 600 mm, předpokládaný beton je min. C16/20 a betonářská výztuž se předpokládá nejhorší možná 10 216 (E). Vyztužení stěny je uvažováno dle minimální plochy výztuže průřezu.

Posouzení stěny je provedeno s minimální plochou výztuže pro danou šířku stěny (předpokládá se, že vyztužení této konstrukce určitě nebude navrženo na minimální plochu výztuže a pravděpodobně betonářskou výztuží s vyšší mezí kluzu, než je uvažováno v posudku). Namáhání smykovou silou je zredukováno k šířce podpory. V posouzení není uvažováno namáhání průřezu tlakovou normálovou silou, které by bylo příznivé pro přenos ohybové a smykové síly (průřez je dosti masivní a momenty od II. řády jsou prakticky zanedbatelné).

Průřez vyhovuje pro daná zatížení. Konstrukce mohou být takto provedené.

# Upozornění:

Posouzení stávající stěny konstrukce krytu je provedena dle předpokladu minimální plochy výztuže a předpokládané minimální třídy betonu, které jsou s největší pravděpodobností ve skutečnosti vyšší. Avšak je nutné stanovit, zda stávající nosné konstrukce krytu nevykazují žádné poruchy (trhliny, nadměrné deformace atd.) ani degradaci materiálů (odštěpující se beton, obnaženou výztuž a zkorodovanou výztuž atd.).

Jelikož železobetonové konstrukce jsou od doby výstavby vystavené agresivním vlivům prostředí (bez upřesnění hydroizolační obálky, zda je stále funkční atd.), doporučujeme provést minimálně optickou kontrolu nosných prvků železobetonového krytu a to buď statikem, nebo firmou zabývající se diagnostikou konstrukcí.

V případě, že by stávající nosné konstrukce objektu krytu vykazovaly poruchy a degradaci materiálů, je nutné provést návrh sanace nosných konstrukcí, aby byla zajištěna funkčnost a dostatečná únosnost konstrukce krytu.

Nová opěrná stěna není součástí tohoto dokumentu, stěna je navržena dodavatel stavby nebo bude navržena statikem na vyžádání.

# ZÁVĚR:

Nové konstrukce byly navrženy a původní posouzeny dle EN 1991-1-1 Zatížení stavebních konstrukcí, EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce, EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí pozemních staveb, EN 1997-1-1  Navrhování geotechnických konstrukcí, CSN ISO 13882 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí a EN 1504 1 až 10 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody.

Při realizaci stavby je dodavatel stavby povinen dodržovat technologické předpisy výrobce, související normy  a vyhlášky. Autor si vyhrazuje právo být neodkladně informován 
o všech změnách v rámci stavby a případných odchylkách skutečného stavu 
od dokumentace z důvodu neprovedených sond nebo anomálií v rámci stavby objektu nebo jeho rekonstrukcí. Současně si vyhrazuje právo podle těchto sdělení v rámci A.D. upravit konstrukci nebo úpravy konstrukcí schválit.

Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností, bude respektován zákon č. 262 / 2006 Sb. Zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb.  ze dne 
23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a  používání strojů a technických zařízení, nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování  osobních ochranných pracovních prostředků, nařízení vlády č. 101/2005 Sb. 
o podrobnějších požadavcích na pracoviště  a pracovní prostředí, vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti a technických zařízení. Veškeré odchylky budou řešeny ve spolupráci s projektantem včetně návazností na ostatní profese, záznam bude proveden do stavebního deníku. Dosažení stupně jakosti požadované projektem je podmínkou pro doložení potřebné spolehlivosti stavby. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy řádně seznámeni před zahájením prací. Dále jsou povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pracovní pomůcky - podle uvedených předpisů. Dále je třeba ohraničit staveniště včetně výstražných tabulek se zákazem vstupu všem nepovolaným osobám na vstupech.

V Praze duben ’19					Vypracoval : Ing. Tomáš Straka

Kontroloval : Doc.Dr. Ing. Podolka Luboš