| UBIQUIST s.r.o. IČ: 264 263 58 Karlštejn 155 / 267 18 Tel. 222 560 353 ubiquist@ubiquist.cz |  | Razítko: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vypracoval: | Ing. David Rufer |  |  |  |
|  |  | Projektant specialista: |  | Křtěn |  |  |
| Stavba: Výkres: | ZŠ POD MARJÁNKOU-PRAHA 6 REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO AREÁLU AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ PD SO 3-DOPADOVÁ PLOCHA DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ TECHNICKÁ ZPRÁVA | Stupeň PD: | DPS |  | paré |  |
|  |  | Měřítko: |  |  |  |  |
|  |  | A4: | 3 |  |  |  |
| Investor: | Úřad městské části Praha 6,Čs.armády 601/23,160 00 Praha 6 | Datum: | III/ 2019 |  | Příl. | F1 |

## Identifikační údaje

Název stavby: 	ZŠ Pod Marjánkou-Praha 6

Aktualizace a doplnění stávající PD

SO 3 Dopadová plocha dětského hřiště

Místo stavby:	Sportovní a rekreační areál ZŠ Pod Marjánkou,

Pod Marjánkou1900/2,169 00 Praha 6

Investor:	Městská část Praha 6, Čs.armády 601/23,169 00 Praha 6

Projektant:	Ubiquist s.r.o.,Ing.David Rufer,Pavel Křtěn

Karlštejn 155/ 267 18

IČO 26426358

Charakter stavby:	rekonstrukce

Stupeň dokum.:   dokumentace pro provedení stavby

Použité podklady:	geodetické zaměření hřiště 2/2018 od AZIMUT s.r.o.

vlastní fotodokumentace

konzultace s investorem, uživatelem a stav.úřadem P6

Datum:	březen 2019

## I.        popis stávajícího stavu

Stávající plochy,určené ke stavbě a rekonstrukci, jsou součástí oploceného sportovního a rekreačního areálu ZŠ Pod Marjánkou.V hlavním prostoru se nachází atletická dráha d.200m,se třemi drahami na oválu i rovince,s přilehlým sektorem pro skok daleký.Ve východním sektoru je stávající oplocené hřiště pro volejbal s umělým trávníkem.Uvnitř atletického oválu je umístěno hřiště kopané s povrchem z umělého trávníku. Podél budovy školy je veden přístupový a příjezdový chodník s asfaltovým povrchem.V západní části areálu je nově vybudované hřiště s robinsonádními prvky pro malé děti,postavené na zatravněném podkladu,v případě nepříznivého počasí často rozbahněném..Vedle tohoto hřiště je ještě umístěno oplocené víceúčelové hřiště s povrchem z umělého trávníku se vsypem křem.písku.Zbytek ploch tvoří dobře udržovaná zeleň,v severní části za atlet.drahou s novou výsadbou stromků. Celý sportovní areál je ze severní,západní a východní strany oplocen pevným rámovým plotem na betonové podezdívce. Hlavní vjezd do areálu je veden ze západní strany z přilehlé ul.Skupovy,vedlejší hospodářský vjezd(kuchyně,odpad.kontejnery)je veden z východní strany přes příjezd z ul.Pod Marjánkou.

## NÁVRH STAVBY

Stavební objekt SO 3 Dopadová plocha dětského hřiště

Hřiště s robinsonádními prvky drobné architektury je situováno ve východní části areálu,poblíž hospodářského vjezdu.Po odkopání stávají travnaté plochy  se navrhuje na ploše 18 x 8m položit na nové podkladní vrstvy z kameniva umělý trávník tl.15mm se vsypem křemičitého písku.Zároveň se navrhuje propojení se sousedním víceúčelovým hřištěm chodníkem ze zámkové dlažby a propojení novými schody s přilehlým chodníkem podél školy.

Situační a výškové řešení je zakresleno v příl.F 2.

a)  Bourací práce

Jedná se o odstranění poškozeného stávajícího schodiště z beton.obrubníků ke hřišti.

b)  Zemní práce

V rámci zemních prací budou provedeny odkopávky pro spodní stavbu pod umělý trávník a pro spojovací chodník ze zámkové dlažby.Všechna přebytečná zemina vč.vybouraného materiálu schodiště  budou odvezeny na řízenou skládku Úholičky(do 20km).

c) Konstrukce dopadové plochy

Na pláň hřiště,zhutněnou na 25 MPa, budou položeny podkladní vrstvy z kameniva,zakončené umělým trávníkem tl.15mm.Celková tl.dopadové plochy je 305mm.Vzorový příčný řez  vč.nového schodiště a spojovacího chodníku je zakreslen v příl.F3.Vzhledem k výšce možného pádu z osazených konstrukcí(do 1 m),odpovídá tlouštka dopadové konstrukce vč.povrchu požadovaným bezpečnostním předpisům.

d) Terénní úpravy

Po dokončení stavebních prací budou poškozené okolní plochy vyčištěny,nově ohumusovány ornicí a zatravněny.