Příloha č. 4 - Rozúčtování nákladů pro vytápění a na dodávku teplé užitkové vody

podle vyhlášky ministerstva pro místní rozvoj č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, v platném znění

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 269/2015 Sb.

- Koeficienty pro stanovení započitatelné podlahové plochy

1. místností bytů a nebytových prostorů, v nichž je otopné těleso a které se liší způsobem jejich využívání

| Druh místnosti | Koeficient [ - ] |
| --- | --- |
| v bytě | 1,0 |
| ve skladě | 1,0 |
| v kanceláři | 1,2 |
| ve zdravotním středisku | 1,2 |
| v mateřské škole | 1,2 |
| ve výstavním sále | 1,2 |
| v prodejně | 1,3 |
| v obchodním domě | 1,3 |
| v učebně | 1,3 |
| v tělocvičně | 1,3 |
| v dílně | 1,3 |
| v restauraci, kavárně, vinárně | 1,4 |

a) Koeficienty podle tabulky se použijí i pro místnosti s obdobným způsobem využívání.

b) Pro místnosti s nižší výpočtovou vnitřní teplotou ti (garáže apod.) se zohledňující součinitel s, kterým se vynásobí příslušný koeficient této místnosti, stanoví podle vzorce:

|  | ti - tes |  |
| --- | --- | --- |
| s = | ————— | [-], |
|  | tis - tes |  |

kde je

s - součinitel [ - ]

ti - teplota [°C], na kterou má být podle projektu vytápěna předmětná místnost; není-li údaj k dispozici, pak podle platných technických norem

tes - průměrná teplota venkovního vzduchu [°C] v otopném období podle dlouhodobého průměru

tis - průměrná vnitřní výpočtová teplota [°C] ústředně vytápěných obytných místností v otopném období (zpravidla +20 °C)

2. místností bytů a nebytových prostorů, v nichž není umístěno otopné těleso a které jsou začleněné v objektu tak, že s místnostmi s otopným tělesem přímo sousedí (nepřímo vytápěné místnosti a prostory)

|  | Koeficient [ - ] |
| --- | --- |
| jednou stěnou | 0,1 |
| dvěma stěnami | 0,2 |
| třemi stěnami | 0,35 |
| čtyřmi stěnami | 0,5 |
| pěti a více stěnami | 0,75-1,0 |

a) Stěnou se rozumí boční stěna, strop a podlaha. Má-li místnost velké rozdíly v délkách stěn nebo sousedící místnosti nejsou podél celých délek stěn, zvolí se koeficient úměrný

hodnotám z tabulky. Za sousedící vytápěné místnosti se nepovažují chodby a schodiště společných částí objektu, i když je v nich umístěno otopné těleso.

b) Je-li v místnosti bytu či nebytového prostoru bez otopného tělesa neizolované potrubí vnitřního rozvodu tepla (vertikální rozvody přívodní i zpětné, horizontální rozvody přívodní i zpětné, přípojky k otopným tělesům delší jak 0,5 m), zvýší se koeficienty stanovené dle počtu stěn o hodnotu navýšení stanovenou podle vzorce

|  | 5 • S |  |
| --- | --- | --- |
| n = | ——— | [-], |
|  | A |  |

kde je

n - navýšení [-]

S - povrch potrubí [m2]

A - započitatelná podlahová plocha místnosti [m2], přičemž výsledný koeficient včetně navýšení nemůže být větší než 1,0 (k + n < = 1).

c) V zúčtovací jednotce, ve které mají byty srovnatelný počet místností, velikost, uspořádání a podíl nevytápěných prostor, je možné pro rozúčtování základní složky nákladů na vytápění uplatnit jejich podlahovou plochu.

- B. Koeficienty pro stanovení podlahové plochy nebytových prostorů pro rozdělení základní složky nákladů na teplo spotřebované na ohřev vody

Koeficienty pro výpočet podlahové plochy nebytových prostorů pro rozdělení základní složky nákladů na teplou vodu se stanovují odborným posouzením podle rozsahu odběru a způsobu užití teplé vody.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 269/2015 Sb.

- Výpočet spotřební složky nákladů na vytápění a spotřební složky na poskytování teplé vody

Výpočet spotřební složky nákladů na vytápění podle § 3 odst. 5 a spotřební složky na poskytování teplé vody podle § 4 odst. 4 se provede podle vzorce:

Sni = X • Sc • Pni / [Pc + (X - 1) • Pn], [Kč]

kde je

Pc - celková plocha v zúčtovací jednotce [m2]

Pni - plocha konkrétního bytu nebo nebytového prostoru, u něhož není znám údaj z měření, [m2]

Pn - SOUČet Pni

Sc - celková spotřební složka nákladů za zúčtovací jednotku [Kč]

Sni - spotřební složka nákladů připadající na konkrétní byt nebo nebytový prostor, u něhož není znám údaj z měření, [Kč]

X - násobek zvýšení (podle § 3 odst. 5 hodnota 3, podle § 4 odst. 4 hodnota 3)

Poznámka:

Při stanovení nákladů na vytápění podle § 3 odst. 5 se za Pc a Pni dosazuje započitatelná podlahová plocha.

Při stanovení nákladů na poskytování teplé vody podle § 4 odst. 4 se za Pc a Pni dosazuje podlahová plocha.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 269/2015 Sb.

- Dlouhodobé měsíční průměry klimatické náročnosti

Dlouhodobé měsíční průměry klimatické náročnosti se stanoví denostupňovým výpočtem. Pokud nejsou potřebné výpočtové údaje k dispozici, použijí se hodnoty podle této tabulky:

| Měsíc | % | Měsíc | % |
| --- | --- | --- | --- |
| leden | 19 | červenec | 0 |
| únor | 16 | srpen | 0 |
| březen | 14 | září | 1 |
| duben | 9 | říjen | 8 |
| květen | 2 | listopad | 14 |
| červen | 0 | prosinec | 17 |