Modernizace kotelny Hvězda Obora – rozpis materiálu podmodulů

|  | Modul dopouštění |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Příslušenství |  | Sada_uzávěr pro servis a údržbu s vypouštěním DN20 | 1 |  |  |
|  | Expanzní nádoba |  | Reflex N80/6 | 1 |  |  |
|  | Příslušenství |  | M 600/G1/2 T110 TP1 | 1 |  |  |
|  | Kulový kohout |  | 15KK 16/110-I/I | 3 |  |  |
|  | Filtr |  | 15F 16/120-I/I | 1 |  |  |
|  | Potrubní oddělovač |  | potrubní oddělovač CA DN15 | 1 |  |  |
|  | Pojistný ventil |  | PV 527 1/2" x 3/4" 3bar | 1 |  |  |
|  | Solenoidový ventil |  | sada CEME 8324 VN 011 F 230, G1/2", kv=1.6 (viton-150°C) | 1 |  |  |
|  | Vodoměr |  | WFK40.D080 Qn/Q3=1.5/2.5 L80 G3/4 T50 | 1 |  |  |
|  | Úpravna vody chemická / demineralizace |  | Změkčující úpravna vody | 1 |  |  |
|  | Manometr |  | 0 – 6 bar | 1 |  |  |
|  | Manometr |  | 0 – 16 bar | 1 |  |  |
|  | Kohout manometrový |  |  | 2 |  |  |
|  | Modul vytápění |  |  |  |  |  |
|  | Kulový kohout |  | 32KK 16/110-I/I | 8 | DN32, PN16 (80°C), Závit |  |
|  | Filtr |  | 32F 16/120-I/I | 2 | DN32, PN16 (50°C), Závit, |  |
|  | Manometrová sada |  |  | 2 | 0 - 6 bar |  |
|  | Teploměr bimetalový |  | T 120/B DN15-80 PN16 G1/2" L100 TP2 | 4 | 0 - 120 °C |  |
|  | Čidlo teploty |  | ST Pt1000 120°C G1/2" PN25 90mm | 2 | Pt 1000 |  |
|  | Zpětná klapka |  | 32ZV 6/90-I/I | 2 |  |  |
|  | Čerpadlo |  | Elektronické oběhové DN25 | 2 |  |  |
|  | Regulační ventil 3V |  | VXP459.25-10 | 2 |  |  |
|  | Pohon |  | SSC619 (24V,0-10V) | 2 | 24V, 0-10V |  |
|  | Kulový kohout vypouštěcí |  |  | 4 | DN15, PN16 (80°C), Závit |  |
|  | Kulový kohout |  |  | 2 | DN15, PN16 (80°C), Závit |  |
|  | Automatický odvzdušňovací ventil |  |  | 2 | DN15 |  |
|  | Potrubní R/S - 2 větve |  |  | 1 |  |  |
|  | Modul zdroje tepla |  |  |  |  |  |
|  | Hydraulická kaskáda pro 2 kotle |  | Originální díl dle výrobce kotlů | 1 |  |  |
|  | Modul snímatelná izolace |  |  |  |  |  |
| Snímatelná izolace |  | Originální snímatelná izolace hydraulické kaskády |  |  |  |  |

| Modul HVDT a MT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Filtr | Filtr magnetický DN50 | 1 |  |
| Čidlo teploty | ST Pt1000 120°C G1/2" PN25 170mm | 4 |  |
| HVDT | HVDT I | 1 |  |
| vypouštěcí kohout | 15KK 16/110-I/I vyp | 1 |  |
| AOV | Aut.odvz.ventil MICROVAL 1/2" | 1 |  |
| vypouštěcí kohout | 15KK 16/110-I/I vyp | 1 |  |
| Čidlo tlaku | Snímač tlaku 0-6bar (4-20mA) T95 G1/2" | 1 |  |
| Čidlo teploty | ST Pt1000 120°C G1/2" PN25 90mm | 2 | Pt 1000 |
| Měřič tepla | MC403 Qn3.5 G5/4" PN16 L260 | 0 | Není součástí dodávky |
| Příslušenství - Jímka | WZT-S100/CZ - jímka | 0 |  |
| Čidlo teploty | WZU5-1020 - pár čidel teplot | 0 |  |
| Modul měřiče tepla | 230 VAC napájení (MC40x/60x) | 0 |  |
| Modul měřiče tepla | M-Bus+2imp (MC40x/60x) | 0 |  |
| Modul ohřevu TV |  |  |  |
| Kulový kohout | 25KK 65/180-I/I 316 | 1 | DN25, PN40 (55°C), Závit |
| Kulový kohout | 25KK 65/180-I/I 316 | 1 | DN25, PN40 (50°C), Závit |
| Filtr |  | 1 | DN25, PN40 (50°C), Závit |
| Teplomer bimetalový |  | 1 | 0 - 120 °C |
| Snímač teploty | ST Pt1000 120°C G1/2" L120 PWH | 1 | NTC10K |
| Zpětná klapka |  | 1 | DN25, PN16 (50°C), Závit |
| Čerpadlo cirkulační | DN25 nerez | 1 |  |
| Kulový kohout |  | 3 | DN32, PN40 (10°C), Závit |
| Filter | Ms | 1 | DN32, PN40 (10°C), Závit, |
| Čidlo tlaku | Snímač tlaku 0-16bar (0-10V) T95 G1/2" PWH | 1 |  |
| Zpětná klapka | Ms | 1 | DN32, PN16 (10°C), Závit, |
| Vodomer | Qn/Q3=2.5/4.0 L130 G1 T90 | 1 |  |
| Akumulační nádoba | Zásobníkový ohřívač TV 500l, smalt, 1 spirála | 1 | PN10, V=500 l, teplosměnná plocha 1,9m2 |
| Manometr |  | 2 | 0 - 16 bar |
| Kohout manometrový |  | 2 |  |
| Teploměr bimetalový |  | 1 | 0 - 120 °C |
| Čidlo teploty | ST Pt1000 120°C G1/2" PN25 310mm | 1 |  |
| Termostat | STW 30-110°C DN15-150 PN16 G1/2" L100 PWH | 1 | 30 - 110 °C |
| Pojistný ventil | PV SMP 3/4" x 1" 10bar | 1 |  |
| vypouštěcí kohout | 15KK 65/180-I/I 316 vyp | 1 | DN15, PN40 (55°C), Závit |
| Expazní nádoba | DE 8/10 | 1 |  |
| Příslušenství | Flowjet 3/4" | 1 |  |