09/201

Obsah technické zprávy

1.	Úvod	2

1.1	Popis objektu, investor a zpracovatelé dokumentace	2

1.2	Projektové podklady, použité předpisy a programy	2

1.3	Nahodilá užitná zatížení.	3

2	Charakteristika konstrukce.	3

2.1	Obecné poznámky	3

2.2	Přístavba	4

2.3	Zásahy do stávajících konstrukcí	5

2.4	Základy	6

2.5	Stabilita a prostorová tuhost	6

2.6	Přesnost výstavby, postup výstavby, pracovní spáry, technologické přestávky, průhyby konstrukcí.	6

3	Společná a závěrečná ustanovení.	6

# Úvod

## Popis objektu, investor a zpracovatelé dokumentace

Předmětem tohoto projektu je přístavba a stavební úpravy stávajících nebytových prostor ve 2.PP-1.NP objektu č.p.1084/15a, ulice Zelená, K.Ú. Dejvice

Zpracovatelem stavebně-technické části a hlavním inženýrem projektu je AED project, a. s. Pod Radnici 1235/2a 150 00 Praha 5

Zpracovatelem statické části projektu je společnost ArtStat s r.o. se sídlem v ul. Gorazdova 5/355, 120 00 Praha 2. Zodpovědným projektantem statické části je Ing. Jan Šulcek, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb, číslo autorizace ČKAIT 0005043.

Statická část projektu je zpracována na základě stavební části dokumentace.

## Projektové podklady, použité předpisy a programy

Projektové řešení bylo zpracováno na základě následujících podkladů:

- Přístavba a stavební úpravy stávajících nebytových prostor ve 2.PP-1.NP objektu č.p.1084/15a, ulice Zelená, K.Ú. Dejvice je zpracovaná projektanty z je AED projekt, a. s. Pod Radnici 1235/2a 150 00 Praha 5, dokumentace pro vydání společného povolení – rozhodnutí o umístění stavební povoleni – stavebně technická část, listopad 2022.

- Archivní projektová dokumentace přístavby a rekonstrukce – leden 2001

- Závěrečná zpráva stavebně-technický průzkum – NP Engineering s.r.o. U Průhonu 20, 17000 Praha 7 - Holešovice červenec 2022

Při návrhu a posuzování nosných konstrukcí se postupovalo podle následujících norem, předpisů a odborné technické literatury:

- ČSN EN 1990		Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

- ČSN EN 1991-1	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí

- ČSN EN 1992-1	Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí

- ČSN EN 1993-1	Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí

- ČSN EN 1996-1	Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí

- ČSN EN 1997-1	Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí

- ČSN EN 206 - A2	(732403) „Beton: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda“

- ČSN 732601 „Provádění ocelových konstrukcí.“

- ČSN ISO 9690 (73 1215) – „Klasifikace podmínek vnějšího prostředí působícího na beton a vyztužené konstrukce“

Pro statický výpočet a dimenzování konstrukcí byly použity následující výpočtové programy:

- SCIA Engineer Professional 2018.1.3039

- Beton EC 3D ver. 2, FINE spol. s r.o.

- Ocel-FIN EC, ver.2, FINE spol. s r.o.

- GEO 5 – ver.11.29, FINE spol. s r.o.

- Tabulkový procesor aplikace Microsoft Excel

## Nahodilá užitná zatížení.

Hodnoty nahodilých užitných zatížení v jednotlivých prostorách a místnostech byly uvažovány dle předpisu /05/ v platném znění.

Pro jednotlivé společné vstupní prostory, chodby, schodiště terasy byla uvažována hodnota nahodilého užitného zatížení normovou hodnotou 3,0 kN/m2. Plochy kavárny a klubu kategorie C1 hodnotou 3,0 kN/m2. Plochy divadla se zabudovanými sedadly kategorie C2 hodnotou 4,0 kN/m2. Skladovací prostory kategorie E1 hodnotou 7,5 kN/m2. Nepřístupné střechy vyjma údržby – kategorie H hodnotou 0,75 kN/m2.

Budova je navržena pro osazení do I. sněhové a I. větrové oblasti dle předpisu /05/ v platném znění.

# Charakteristika konstrukce.

Stavba bude probíhat ve stávajícím zděném objektu počátku 20. stol a ve stávajícím dvoře, který se nachází v zastavěné oblasti Prahy 6 v Dejvicích. Jedná se o bytový dům nepravidelného půdorysu, v jehož přízemí a podzemní části se nacházejí komerční prostory, zahrnující divadlo, kavárnu, dále společné prostory k bytovému domu. Uliční část objektu u vstupu č.o.15 má pět nadzemních podlaží, podkroví, půdu a dvě podzemní podlaží. Uliční část objektu u vstupu č.o.15a má čtyři nadzemní podlaží, podkroví, půdu a dvě podzemní podlaží. Dvorní část objektu má čtyři nadzemní podlaží a dvě podzemní podlaží. Součástí objektu jsou dvě přístavby ve dvoře, pravidelného půdorysu. Železobetonová konstrukce přístavby z roku 2001 u východní fasády má dvě podzemní a jedno nadzemí podlaží a plochou střechu. Obsahuje zázemí stávajícího divadla. Přístavba je též železobetonová konstrukce u jižní fasády v západní části pozemku má jedno podzemní podlaží a plochou střechu. Nachází se zde divadelní klub. Stávající dvůr tvoří zpevněné plochy s přístupem k průjezdu v ulici Zelená.

Záměrem projektu je navýšení kapacity divadla na max. 200 diváků, rozšíření jeviště do nové dvorní přístavby. Součástí úpravy bude i rozšíření divadelního klubu s barem do dvora objektu a úprava příslušné technologie. Stávající přístavba na východní straně objektu bude prodloužena a provedena i na jižní fasádě objektu. Tato přístavba bude mít plochou nepobytovou střechu, jedno nadzemní a dvě podzemní podlaží, výška atiky nové přístavby bude v úrovni +3,680 = 212,500 m n.m. V úrovni terénu dvora budou umístěny po obvodu objektu anglické dvorky kryté pochozími rošty. Veškeré nové konstrukce přístavby budou navrženy z železobetonu.

## Obecné poznámky

Pro zpracování projektového řešení bude nutné provést některé stavebně technické průzkumy konstrukcí domu a divadla, shromáždit dostupné stávající podklady, provést inženýrsko-geologický průzkum a pasportizaci dotčené části budovy i vlastního divadla a budov bezprostředně přiléhajících. Pro provádění prací bude třeba zpracovat plán monitoringu dotčených konstrukcí. Dokumentace slouží pro účely stavebního povolení, nenahrazuje prováděcí projekt. Je vyžadovaná dílenská dokumentace i pro armovaní železobetonové monolitické konstrukci.

nutno dodržovat ve všech objektech a patrech

1/Před provedením zásahu je nutné ověřit skutečný stav konstrukce v daném místě.

2/Před dělením materiálu se ověří skutečná geometrie konstrukce a rozměry prvků tomu přizpůsobit.

3/Úložné délky ocelových prvků do kapes zdiva jsou kótovány bez omítky. Není-li ve výkresu uvedeno jinak, je počítáno s uložením min. 200 mm, po uložení ocel prvků kapsy zabetonovat betonem třídy minimálně C16/20-X1, místo uložení se podbetonuje dle dokumentace a tl. Min. 100mm s ústřižkem KARI sítě 6/100-6/100.

4/Ocelové prvky budou při osazení opatřeny min. trojnásobným základním nátěrem v celkové tloušťce minimálně 120mikronů, platí i pro svařované konstrukce na stavbě, v případě viditelných ocelových prvků bude finální povrchová úprava dle stavební části projektu. Dále také budou veškeré ocelové prvky zajišťující nosnou funkci opatřeny protipožárním obkladem dle požadavku požární zprávy.

5/Před vybouráváním nosného zdiva, provést podepření stropu až do doby provedení překladů a dozdívek.

6/Před vybouráváním i nenosného zdiva (např. příčky) provést podepření a ověřit stabilitu stropu.

## Přístavba

Jednotraktové konstrukce přístavby jsou navrženy jako krabicový systém. Nosné svislé konstrukce jsou navrženy jako železobetonové monolitické stěny, tl. cca 300 mm v suterénu a 200mm nad zemí.

Vodorovné konstrukce – stropy a zastřešení jsou navrženy jako železobetonové monolitické desky tl. 200 až 220 mm. Otvor pro prostup rozšiřovaného jeviště je překlenut atikovým monolitickým železobetonovým průvlakem 200/920 mm.

Založení přístavby je navrženo s ohledem na vyloučení ovlivnění nosných konstrukcí stávajícího domu a zároveň s ohledem na omezení sednutí přístavby. Založení je navrženo na základové desce tl.350 mm podporované mikropilotami s průměrem vrtu do 200 mm s výztužnými trubkami 108/16 mm.

Přístavba divadelního klubu je též krabicový systém jednotraktová konstrukce. Nosné svislé a vodorovné kce tl. 200mm. Otvor pro přístup jeviště je překlenut atikovým monolitickým železobetonovým průvlakem 200/910 mm. Založení je navrženo na základové desce tl.250 mm propojené z stávající žb konstrukci klubovny.

Veškeré konstrukce jsou navrženy z betonu C30/37 a výztuže B500B

Přístavba je zajištěna pomocí dočasné záporové pažící stěny realizovanou z ocelových válcovaných svislých nosníků HEB140 osazené do vrtu 250mm (vybetonován C20/25) a masivní dřevěné výdřevy tl. 80mm z min. materiálu S16. Pokud bude při výkopu stavební jámy zjištěna jakákoli možná nestabilita podloží, bude hrana stavební jámy dotěsněna a stabilizována. Pažící stěna je zajištěna vodorovným rozpíraným do konstrukce stávajícího domu ve 2 výškových úrovních v místě kolmé stěny nebo vodorovného stropu, pažená výška výkopu je cca 5,7 m.

## Zásahy do stávajících konstrukcí

- Úpravy základů. Pro stojky, které budou osazeny v ostění otvoru pro rozšíření jeviště, se provedou ve stávajících základech domu nové příčné železobetonové roznášecí bloky průřezu 600/700 – délky cca 1.8 m, každý blok bude podporován 3 mikropilotami po dvou z každé strany jižní obvodové dvorní zdi. Celkem zde tedy je navrženo provedení 12 ks mikropilot, 6 na každé straně budoucího otvoru.

- Ve 2.PP je navrženo prolomení několik nových dveřních otvorů ve stávající jižní obvodové nosné dvorní zdi pro dvě nová schodiště a přístup do „rezervy“. Do otvorů budou osazeny nové překlady z ocelových válcovaných tyčí IPN. Při osazování nových překladů bouraných otvorů se bude postupovat vždy postupně tak, že se nejprve osadí ½ tyčí, uklínuje se a aktivuje se expanzní cementovou maltou, po zatvrdnutí malty se osadí obdobně druhá polovina tyčí a po vytvrdnutí se nový otvor vybourá. Dozdívky stávajících otvorů v nosném zdivu se provedou z plných pálených cihel P15 na cementovou expanzní maltu. Podle možností se provážou se zdivem stávajícím.  Ve stávající dvorní přístavbě se vybourá nový otvor pro okno anglického dvorku a některé stávající otvory se zazdí zdivem z plných cihel. Stávajícím zdivem jižní obvodové zdi ve 2.PP budou nově procházet stojky rámů otvoru pro rozšíření hlediště, na každé straně 2xHEB200. Stojky se budou osazovat do svislých drážek ve zdivu.

- V 1.PP je navrženo probourání 2 ks nových otvorů pro schodiště v jižní obvodové dvorní zdi. Do nadpraží těchto otvorů budou osazeny nové překlady z ocelových válcovaných tyčí IPN. Dále je v 1.PP navrženo probourání a zvýšení – dvou nadpraží stávajících otvorů, kam budou osazeny nové překlady z ocelových válcovaných tyčí IPN, bourání příček na WC i v dalších místech a zrušení stávajícího vyčnívajícího přestropení schodiště. Stávajícím zdivem jižní obvodové zdi ve 2.PP budou nově procházet stojky rámů otvoru pro rozšíření hlediště, na každé straně 4xHEB200. Stojky se budou osazovat do svislých drážek ve zdivu.

- V 1.NP je navrženo probourání poměrně velkého otvoru pro rozšíření jeviště ve stávající jižní obvodové dvorní zdi se světlostí cca 6.8 m. Nad otvorem je nosné zdivo bytového domu. Statické zajištění nového otvoru je navrženo pomocí vložení složeného rámu. Stojky rámu jsou navrženy na každé straně 2xHEB200, příčle rámu pak z tyčí 4xIPN550. Stojky rámu budou založeny na základových prazích – viz úpravy základů. Pro osazení rámů bude stávající zdivo dočasně podchyceno pomocí mikropilotových bárek a ocelových příčníků přibližně v úrovni stropu 1.NP (bude upřesněno v dalších stupních projektu). Po osazení příčlí bude provedena aktivace příčlí, stojek i základů hydraulickými zvedáky tak, aby byla omezena další deformace příčlí a tím i event. poruchy výše uloženého zdiva. Dále je zde navrženo zazdění některých nefunkčních dveřních otvorů a vybourání vloženého mezipatra stávající dvorní přístavby. V patře je též navržené 2 ocelové sloupy nahrazující stávající zděné pilíře v osové vzdáleností 7100mm z TR368/14 - 5200mm. Jsou založené na zdivu přes žb práh a roznášecí ocelový plech PL50. Zaktivovaní proběhne pomoci expanzní zálivkové malty. Vzhledem velkému zatížení pod zděnými pilíři musí přilehlé průvlaky a stropy řádně podepřít.

Veškera ocelové nosné konstrukce je navržené z ocelí S235.

Po celou dobu bouracích prací bude dbáno na jakékoliv pohyby svislých původních konstrukcí a při jakékoliv významnější trhlině ve zdivu či výrazné deformaci původní stěny budou práce ukončeny a po dohodě s projektantem statiky bude přistoupeno k pomocné stabilizaci a následně budou bourací práce pokračovat. Objeví-li se nová skutečnost během provádění stavby, která nebula dosud známa, musí být návrh úprav na základě této skutečnosti aktualizován.

## Základy

Geologické poměry zájmového území jsou ve smyslu klasifikace stavenišť dle ČSN EN 1997-1,2 charakterizovány jako složité, a to z důvodu relativně nízké únosnosti zemin v úrovni potenciálního plošného založení. Nové konstrukce jsou geotechnicky náročné a jedná se tedy o 3. geotechnickou kategorii plošného zakládání. U přístavby dvorního objektu se předpokládá základová spára na rozhraní deluviálně-splachových sedimentů (představovaných písčitými jíly saCl (F4/CS), písčitou hlínou saSi (F3/MS) a hlinitými jíly siCl (F6/CL) převážně tuhé/pevné konzistence) a jílovitoprachovité břidlice zcela zvětralá až zvětralé.

Založení původního objektu je navrženo základových pasech většinou z kamenné rovnaniny. Vzhledem k prohloubením sousední stavby některých suterénních prostoru, tak že jsme pod úrovní základové spáry, je nutné rozšířit a prohloubit pomoci podchycení po 1m obvodových zdi. Prohloubení bude provedeno po záběrech ob dva, provede betonová patka a dozdi betonovým zdivem. Zaktivovaní proběhne pomoci expanzní zálivkové malty poslední vodorovné spáry, aby nedošlo k popraskaní zdiva.

## Stabilita a prostorová tuhost

Stabilita a prostorová tuhost je zajištěna spolupůsobením stropu propojeného pomoci žb věnci s obvodovými a vnitřními zděnými stěnami a ukotvením táhel pomoci kotevní desky. Vzpěrná délka sloupů je zajištěna propojením sloupů se stropem a podélnými průvlaky. Tuhost ve vodorovném směru konstrukce i její torzní tuhost jsou dostatečné.

## Přesnost výstavby, postup výstavby, pracovní spáry, technologické přestávky, průhyby konstrukcí.

Přesnost polohy a výrobní tolerance prvků konstrukce jsou všeobecně, pokud není uvedeno jinak, stanoveny normou pro geometrickou přesnost ve výstavbě monolitických betonových konstrukcí včetně doporučených příloh.

Při betonáži stropních desek a vodorovných konstrukcí je třeba postupovat tak, aby byly zmírněny účinky smršťování na konstrukci. Zejména je třeba použít vhodnou recepturu betonové směsi a konzistenci směsi s co nejnižším vodním součinitelem.

U nových železobetonových stropních konstrukcí je potřeba počítat s celkovým průhybem až 1/250 rozpětí konstrukce. Tomuto průhybu je potřeba přizpůsobit kompletační konstrukce, především detail styku strop x příčka pod stropem.

# Společná a závěrečná ustanovení.

Pro stavbu mohou být užity pouze schválené výrobky a materiály s příslušnou certifikací. Stavební práce mohou provádět pouze firmy a osoby náležitě odborně způsobilé k výkonu stavebních profesí s příslušným oprávněním ke stavební činnosti.

Navržené betonové a železobetonové prvky, pokud není uvedeno v projektu výslovně jinak, jsou navrženy z betonů minimální třídy C30/37 a jsou vyztuženy vázanou výztuží z oceli B500B. Při provádění železobetonových konstrukcí je třeba jako minimální technologický předpis dodržovat ustanovení ČSN EN 13670 (732400) „Provádění betonových konstrukcí“ a ČSN EN 206+A2 (73 2403) „Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda“.

Ocelové prvky navržené v konstrukci jsou navrženy z oceli třídy Fe 360 (S235), pokud není výslovně uvedeno jinak. Pro provádění ocelových konstrukcí platí jako minimální technologický předpis ustanovení ČSN EN 1090-1+A1 (732601) „Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců“. Při dodání na stavbu musí být opatřeny základním nátěrem (kromě míst pro provedení nosných svarových spojů), finální povrchová protipožární a protikorozní úprava se provede podle stavební projektové dokumentace.

Při všech stavebních pracích, dokumentovaných tímto projektem, je nutno průběžně a důsledně dodržovat zákon 309/2006 Sb. „O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“, nařízení vlády 362/2005 Sb. „O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky“ a vyhlášku č.591/2006 Sb. „O bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích“ v platném znění, a to včetně citovaných předpisů.

Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací a jsou dále povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle výše uvedených předpisů.

Dodatečné kotvení ocelových a jiných konstrukcí se bude provádět pomocí chemické malty – HILTI, UPAT apod. – a závitových tyčí, resp. výztuže R 10505.

V Praze 21. 12. 2022								Ing. Jan Šulcek 										Ing. Oleksij Pouzar