Technická zpráva

Popis požadavků technického managementu pro projektovou dokumentaci rekonstrukce

Název objektu: Dejvické divadlo

Obsah

A.1.	Stmívací/spínací jednotky. Stmívání hlediště. Stmívání/Spínání pracovního osvětlení, Spínání/Stmívání zákulisního osvětlení. Spínání a stmívání Deep Blue orientačního osvětlení.	1

A.2.	Řídící kontrolní a datová technika	2

A.3.	Osvětlovací technika	3

A.4.	Ozvučovací technika, elektroakustický řetězec	4

A.5.	Video technika	6

A.6.	Závěsný systém (“rigging”)	6

A.7.	AV rack(y) a rozvody ethernet	8

A.8.	Látkové vybavení	9

A.9.	Komunikace	9

Specifikace zařízení a struktury vybavení Dejvického divadla, jak byla specifikována a je požadována jednotlivými složkami techniky Dejvického divadla. Požadavky UTP vycházejí ze z dlouholeté zkušenosti s prostorem Dejvického divadla jeho potřeb a požadavků každodenní činnosti. Zpráva popisuje technické představy a z nich vycházející požadavky na začlenění do projektové dokumentace. Požadavky považuje za obligatorní a minimální.

- Stmívací/spínací jednotky. Stmívání hlediště. Stmívání/Spínání pracovního osvětlení, Spínání/Stmívání zákulisního osvětlení. Spínání a stmívání Deep Blue orientačního osvětlení.

Jednotky jsou zamýšlené jako duálně funkční. Musí zabezpečovat jak stmívání reflektorů s klasickým vláknem, tak spínání reflektorů s LED zdroji, popřípadě se zdroji výbojkovými.

Spínání musí být prováděné funkcí Thru Relay bypass, tedy přímého překlenutí polovodičového prvku.

Jednotky musí být nástěnného provedení v rozměrech 1000 x 600 x 120 řízené ArtNET, sACN. Síťované budou strukturovanou kabeláží z AV racku. Přepínání stavů stavu stmívač / spínač musí být proveditelné mechanickým přepínačem nebo dálkově z pultu. Divadlo nepřipouští tzv „rackové“ provedení stmívačů / spínačů. Divadlo připouští „Dual Slot in“ provedení stmívačů/spínačů. Počet plánovaných stmívaných/spínaných okruhů 230 V /13 A je 96. Umístění stmívačů bude přesně specifikováno v následné technické zprávě a výkresové dokumentaci.

Rozvody budou vedeny v ochranných trubkách ve zdech objektu a ukončeny ocelovými zásuvkami IP65, nebo v rozvodném boxu se 6 zásuvkami. Nedílnou součástí projektu bude speciální rozvodna, tzv. Hard Patch/přepojovací box vybavený panelovými multikonektory typu 16 Pin. Přepojovací box umožní distribuovat stmívané /spínané okruhy na místa, která budou aktuálně požadována. Počet přepojovatelných bodů bude 16 konektorů po 6 okruzích, tedy plných 96 bodů. Součástí přepojovacího boxu budou rovněž zásuvky pro pracovní osvětlení, ukončení některých cest signálu DMX a RJ 45 pro sACN. Umístění je požadováno na servisní lávce vpravo za portálem, ve výšce balkonu. Přesné rozměry, schéma zapojení a umístění bude uvedeno v prováděcí dokumentaci.

Součástí dokumentace a dodávky bude stanovený počet pohyblivých kabelových rozvodnic stmívaných okruhů pro 6–8 okruhů. Základní rozmístění bude však následující:

- 9 x 6 okruhů na stropě hlediště a jeviště. Ukončení nad závěsným systémem divadla – celkem 54 stmívaných / spínaných okruhů.

- 11 ks průchozích nástěnných „StageBoxů“ po 8 okruzích na dedikovaných místech v podlaze a na stěnách jeviště hlediště.

Přesné rozmístění bude specifikováno v technické zprávě projektu a výkresové dokumentaci.

Požadavky na distribuci a ukončení 230 V a 400 V rozvodů:

- 1x 400 V/32A na /u hard patch panelu na servisní lávce;

- 1x 400 V/32A na servisní lávce naproti;

- 1x 400V/63A v zadní části jeviště;

- 1x 400V 32 v zadní části jeviště.

Stmívání, spínání a řízení pracovního, hledištního, zákulisního a orientačního osvětlení.

Požadavky na rozvod nízko voltových rozvodů a instalaci pracovních reflektorů a jejich řízení:

V prováděcí dokumentaci divadlo požaduje zapracování zařízení pracující s napětím 12V, řízené jak jednotlivými obslužními stanicemi, tak signálem DMX. Umístění, napájení a řízení je předpokládáno v rozvodně v systémovém racku.  Počet ovládacích, uživatelsky programovatelných stanic stanoví uživatel. Předpoklad je:

- 1 x server v rozvodně;

- 1x kabina osvětlovačů a zvukařů;

- 1x vstup do hlediště;

- 1 x inspice;

- 1 x jeviště.

Zařízení bude obsluhovat:

- stmívání hlediště;

- spínání a stmívání pracovního osvětlení;

- spínání a stmívání zákulisního osvětlení;

- spínání a stmívání BLUE orientačního osvětlení.

Veškeré zdroje jsou požadovány v LED provedení se 16bit stmíváním 0 % -100 %. CRI 95, 2700°K. Zdroje použité pro hlavní stropní osvětlení hlediště musí splňovat výkon ne méně než 4W na 1 zdroj. Počet zdrojů a jejich vyzařovací úhly budou určeny výpočty dané normou pro jednotlivé prostory. Veškeré zdroje musí tvořit systémový celek obsluhovatelný z uživatelských stanic a/nebo osvětlovacího pultu a umožnit naprogramovat uživatelské nastavení, priority užití a jejich případné změny.

Do části zahrnující pracovní osvětlení divadlo požaduje využít stávající osvědčená tělesa WLL. Tělesa mají být z odolných materiálů v diskrétním, černém provedení.

Divadlo požaduje v projektové dokumentaci novou instalaci LAN kabelů v páteřních kabelových trasách protínající celý prostor divadla s pravidelnými odbočením do stran nad hledištěm a jevištěm. Počáteční bod bude v AV racku v kabině osvětlovačů/zvukařů (podrobnější popis je uveden v kapitole A.7.1). Jednotlivé větve budou ukončeny 1kanálovými a 2kanálovými e-nodami / výstupy DMX / EtherCony v celkovém počtu 56 ks. Instalovaná zařízení budou POE a v provedení pod omítku. Přesné typy, jejich osazení, provedení a umístění bude konzultováno s příslušnými technickými pracovníky a bude přesně popsáno v projektové dokumentaci.

### Řídící kontrolní a datová technika

V místě operátora/kabině bude instalován osvětlovací pult umožňující programování a odbavování produkcí Dejvického divadla. Jeho základním prvkem je schopnost pracovat 24 500DMX kanály v síťových protokolech ArtNET a sACN ve vlastním operačním systému.

Hardware musí podporovat multidotykové 4K monitory s vlastním 3 D vizualizačním programem. Hardware musí obsahovat 10 motorických faderů. Hlavní nezávislý playback fader, 12 x Encoderů pro ovládání jednotlivých parametrů stacionárních a pohyblivých světel.

Pult musí umět pracovat v režimech Cues, Masters, Submasters a dále s Makry, Paletami a Presety. Zároveň zařízení musí být zpětně kompatibilní s již používanou technikou a být kompatibilní s užitím veškerých koncových elektronických a datových zařízení.

Součástí dodávky je dálkové ovládání realizované dedikovaným softwarem používající stejný operační systém jako hlavní pult.

### Osvětlovací technika

Osvětlovací technika bude realizována dosud používanými reflektory. Doplněná bude novou technikou, jejíž typy a počty musí být konzultovány s technickými složkami divadla.

Část osvětlovací techniky je realizovaná pohyblivými hlavami, část reflektory s konvenčním manuálním ovládáním a část LED reflektory s manuálním a dálkovým ovládáním. Všechna světla jsou vybavena samosvorným hákem pro trubky 35–50 mm, jistícím lankem a vykázaným počtem přívodních, prodlužovacích a DMX kabelů.  U reflektorů je požadováno sjednocený barevný chip, nebo sjednocené provedení chip array. Důvodem je důraz na sjednocené barevné spektrum a nerozdílné postupy používání barev v průběhu programování.

Všechny reflektory navržené v prováděcí dokumentaci musí projít prezentací, kde budou předvedeny a prověřeny jejich výkony a jejich hlučnost při provozu. Požadovaná ambientní hlučnost nesmí překročit 38 dB v modech Auto Control.

#### LED světla s manuálním ovládáním.

Reflektory typu LED PAR s multispektrálním plnobarevným (Full Color) array zdrojem. CRI nejméně 92 až 95 a TLCI nejméně 95. Vyměnitelné čočky VNSP, NSP, MFL a WFL. 11 000 až 13 000 lm, 16bitové stmívání.

Divadelní LED světla s Fresnelovou čočkou. Zdroj 150 W a více o teplotě 3000K (Warm white) CRI nejméně 95, tichý provoz.

Divadelní LED světla s Fresnelovou čočkou. Zdroj 350W s multispektrálním plnobarevným (Full Color) array zdrojem. CRI nejméně 92 a TLCI nejméně 95. Motorický zoom s parametry 5°-6° až 50°-60°.

Divadelní LED světla typu PROFIL. Multispektrálním plnobarevným (Full Color) array zdroj. CRI nejméně 95 TLCI 95. Vyzařovací úhel 36° /50° /ZOOM 25°/50°, instalovaná iris clona. 16bitové stmívání, 15 000 lm.

Divadelní LED světla typu Flood/Plošná. Zdroj 300W s multispektrálním plnobarevným (Full Color) array zdrojem. CRI nejméně 92-95 a TLCI nejméně 95. Volitelné CRI 2000K – 10000K. Úhel vyzařování má být 100° - 140°.

Divadelní LED světla typu CYC/FOOT rampa 150 -200W s multispektrálním plnobarevným (Full Color) array zdrojem. CRI nejméně 92-95 a TLCI nejméně 95, Provedení bez ventilátoru. Úhel vyzařování: Asymetrický 80° - 100°.

#### LED pohyblivé hlavy

Pohyblivá hlava typu Spot/Profil. Zdroj LED 250 - 300W 6000K, CRI 90 a více. CMY / CTO /CTB.  Shutter systém s plným black outem pro každá ořezová clona, Zoom 5°-57°, zcela pasivní chlazení.

Pohyblivá hlava typu Wash s multispektrálním plnobarevným (Full Color) array zdrojem. CRI nejméně 92 až 95 a TLCI nejméně 95.  Fresnelova čočka. Zoom nejméně 10° -50°. Rozměry v toleranci 500 x 300 x 300 mm. Rozměry těchto reflektorů je klíčové pro jejich plánované umístění v prostoru divadla.

### Ozvučovací technika, elektroakustický řetězec

Zvukotechnika divadla bude splňovat aktuální požadavky divadla, tj. vedle hlavního PA a zpožďovaného PA v hledišti, také sestavu efektových a odposlechových reproboxů na jevišti. Toto vše v kombinaci aktivní a pasivní. Bude použita bohatá stávající reprosoustava a pulty, doplněné o komponenty nové, kompatibilní. Dojde k obnově a rozšíření signálových a silových cest.

  - Hlavní PA, ozvučení jeviště

Divadlo v současnosti vlastní malý L+R line-array značky Martin Audio v sestavě mid-hi cluster a bass. Toto bude zakresleno na úroveň nového divadelního portálu. Je nutné přidat středový reprobox (center-fill), jež bude splňovat následující parametry:

- 8″ středobasový reproduktor;

- 1″ výškový driver s 1.4″ cívkou;

- 250 W RMS / 1000 W Peak, při 16 Ω;

- max SPL 125 dB;

- efektivní frekvenční rozsah: 100 Hz–20 kHz;

- citlivost min. 95 dB;

- úhel vyzařování: 90° horizontálně x 60° vertikálně;

- včetně zavěšení a příslušenství;

- nutnost kompatibility se současným zesilovačem v majetku divadla.

Vedle tohoto bude instalován nový kvadrofonní systém na ozvučení podia, tj. 2x celopásmový pasivní reprobox přiléhající na hlavní stereo pár PA zezadu a sloužící jako odposlech na jeviště a 2x celopásmový pasivní reprobox v zadní části jeviště (horizont), sloužící jako odposlech či jako efektový zdroj zvuku. Tyto 4 reproboxy budou totožné o parametrech:

- 12″ středobassový reproduktor;

- 1.4″ driver s 2.5″ cívkou;

- efektivní frekvenční rozsah 75 Hz–18 kHz;

- 450 W RMS / 1,800 W Peak, při 8 Ω;

- úhel vyzařování 75°horizontálně x 50° vertikálně;

- max SPL 131 dB;

- citlivost min. 98 dB;

- včetně zavěšení a příslušenství.

#### Delay line, repro v hledišti

V hledišti bude instalována řada třech párů aktivních celopásmových reproboxů (celkem 6ks) pro účely “delay line.” Tyto reproboxy budou umístěny na bocích hlediště, na zdi a na sloupech, tak aby co nejméně zasahovaly do pozic pro svícení, v místech na úrovni 2. + 7. řady sedadel a v kontrapozici mířící “do zad” diváků na zadní stěně hlediště u kabiny. Tyto reproboxy budou splňovat:

- 12” středobasový reproduktor;

- 1" driver s 1,7" cívkou;

- RMS 800 W + 1 400 W Peak;

- max SPL 128 dB;

- frekvenční rozsah: 46 Hz – 20 kHz (-6 dB);

- úhel vyzařování: 80° horizontálně x 50° vertikálně;

- integrovaný DSP a zesilovač + pasivní (konvekční chlazení), symetrický vstup;

- úchytné prvky na zeď.

#### Řízení, rozvody, příslušenství

Centrálním řídícím prvkem zvukového systému divadla bude stávající pult Midas M32R. Pro snadnou ovladatelnost zbytku systému bude doplněn o DANTE rozhraní a software DANTE Controller a instalován na stávající zvukový počítač. Dalšími prvky v systému budou dva další DANTE kompatibilní stageboxy vedle dvou již stávajících, zvukové racky se zesilovači a rozvody signálu, rozvody zesíleného audia, ethernetu a dálkově spínaného 230 V pro zvuk. Ethernet rozvody vč. síťových prvků budou specifikovány níže v samostatné sekci “AV racky a rozvody ethernet,” neboť toto bude společné a integrované do uceleného systému distribuce signálu zvuku, scénického osvětlení a videa.

V kabině je umístěn na pozici zvukaře stůl pro mixpult a periferie (mobilní efektový/příslušenství rack, mobilní portový rack). Na zdi bude namontován patch bay s 16x XLR 3pin (14x female, 2x male) a 8x ethercon RJ45 (viz níže). Těsně vedle tohoto patch bay se nachází centrální ovládání stykačů pro zapínání a vypínání napájení celého zvukového systému, a to s možností samostatného spínání přívodu el. en. k jednotlivým párům delay line v hledišti.

Vedle kabiny v prostoru nad obslužným schodištěm se nachází první AV rack, kam vedle ethernetu povedou XLR linky od pultu, zakončené do XLR patch bay (14x male a 2x female XLR od pultu + 6x female XLR směr delay line, 4x XLR female směr AMP racku (L, R, bass, center) + 2x pomocný XLR female a 2x XLR male taktéž směr AMP rack – pro účely budoucího možného rozšíření jako rezerva).

V racku je instalován dvou zónový 100V zesilovač napájící indukční smyčku pro neslyšící. Dodáno bude 5 kusů sluchátek s přenosným přijímačem signálu z indukční smyčky.

Vzadu vlevo při pohledu z kabiny (upstage right), v patře, se nachází dostatečně kapacitní zesilovačový rack (AMP rack), kde jsou umístěny stávající zesilovače a kam bude pořízen přídavný digitální čtyř kanálový zesilovač o parametrech:

- 4x 1600 W / 4 ohm;

- integrovaný DSP s 12pásmovým plně parametrickým EQ, integrovaným crossoverem, delay, apod.;

- integrované DANTE rozhraní;

- vstup na ethernet + 4x analog XLR.

Vedle zesilovačů sem vede i XLR vedení z AV racku vedle kabiny zakončeno opačnými XLR konektory a ethernet vedení od tamtéž. Musí obsahovat rezervu min. 2U pro budoucí přidání např. síťových prvků.

Stageboxy jsou umístěny cca 10-30 cm nad úrovní podlahy jeviště, v celkovém počtu 4 ks (2x stávající, 2x nový). První pár v blízkosti portálu, druhý na zadním jevišti. K nim povede vedle silového přívodu také ethernet z AMP racku. Je pořízen tzv. přibližovací analogový stagebox 8in/4out s kabelem 8 m.

Silová elektřina pro zvuk je z celkového přívodu A/V techniky dimenzována na celkových 32A/3f. Jak již zmíněno, obsluhuje AMP rack, přívody ke stageboxům, k delay line v hledišti a zvukovou režii (pult a periferie). V AMP racku se nachází podružný rackový rozvaděč pro koncové zesilovače. Silová elektřina je spínána ovladačem stykačů ze zvukové kabiny (centrál + zvlášť delay line).

Symetrický signál + zesílený audio signál: XLR linky budou rozvedeny z A/V racku do všech delay line v hledišti, zakončeny nástěnným XLR konektorem a budou propojeny racky, viz výše. Zesílený audio signál v podobě kabelu 2x2,5mm2 OFC povede od AMP racku k pozicím pasivních reproboxů, zakončen nástěnným speakon konektorem.

### Video technika

Pro účely videoprojekce a scénické práce s videoprojekcí bude sál vybaven robustním ethernet rozvodem se síťovými prvky. Dojde k doplnění stávajícího systému o 3 páry HDMI-LAN (min. kapacity přenosu 4K 60p) převodníků a také jeden pár bezdrátového vysílače-přijímače HDMI signálu (min. kapacity přenosu FULL-HD/60p). Využit bude stávající dataprojektor.

- Závěsný systém (“rigging”)

V prostoru jeviště a hlediště bude instalováno a rozšířeno stávající pevné pole trubkového závěsného systému a dojde k doplnění o lineární a bodové elektromotorické tahy. Závěsný systém je pro přehlednost dokumentace rozdělen na sekce hlediště a jeviště, oddělené kouřovou clonou.

#### Pevný závěsný rastr / pevné trubky / ramena

Pevný závěsný systém je instalován ve formě rastru, či samostatných ocelových trubek průměru 48 mm, tloušťky stěny 2,6mm v povrchové úpravě černé RAL 9005 MAT barvy odolné proti oděru. Trubky jsou kotveny do stěn, sloupů a stropu budovy, a to vždy s odstupem 140 mm od zdi. Některé svislé závěsné prvky budou doplněny o výklopná ramena pro osvětlovací techniku (viz obr. níže). Stropní rastry hlediště i jeviště budou shodně dimenzovány na celkovou nosnost min. 2 tuny zátěže s bodovou nosností 200 kg, 400 kg na metr.

Prostor hlediště (vymezen kabinou a kouřovou clonou nad proscéniem):

- Strop je tvořen třemi poly rastrů. Jsou vymezeny lineárními motorickými tahy, popsanými níže. První rastr u kouřové clony bude mít rozměry 500 mm (hloubka) x 1000 mm (šířka). Druhé dva (střední a u kabiny) vždy 1000x1000mm. Odstup od tahů, bočních sloupů a stěn bude vždy 400 mm. Z tohoto je patrné, že krajní prvky rastru budou vždy zúženy o odpovídající odstupy.

- Na bocích jsou umístěny tři páry svislých trubek, ukončených 2 m nad úrovní podlahy. Trubky jsou vždy na každé vnitřní straně válce sloupů, mířící do hlediště. Poslední pár trubek se nachází co nejblíže k rohu stěny rovnoběžné s hranou jeviště, cca 4,5 m před kabinou. Na každé z těchto trubek jsou umístěny vždy 3ks výklopných ramen, vyjma nejbližšího páru ke kabině, kde jsou 2ks.

Prostor jeviště (vymezen zadní stěnou jeviště a kouřovou clonou):

- Strop je tvořen jedním souvislým rastrem podobné logiky, jako je tomu u rastru hlediště. První 3 m rastru od kouřové clony jsou obdélníkové (500 mm hloubka x 1000 mm šířka) a dále pokračují až k zadní stěně čtvercově 1000 x 1000 mm. Rastr je prodloužen do boku až k nákladovým dveřím.

- Boční stěny jsou osazeny dvojím typem pevných závěsů:

- rastrem: na bočních stěnách jeviště (v rozteči 1000 mm (š) x 500 mm (v)) a na zadní stěně jeviště (horizont) (v rozteči 1000 x 1000 mm), od země až ke stropu.

- svislými trubkami: tři páry svislých trubek vždy s 6 x kloubovým ramenem umístěny na bocích jeviště, od země až ke stropu.

- Počet plánovaných stmívaných/spínaných okruhů 230 V /13 A je 96.

#### Tahy

Divadlo bude vybaveno dvojím typem elektrických tahů: Bodový tah, lineární tah. Tahy budou ovládány centrálním ovladačem v prostoru inspice jeviště. Centrální ovladač je doplněn kabelovým dálkovým ovladačem či tabletem. Lineární tahy budou moci sjíždět na úroveň min. 1 m nad podlahou a bodové až na úroveň podlahy.

Bodové tahy jsou řešeny formou elektrických lanových zvedáků, jejichž motor je umístěn vždy na přilehlé boční stěně. Lano je poté vedeno kolmo systémem kladek až do požadovaného bodu, odkud bude svěšeno a opatřeno hákem pro uchycení břemen. Tyto body s kladkou jsou umístěny vždy cca 1,5 m od boční stěny, bodové tahy jsou vždy v párech v různých hloubkách jeviště a proscénia. Nosnost těchto tahů je min. 230 kg, rychlost jízdy 22 m/min. a jejich provedení bude v souladu s normou BGV-C1. Ovládání je integrováno do stejného ovládacího panelu jako ovládání tahů lineárních.

Ovládací zařízení musí obsahovat kontrolní systém sledující jízdu tahů, zatížení tahů, servisní intervaly a musí splňovat normu BGV-C1.

Prostor hlediště:

- V prostoru nad hledištěm budou instalovány elektrické lineární tahy v počtu 3 kusů, rozmístěných na úrovni 3., 7. a 10. řady sedadel. Jejich subtilní konstrukce nesmí být vizuálním rušivým elementem pro diváka. Jejich konstrukce vychází z kombinace napájecího a pohonného ústrojí spojeného s hliníkovou nosnou částí v jeden celek, jež umožňuje umístění nosných tahových kladek kdekoli v podélné části kompresní hliníkové dráhy. Součástí každého tahu je kabelový management obsahující 6 stmívaných/spínaných okruhů, DMX a kabel LAN CAT6. Nosnost 220 Kg. Certifikace tahů: EN-17206 Směrnice o strojních zařízení.  Norma BGV-C1. Limit pracovního zatížení (WLL) na zvedací lano s konstrukčním faktorem 10:1 a celkovou nosností až 300 kg.

- V prostoru těsně před kouřovou clonou, na úrovni uličky mezi hranou podia a první řadou sedadel bude umístěn pár bodových tahů

Prostor jeviště:

- Jeviště obsluhuje celkem 5 párů bodových tahů v různých hloubkách jeviště. První pár je umístěn na úrovni nákladních dveří, další na úrovni šikminy a tři páry se budou nacházet v zadní rozšířené části jeviště. Vzhledem k omezené výšce divadla, bodové tahy/motory musím mít specifické technické provedení:

- nosnost 100-150 Kg;

- rozměry: max: 300 x 500 (výška od zavěšení k břemenu x délka zařízení);

- implementace do ovládacího systému stacionárních tahů.

- AV rack(y) a rozvody ethernet

Hlavní AV rack vedle režie, již zmíněn v kapitole “zvuk,” je stacionárního provedení min. 24U uzamykatelné skříně a integruje veškeré datové a síťové periferie, switche, ArtNET a sACN distributory a jejich napájení. (Vedle tohoto lze za další datový rack považovat již popsaný zesilovačový (AMP) rack vlevo vzadu nad jevištěm). Sem se budou sbíhat veškeré datové linky, určené pro AV techniku divadla. Bude obsahovat:

- patch bay pro všechny ethernet linky;

- 2x gigabit 8,5” 1U switch (unmanaged, integrovaný poe injektor) 12port;

- 2x gigabit 19” 1U switch (unmanaged, integrovaný poe injektor) 24port;

- 1x 4port DMX sACN node;

- patch bay pro zvukové linky;

- patch bay pro DMX linky;

- power strip – napájení racku, s neustálým zdrojem napájení nezávislým na vypínání z kabiny;

- centrální procesor ovládání pracovního/pozičního osvětlení.

#### Ethernetové rozvody

Veškeré rozvody vedoucí z AV racku budou realizovány formou kabelu CAT 6 S/FTP. Celkový počet linek je min. 58. V AV racku zakončeno v patch bay, na druhém konci vedení přímo do portu zařízení, či do nástěnné RJ45 dvoj-zásuvky, či v případě zvuku ethercon RJ45. Základní přípojná místa jsou:

- Zvuk: AMP rack, 4 pozice pro stageboxy, min. 4 pomocné pozice u podlahy jeviště, kabina u postu mixpultu (2x).

- Světlo (zakončeno “sACN nody”): Lineární tahy v hledišti (3x), rošt hlediště (4x), rošt jeviště (12x), u podlahy jeviště (10x), dimmer/switch post (2x), kabina u osvětlovací konzole (2x).

- Video: Lineární tahy v hledišti (3x), rošt hlediště (4x), rošt jeviště (6x), u podlahy jeviště (4x), kabina u postu video operátora (2x).

- Pomocné: celkem 6x přípojné místo (v různých bodech hlediště a jeviště).

- Pro nástěnné ovladače pracovního a diváckého osvětlení (4x).

- Látkové vybavení

Opona, 1 ks

Motoricky ovládaná opona, otvíravá do dvou stran portálu.

Rozměr: šířka Bude upřesněno, výška: Bude upřesněno. Opona bude složená ze 2 dílů, otvíravých do stran; přesah 700 mm. Řasení 100 %.

Dráha opony: dvou kolejnicová rovná dráha s instalací motoru na jedné straně. Oponová kolejnice je požadovaná z důvodu tichého chodu z taženého hliníku s kvalitními hliníkovými jezdci/unašeči.

Z důvodů požadavku na neprověšování a nekroucení opony musí být splněny požadavek na distribuční zatížení: 151 kg na 1m délky.

Motorické ovládání. Motor pohonu je požadován tichý, jednofázový s možností ovládání chodu pomocí dálkového ovládání a také ovládání DMX signálem.

Textil: jevištní samet - 500 g/m² – bavlna – požární odolnost B1, nahoře páska s háčky, dole kapsa s řetězem. Barva černá.

Horizont, 1ks

Zadní vykrytí zadní stěny jeviště –. Mechanicky posuvný v hliníkové kolejnici, která bude kotvena na konstrukci stropu nad jevištěm. Ovládaná bude ručně.

Rozměr: bude upřesněn, výška: bude upřesněna. Horizont bude složen ze 2 kusů; přesah 700 mm. Řasení 50 %.

Textil: jevištní samet; 500 g /m² – bavlna – požární odolnost B1, nahoře páska s háčky, dole kapsa s řetězem. Barva černá.

- Komunikace

Divadlo používá komunikační systém RTS, který hodlá používat nadále i v rekonstruovaném prostoru. Master stanice bude nově umístěna v novém místě inspice. V rámci rekonstrukce se provede nové propojení, nákup a instalace nových koncových zařízení pro pozice:

- live post / režisérský post;

- kabina osvětlovačů a zvukařů;

- záložní stanice;

- náhlavní soupravy a beltpacky.

Nově bude zbudován reproduktorový rozvod do kabin, šaten, foyeru a kanceláří a každé místo bude osazeno reproduktorem s vlastní regulací hlasitosti. Těchto míst je zhruba 22 a každý reproduktor musí být routovatelné z Master stanice.

Vypracovali:

Daniel Tesař

MgA. Jan Tranta

WD LUX s.r.o., Kamýcká 235/1b, Praha 6