Výtah vchod Nad Kajetánkou 8

Kabina:

- Vnitřní rozměry:		cca 1000 x 1350

- Nosnost:			520 kg

- Rychlost pojezdu: 	1 m/s

- Podlaha:			Altro, protiskluzné

- Stěny: 			comaxit, přední stěna částečně prosklená connex,

rohové lišty, okopové plechy anticoro

- Ovládací panely: 	v provedení antivandal, včetně dorozumívacího vybavení

- Ovládání dveří - kabina: centrální 4 dílné panelové šířka 800

- Ovládání dveří - šachta: otočné, automatické zavírání šířka 800

Výtahová šachta:

- Umístění: v exteriéru

- Počet stanic/nástupišť: 	5/5 (neprůchozí)

- Dopravní zdvih: 		13,76 m

- Prohlubeň: 		1,1 m

- Průjezdný profil šachty: cca 1300 x 1650 mm + samostatné vedení protizávaží

- Půdorys šachty dle dispozice

Součástí šachty je:

- Skleněný tubus u vstupu

- Zateplená střecha nad šachtou

- Závěsný systém pro mytí skel

- Pohledová koruna, vyspádovaná na stávající střechu objektu

Konstrukce šachty:

- Svařovaná ocelová konstrukce z tenkostěnných uzavřených jäklových profilů umožňující přenos sil od výtahu (konstrukce z černé oceli S235JR)

- Kotvení technologie: šroubované

- Kotvení ocel. konstrukce: v prohlubni a průběžně do železobetonové konstrukce objektu, kluzné, umožňující dilataci konstrukce, nepřenášející hluk

- Povrchová úprava nosné konstrukce syntetickým lakem dle RAL tl. nátěru 90 mikronů, koruna – pozink.

Opláštění (dle ČSN EN 81)

- Soklová část – žaluzie dle stávající realizace

- Boční stěna přilehlá k oknům: 	izolační dvojsklo s connexem po celé výšce šachty

STOPSOL, barevný tón dle objektu Nad Kajetánkou 2.

- Čelní stěna: 		izolační dvojsklo STOPSOL ( vyznačené plochy connex)

- Boční stěna:		izolační dvojsklo STOPSOL ( vyznačené plochy connex)

- Prosklení nad dveřmi:	connex do rámečku

- Opláštění je bez PO

- Opláštění je předsazeno před konstrukci šachty

- Uchycení skla pouze u výtahové šachty je provedeno ve spárách na přiznané, pohledové ocelové terče v RAL 9017 (černá barva)

- Styk skel silikonován proti dešťové vodě – černý silikon

Vybavení šachty

- Pro nucené odvětrání osazení automatického ventilačního systému (AW 350 E4)

- Elektrický přímotop o výkonu 2 kW umístěn v prohlubni

- V horní a spodní části šachty osazení ocelové větrací mříže s finální povrchovou úpravou žárový zinek, jejíchž součástí je síťka proti hmyzu a zateplený panel pro zimní provoz

- Žebřík do prohlubně

- Osvětlení šachty

Lešení pro montáž: 250 mm od konstrukce a 5 m nad úrovní poslední stanice)

- Rozměry konstrukce, základů a střechy budou upřesněny po výběru dodavatele výtahu.

- Při budování základů pro výtah je nutné vytýčit veškeré podzemní investice, ochránit je dle podmínek správců. Při kontaktu se základy stávajícího domu musí být přivolán statik a navrhnout opatření. Bude odstraněno stávající venkovní schodiště a po postavení výtahu provedeno nové.

- V rámci umístění výtahu bude rozšířen prostor mezipatrové podesty o lodžii, vybourány dělící stěny, odstraněny vrstvy podlahy lodžie a po dokončení výtahu a obvodového opláštění bude doplněno teraco.

- Na poslední mezipodestě bude přerušen železobetonový průvlak skeletu. V sousedních polích tohoto průvlaku z tohoto důvodu musí být provedeno podepření 2 x I 260 (u obvodové stěny není možné uložit I 260 na škvárobetonové zdivo, ale musí být provedeno podepření až na průvlak nad 3. Patrem). Rovněž bude odstraněna konstrukce terasy ustupujícího patra.

V Praze 09. 2012						Jiří Vermach

Fotodokumentace: