Oprava a rekonstrukce bytového domu Nad Kajetánkou 37/6

Technická zpráva

F8 – Zpevněné plochy

- Identifikační  údaje

a)   označení stavby

Název stavby:	Oprava a rekonstrukce bytového domu

Nad Kajetánkou 37/6

Část stavby:			F8 Zpevněné plochy

Místo stavby:			Praha 6

Katastrální území:		Břevnov

Charakter stavby:	Oprava a rekonstrukce bytového domu včetně přilehlých zpevněných ploch

Stupeň dokumentace:		dokumentace pro výběr zhotovitele

DVZ

b)   stavebník/objednatel

Stavebník/objednatel:		Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 23

160 52 Praha 6

V zastoupení SNEO a.s.

c)   zhotovitel dokumentace

Zhotovitel dokumentace:	d plus – projektová a inženýrská a.s.

Sokolovská 16/45 A

186 00  Praha 8 - Karlín

d)   zhotovitel stavby

Zhotovitel stavby:                   Zhotovitel stavby bude určen ve výběrovém řízení.

- Základní údaje o stavbě

Předmětem této části PD je stavební objekt F8 – Zpevněné plochy.

Stavba se nachází na území MČ Praha 6 v k.ú. Břevnov. Jedná se o opravu a rekonstrukci bytového domu 37/6 v ulici Nad Kajetánkou. Součástí opravy a rekonstrukce bytového domu je přístavba výtahu a rekonstrukce okolních zpevněných ploch, které přiléhají k bytovému domu.

V současné době je u domu z jižní strany zpevněná plocha, na kterou je umožněn přístup z chodníku v ulici Nad Kajetánkou ke vchodu do budovy. Jelikož se bude v místě vchodu do domu realizovat nový výtah, bude nutné upravit zpevněnou plochu před vstupem do budovy.

Podél západní fasády domu se nachází pěší propojení, které umožňuje chodcům přístup z ulice Nad Kajetánkou do ulice Patočkova. Šířka pěšího propojení je přibližně 0,95m. Součástí tohoto propojení je zpevněná plocha určená pro potřeby obyvatel domu. Tato plocha je společná a mohou ji tedy využívat i obyvatelé domu v Patočkově ulici 1411/35. Z východní strany domu se podél fasády nachází zeleň. K východní fasádě domu je umožněn přístup z ulice Nad Kajetánkou.

- Přehled výchozích podkladů

Projektová dokumentace stavby je zpracována na základě těchto podkladů:

- Dokumentace k územnímu řízení – Design Teplý s.r.o. (06/2007).

- Rekognoskace terénu.

- Fotodokumentace.

- Technický popis objektu

Objekt zpevněných ploch je rozdělen na následující 3 celky:

- Prostor před vstupem do bytového domu 37/6

- Zpevněné plochy podél západní fasády

- Chodník podél východní fasády

  - Prostor před vstupem do bytového domu 37/6

V místě před vstupem do budovy je navržen nový výtah, kvůli kterému bude nutné odstranit stávající schodiště. Dalším požadavkem je rozšíření zpevněné plochy před vstupem, díky kterému bude možné na zpevněné ploše vyčlenit prostor pro odpadové hospodářství.

Demolice:

Odstraněna bude stávající zpevněná asfaltová plocha, předpokládaný rozsah je přibližně 13 m2. V místě opravy zpevněné plochy dojde k odstranění všech konstrukčních vrstev, které budou nahrazeny novými. Dále dojde k odstranění stávajícího schodiště u vstupu do budovy, k odstranění části stávajícího zděného oplocení. Dále bude odstraněny stávající betonové plochy u stávajícího vchodu do objektu. Rozsah těchto ploch je přibližně 23,5 m2 + 3,5 m2. Rozsah demolovaných ploch a konstrukcí je patrný z výkresové přílohy F8 03 – Situace demolic zpevněných ploch.

Před zahájením demoličních a zemních prací je nutno vyžádat vytýčení způsob ochrany a dozor od správců stávajících inženýrských sítí v prostoru výstavby. Výkopy se doporučují dělat ručně.

Nový návrh:

V rámci projektu je navržen nový povrch zpevněné plochy, jejíž rozsah je patrný z výkresové přílohy F8 04 - Vytyčovací výkres. Nový povrch před hlavním vstupem bude od zeleně oddělen betonovou obrubou 80/250/100, která bude uložena do betonového lože C16/20-XF1 o min. tl. 100mm. Obruba bude zcela zapuštěná, aby byl umožněn odtok dešťové vody ze zpevněné plochy do přilehlé zeleně.

Zpevněná plocha se bude svažovat směrem od budovy v příčném sklonu 2%. Spáry mezi zpevněnou plochou a nedotčeným povrchem chodníku budou zality zálivkou z modifikovaného asfaltu. Mezi stávající zděné oplocení a novou zpevněnou plochu bude vložena hydroizolační folie.

Skladba povrchu zpevněných ploch podél východní fasády je D2 – D – 1 – CH – PII.

| Zámková dlažba | DL | tl. 60mm | ČSN EN 13108-6, ČSN 73 6122 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ložní vrstva drceného kameniva 4/8 | L | tl. 30mm | ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 |
| Štěrkodrť 0/32 | ŠDB | tl. 150mm | ČSN 73 6126-1 |
| Celkem |  | tl. 250mm |  |

Je navržena oprava stávajícího chodníku u vstupu do objektu. Oprava je nutná z důvodu navrženého vstupu do objektu. Opravovaná plocha chodníku se předpokládá v rozsahu cca 5m2. Spáry mezi stávající plochou chodníku a novou plochou chodníku budou zality zálivkou z modifikovaného asfaltu, délka spar 5,5bm.

Skladba povrchu opravované části chodníku je D2 – N – 3 – IV – PII.

| Asfaltový beton | ACO 11 | tl. 50mm | ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 |
| --- | --- | --- | --- |
| Recyklát | R-mat | tl. 50mm | ČSN EN 13108-8, TP 208 |
| Štěrkodrť 0/32 | ŠDB | tl. 150mm | ČSN 73 6126-1 |
| Celkem |  | tl. 250mm |  |

Tvar a rozměry upraveného prostoru před vstupem jsou patrné z výkresové přílohy F8 04 – Vytyčovací výkres.

  - Zpevněné plochy podél západní fasády

Podél západní fasády se v současné době nachází pěší propojení mezi ulicemi Patočkova a Nad Kajetánkou. Současná šířka propojení je cca 0,95m. Dále se zde nachází zpevněná plocha. Zpevněná plocha umístěna na hranici domů Patočkova 1411/35 a Nad Kajetánkou 37/6 je určena pro potřeby obyvatel obou domů. Celé pěší propojení včetně společné zpevněné plochy je z betonové dlažby a z betonového povrchu.

Demolice:

Veškeré zpevněné plochy včetně jejich konstrukčních vrstev a kamenných obrub budou odstraněny a nahrazeny novými. Rozsah demolovaných ploch a konstrukcí je patrný z výkresové přílohy F8 03 – Situace demolic zpevněných ploch.

Před zahájením demoličních a zemních prací je nutno vyžádat vytýčení způsob ochrany a dozor od správců stávajících inženýrských sítí v prostoru výstavby. Výkopy se doporučují dělat ručně.

Nový návrh:

Skladba povrchu zpevněných ploch podél východní fasády je D2 – D – 1 – CH – PII.

| Zámková dlažba | DL | tl. 60mm | ČSN EN 13108-6, ČSN 73 6122 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ložní vrstva drceného kameniva 4/8 | L | tl. 30mm | ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 |
| Štěrkodrť 0/32 | ŠDB | tl. 150mm | ČSN 73 6126-1 |
| Celkem |  | tl. 250mm |  |

- Chodník:

Podél západní fasády bytového domu je navržen nový chodník, který bude mít šířku 2,2m. Chodník bude zhotoven ze zámkové dlažby o rozměrech 200/200/60 pro návrh se doporučuje použít dlažbu se zdrsněným povrchem (např. BEST KARO s povrchovou úpravou URBIA). Pro dlažbu budou použity 3 barevná provedení, šedá, žlutá a červená (oranžová). Chodník bude mít příčný sklon 2% od budovy a bude oddělen od okolní zeleně betonovým obrubníkem 80/250/1000, který bude uložen do betonového lože C16/20-XF1 o min. tl. 100mm. Obruba bude zcela zapuštěná, aby byl umožněn odtok dešťové vody do přilehlé zeleně. Podél chodníku a ostatních zpevněných ploch je navržen terénní rigól o šířce 0,5m a hloubce 0,05m. Rozměry a sklony chodníku jsou patrné z výkresové přílohy F8 04 – Vytyčovací výkres.

Vzor pokládky dlažby

- Společná zpevněná plocha:

Zpevněná plocha bude mít rozměr 6x8,2m. Přibližně polovina zpevněné plochy patří k bytovému domu Patočkova 1411/35. Tuto plochu užívají obyvatelé obou domů společně. Zpevněná plocha bude zhotovena ze stejné dlažby jako chodník včetně vzoru pokládky. Plocha bude odvodněna (vyspádována) do stávající uliční vpusti, která bude v rámci realizace projektu vyčištěna. Plocha bude ohraničena betonovým obrubníkem 80/250/1000, který bude uložen do betonového lože C16/20-XF1 o min. tl. 100mm. Obruba bude zcela zapuštěná. Rozměry a sklony zpevněné plochy jsou patrné z výkresové přílohy F8 04 – Vytyčovací výkres.

  - Chodník podél východní fasády

Demolice:

V této části stavby se nepředpokládají žádné demolice zpevněných ploch.

Nový návrh:

Podél východní fasády je navržen nový chodník o šířce 2,2m. Chodník bude zhotoven ze stejné dlažby jako chodník podél východní fasády, včetně stejného vzoru pokládky. Chodník bude oddělen od okolní zeleně betonovým obrubníkem 80/250/1000, který bude uložen do betonového lože C16/20-XF1 o min. tl. 100mm. Obruba bude zcela zapuštěná. Chodník bude mít příčný sklon 2% od budovy. Z východní strany chodníku bude vytvořen terénní rigól o šířce 0,5m a hloubce 0,05m.

Kvůli minimalizaci podélného spádu chodníku jsou navrženy tzv. jezdecké schody. Celkem je navrženo 5 schodů. Délka jednoho segmentu schodů je 2,4 m a podélný sklon je 4%. Příčný sklon schodů je 2% ve směru od budovy. Výškový rozdíl mezi schody bude vyrovnán betonovým obrubníkem 80/250/1000, který bude uložen do betonového lože C16/20-XF1 o min. tl. 100mm. Výška schodu bude 0,12m. Vzorový řez chodníkem a schodištěm je patrný z výkresové přílohy F8 05 – Vzorové příčné řezy.

Skladba chodníku podél západní fasády je D2 – D – 1 – CH – PII.

| Zámková dlažba | DL | tl. 60mm | ČSN EN 13108-6, ČSN 73 6122 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ložní vrstva drceného kameniva 4/8 | L | tl. 30mm | ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 |
| Štěrkodrť 0/32 | ŠDB | tl. 150mm | ČSN 73 6126-1 |
| Celkem |  | tl. 250mm |  |

  - Vegetační úpravy

V okolí upravovaných zpevněných ploch bude v tl. 150mm rozprostřena ornice v šířce pásu min. 0,5m od zpevněné plochy. Ornice bude oseta travním semenem.