| Souřadný systém: S-JTSK |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Výškový systém: BPV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Sokolovská 16/45A 186 00 Praha 8 – Karlín tel: +420 221 873 111, fax: +420 221 873 247 |  |  |  |  |  | www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz |  |  |
|  | Hlavní inženýr projektu: Jiří VERMACH |  | Zodpovědný projektant: Jiří VERMACH |  |  |  |  |  | Vypracoval: Ing. Zdeněk FOŘT |  |  |  |  |  |
|  | MÚ (OÚ): Praha 6 |  | Kraj: Praha |  |  |  |  |  | Datum: |  | 11/2015 |  |  |  |
|  | Investor: Městská část Praha 6, zastoupená SNEO, a. s. Praha 6 |  |  |  |  |  |  |  | Stupeň: |  | DPS |  |  |  |
|  | Zakázka: Oprava a rekonstrukce bytového domu Nad Kajetánkou 1414/7 a, b Jílkova 96/8 |  |  |  |  |  |  |  | Číslo zakázky: |  | 3219/2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Měřítko: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | f |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Počet formátů A4: |  | 3 x A4 |  | Č. kopie: |  |
|  | Obsah: | F7. Zpevněné plochy |  |  |  |  |  |  | Číslo přílohy: F7.20 |  | Revize: A |  |  |  |
|  | Technická zpráva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Základní popis

Chodník je navržen v šířce 1,60 - 3,20 m. Chodník z jedné strany přiléhá ke zděnému oplocení, popř. k fasádě domu. Na opačné straně je chodník upnut do žulové obruby (320/240/1000 mm) uložené do beton. lože s opěrou z betonu C20/25-XF3 tl. min. 150 mm. Obruba bude vůči povrchu přilehlé vozovky zvýšena na výškový rozdíl +12 cm.

V rámci osazení obrub dojde k opravě povrchu přilehlé vozovky v šířce cca 0,50 m.

V místech, kde chodník s živičným povrchem přiléhá k fasádě domu je navržena betonová přídlažba, šířky min 200 mm, která bude uložena do betonového lože C20/25-XF3.

Příčný sklon chodníku je navržen jako jednostranný směrem do vozovky 2,00 %.

- Konstrukce chodníku

Konstrukce chodníku je navržena dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací (dodatek MD 2010). Konstrukce je navržena na třídu dopravního zatížení VI dle ČSN 73 6114 – Vozovky pozemních komunikací, návrhové období 25 let, návrhovou úroveň porušení vozovky D2 s ohledem na podmínky v místě stavby.

Konstrukce živičného chodníku (D2-N-3-VI-PIII):

|  | Litý asfalt | MA 8 V | EN 13108-6, ČSN 73 6122 | tl. 50 mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obalované kamenivo | ACP 16+ | EN 13108-1, ČSN 73 6121 | tl. 50 mm |  |
|  | Šterkodrť 0/32 | ŠDB | ČSN 73 6126-1 | tl. 150 mm |  |
|  | Celkem |  |  | tl. 250 mm |  |

Minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti pláně pod chodníkem Edef,2 = 45 MPa. Hutnění pláně dle ČSN 72 1006 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin. Požadované moduly přetvárnosti jednotlivých vrstev konstrukce chodníku jsou uvedeny ve výkresové příloze.

Je navržena oprava vozovky v šířce 0,50 m v místech osazení žulových obrub.

Oprava konstrukce přilehlé vozovky:

|  | Litý asfalt | MA 11 II | EN 13108-6, ČSN 73 6122 | tl. 40 mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Litý asfalt | MA 11 II | EN 13108-1, ČSN 73 6121 | tl. 40 mm |  |
|  | Separační textilie |  |  |  |  |
|  | Podkladový beton C20/25-XF3 |  |  |  |  |
|  | Celkem |  |  | tl. 250 mm |  |

Materiál								m. j.		Množství

Betonová dlažba							m2		165

Betonové obrubníky							m		  90

Chodník s asfaltovým povrchem					m2		445

Vozovka (opravovaný pruh cca 0,5 m)				m2		  90

Stávající žulové obruby (nové osazení)				m		180

Přídlažba z betonové dlažby š. min 200 mm			m2		  15

Prefabrikované schody (dl. 2530 mm)				ks		  11