Investor	:   		Comitia Medical a.s.

Vodičkova 1277/19, Praha 1

IČ : 28915399

Název akce  : 		Zaměření stávajícího stavu objektu

Poliklinika Pod Marjánkou  12/1906, Praha 6

Místo akce: 		Pod Marjánkou , Praha 6

Stupeň : 		Zaměření stávajícího stavu

Zhotovitel PD : 		M – PROject CZ s.r.o., Vlnitá 60, , Praha 4,

IČ: 27085392

Autorizovaná osoba : ing. Lenka Žabková , bytem Holečkova 36, Praha 5, č. autorizačního osvědčení : 0009711

Jiří Koflák, bytem Nerudova 2, Praha 1,

č. autorizačního osvědčení : 0008401

OBSAH A ROZSAH DOKUMENtace – zaměření stávajícího stavu objektu   :

POLIKLINIKA POD MARJÁNKOU 12/1906, PRAHA 6

- Průvodní souhrnná a  technická zpráva

- Situace

- Půdorys suterénu – 2.PP

- Půdorys sníženého přízemí 1.PP

- Půdorys přízemí – 1. NP

- Půdorys 1. patra – 2.NP

- Půdorys 2. patra – 3.NP

- Půdorys 3. patra – 4.NP

- Půdorys 4. patra – 5.NP

- Půdorys 5. patra – 6.NP

- Půdorys 6. patra – 7.NP

- Řez A-A´

- Řez B-B´

- Řez C-C´

- Řez D-D´

- Řez E-E´

- Pohled 1

- Pohled 2

- pohled 3

- Pohled 4

V Praze březen    2011				vypracoval: M- Project CZ s.r.o.

Vlnitá 60

Praha 4, 147 00

Tel. 244 46 80 0

A. Průvodní zpráva

  - identifikace stavby

Investor	:	Comitia Medical a.s.

Vodičkova 1277/19, Praha 1

IČ : 28915399

Zastoupená Ing. Dušanem Macháčkem

Název akce  : 		Zaměření stávajícího stavu objektu polikliniky

Pod Marijánkou 1906/12,

Praha 6

Místo akce: 	Pod Marijánkou 1906/12, Praha 6 - Břevnov

Stupeň : 	Zaměření stávajícího stavu

Zhotovitel PD : 	M – PROject CZ s.r.o., Vlnitá 60, , Praha 4

Autorizovaná osoba : ing. Lenka Žabková , bytem Holečkova 36, Praha 5, č. autorizačního osvědčení : 0009711

Jiří Koflák, bytem Nerudova 2, Praha 1,

č. autorizačního osvědčení : 0008401

  - údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích,

- Jedná se o objekt s plochou střechou postavený ve druhé polovině minulého století. Objekt má 6 nadzemních a 2 podzemní podlaží.  V suterénu objektu byl zřízen kryt CO, který není součástí zaměření objektu. Zastřešení je provedeno plochou střechou. Plochá střecha na výškové budově je upravena na terasu, plochá střecha nad přístavbou je nepochutná. Dům je situován ve svahu. Hlavní vstup do objektu z jižní strany je do přízemí, ze severní strany je do zvýšeného přízemí.

- Majitelem objektu je hlavní město Praha, Marijánské náměstí, Praha 1, svěřenou správu má městská část Praha 6

  - údaje o provedených průzkumech  a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

- Objekt je napojen na vodu, kanalizaci, rozvody elektro a teplovod.

- Rozvody elektro jsou po objektu vedeny z rozvodny umístěné v suterénu. Vytápění je rozvedeno z výměníkové stanice umístěné v suterénu.

- Objekt byl napojen na plyn, v současné době je odmontován plynoměr.

  - informace o splnění požadavků dotčených orgánů

- Jedná se o zaměření stávajícího stavu objektu.

  - informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu.

- Jedná se o zaměření stávajícího stavu objektu.

  - údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě  územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona,

- Jedná se o zaměření stávajícího stavu objektu.

  - věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující   stavby  a jiná opatření v dotčeném území,

- Jedná se o zaměření stávajícího stavu objektu.

  - předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby,

- Jedná se o zaměření stávajícího stavu objektu.

V Praze březen  2011				vypracoval: M- Project CZ s.r.o.

Vlnitá 60

Praha 4, 147 00

Tel. 244 46 80 03

Investor	:	Comitia Medical a.s.

Vodičkova 1277/19, Praha 1

IČ : 28915399

Zastoupená Ing. Dušanem Macháčkem

Název akce  : 		Zaměření stávajícího stavu objektu polikliniky

Pod Marijánkou 1906/12,

Praha 6

Místo akce: 	Pod Marijánkou 1906/12, Praha 6 - Břevnov

Stupeň : 	Zaměření stávajícího stavu

Zhotovitel PD : 	M – PROject CZ s.r.o., Vlnitá 60, , Praha 4

Autorizovaná osoba : ing. Lenka Žabková , bytem Holečkova 36, Praha 5, č. autorizačního osvědčení : 0009711

Jiří Koflák, bytem Nerudova 2, Praha 1,

č. autorizačního osvědčení : 0008401

OBSAH A ROZSAH DOKUMENTACE  - zaměření stávajícho stavu objektu:

POLIKLINIKA POD MARJÁNKOU 12/1906, PRAHA 6

B. Technická zpráva souhrnná

V Praze březen 2011				vypracoval: M- Project CZ s.r.o.

Vlnitá 60

Praha 4, 147 00

Tel. 244 46 80 03

B.  Souhrnná technická zpráva

1.   Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

  - zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí

- Zaměřovaný objekt je umístěn ve svahu, má 6 nadzemních a 2    podzemní podlaží. Objekt je proveden ze dvou objektů, výškového (6 nadzemních a 2podzemní podlaží) a přízemního  (3podlažního případně 2podlažního) tvaru U. Propojení těchto dvou objektů je v suterénu, sníženém přízemí a v přízemí. Oba objekty jsou zakryty plochou střechou.

- V suterénu objektu je umístěn kryt CO – není součástí zaměření.

- Svislá komunikace ve výškovém objektu je zajištěna dvěma schodišti a výtahy. Hlavní schodiště je dvouramenné umístěné ve středu objektu. Na hlavní podesty tohoto schodiště ústí páter-noster a malý osobní výtah. Vedlejší schodiště je umístěno ve východní části výškového objektu. Toto schodiště je tříramenné, v zrcadle je umístěn osobní výtah a propojuje všechny podlaží objektu.

- Vstup do objektu je na jižní uliční  fasádě do přízemí, na severní fasádě do sníženého přízemí. Přízemí výškového objektu má kromě hlavního vstupu ještě 3 samostatné vstupy zajištěné žel.bet. můstky z úrovně ulice. Jeden můstek spojuje hlavní schodiště s ulicí, zbylé dva zajišťují vstup do části přízemí do kterého není umožněn vstup přímo z objektu. Vstup do přízemního objektu je na jižní straně umožněn 3 vstupy z ulice. Dva stávající vstupy jsou nepoužíváné ( zabedněné), jeden vstup využívá rehabilitace. Další vstupy do tohoto objektu jsou ze sníženého přízemí ze dvora. Jedná se o vjezdy do garáží, skladových prostor a  bytu správce.

- Současný stav  konstrukcí odpovídá stáří objektu.  Objekt nevykazuje zjevné statické poruchy. Spojovací můstky je nutno sanovat – odhalená výztuž nosné  konstrukce.

  - urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě  pozemků s ní souvisejících,

- Objekt se nachází v památkově chráněném území. Fasáda je členitá, rovné části jsou obloženy. Parapety oken ve výškové budově mají profilovaný povrch.

  - technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch,

- Jedná se o zaměření stávajícího stavu objektu.

  - napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,

- Pro napojení na stávající dopravní infrastrukturu je možno použít stávající vjezd  na dvůr objektu.

- Objekt je napojen na městské rozvody vody, kanalizace, elektro a teplovod.

  - řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území,

- Stavba se nenachází v poddolovaném  území, ale ve svažitém.

  - vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany,

- Jedná se o zaměření stávajícího stavu objektu.

  - řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací,

- Jedná se o zaměření stávajícího stavu objektu.

  - průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace,

- Jedná se o zaměření stávajícího stavu.

  - údaje o podkladech  pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém,

- Jedná se o zaměření stávajícího stavu.

  - členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory,

- Jedná se o zaměření stávajícího stavu.

  - vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace,

- Jedná se o zaměření stávajícího stavu.

l)   Ochrana obyvatelstva

V objektu je v suterénu zřízen kryt CO.

C. Situace . viz příloha

D. Dokladová část

E. Zásady organizace

Jedná se o zaměření stávajícího stavu.

Investor	:	Comitia Medical a.s.

Vodičkova 1277/19, Praha 1

IČ : 28915399

Zastoupená Ing. Dušanem Macháčkem

Název akce  : 		Zaměření stávajícího stavu objektu polikliniky

Pod Marijánkou 1906/12,

Praha 6

Místo akce: 	Pod Marijánkou 1906/12, Praha 6 - Břevnov

Stupeň : 	Zaměření stávajícího stavu

Zhotovitel PD : 	M – PROject CZ s.r.o., Vlnitá 60, , Praha 4

Autorizovaná osoba : ing. Lenka Žabková , bytem Holečkova 36, Praha 5, č. autorizačního osvědčení : 0009711

Jiří Koflák, bytem Nerudova 2, Praha 1,

č. autorizačního osvědčení : 0008401

OBSAH A ROZSAH DOKUMENTACE  - zaměření stávajícho stavu objektu:

POLIKLINIKA POD MARJÁNKOU 12/1906, PRAHA 6

1. Technická zpráva stavební

V Praze  březen 2011			         vypracoval: M- Project CZ s.r.o.

Vlnitá 60

Praha 4, 147 00

Tel. 244 46 80 03

- Dle požadavků investora bylo provedeno zaměření stávajícího stavu objektu polikliniky Pod Marijánkou 1906/12, Praha 6 – Břevnov. Jedná se o objekt s plochou střechou postavený ve druhé polovině minulého století. Objekt je složen ze dvou propojených objektů. Výšková část má 6 nadzemních a 2 podzemní podlaží, přízemní část tvaru U má 3 podlaží případně 2 podlaží. Propojení těchto dvou objektů je v suterénu, sníženém přízemí a v přízemí.   V suterénu objektu byl zřízen kryt CO, který není součástí zaměření objektu. Zastřešení je provedeno plochou střechou. Plochá střecha na výškové budově je upravena na terasu, plochá střecha nad přízemní částí je nepochutná. Dům je situován ve svahu. Hlavní vstup do objektu z jižní strany je do přízemí, ze severní strany je do zvýšeného přízemí.

- Majitelem objektu je hlavní město Praha, Marijánské náměstí, Praha 1, svěřenou správu má městská část Praha 6

- V objektu jsou umístěny ordinace lékařů, rehabilitace,  část prostor je pronajata nezdravotnickým subjektům a  část objektu je nevyužívaná.

- Současný stav  konstrukcí odpovídá stáří objektu.  Objekt nevykazuje zjevné statické poruchy. Spojovací můstky je nutno sanovat – odhalená výztuž nosné  konstrukce.

- Svislá komunikace ve výškovém objektu je zajištěna dvěma schodišti a výtahy. Hlavní schodiště je dvouramenné umístěné ve středu objektu. Na hlavní podesty tohoto schodiště ústí páter-noster a malý osobní výtah. Vedlejší schodiště je umístěno ve východní části výškového objektu. Toto schodiště je tříramenné, v zrcadle je umístěn osobní výtah a propojuje všechny nadzemní i podzemní podlaží podlaží objektu.

- Svislá komunikace v přízemním objektu je zajištěna vedlejším tříramenným schodištěm viz. výškový objekt. Dále je zde umístěno u východní fasády dvouramenné schodiště a výtah do všech tří podlaží objektu. Propojení sníženého přízemí a suterénu v místě stávající lékárny je zajištěno výtahem. V místě bytu správce objektu je schodiště propojující suterén a snížené přízemí.

- Vstup do objektu je na jižní uliční  fasádě do přízemí, na severní fasádě do sníženého přízemí. Přízemí výškového objektu má kromě hlavního vstupu ještě 3 samostatné vstupy zajištěné žel.bet. můstky z úrovně ulice. Jeden můstek spojuje hlavní schodiště s ulicí, zbylé dva zajišťují vstup do části přízemí do kterého není umožněn vstup přímo z objektu. Vstup do přízemního objektu je na jižní straně umožněn 3 vstupy z ulice. Dva stávající vstupy jsou nepoužíváné ( zabedněné), jeden vstup využívá rehabilitace. Další vstupy do tohoto objektu jsou ze sníženého přízemí ze dvora. Jedná se o vjezdy do garáží, skladových prostor a  bytu správce.

- Výškový objekt je řešen jako dvoutarkt, v místě předsazené části     s vloženým hlavním schodištěm je řešen jako trojtrakt. Přízemní objekt je řešen jako dvoutrakt, v místě uliční přístavby je řešen jako trojtrakt.

- Svislé nosné a nenosné  konstrukce jsou zděné, pouze v zrekonstruovaných prostorách jsou některé příčky SDK. Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými trámovými stropy. Nášlapné vrstvy podlah jsou tvořeny keramickou případně mramorovou  dlažbou, PVC, Fatrantisem, kobercem a betonovou mazaninou.

- Okna jsou z velké části původní dřevěná zdvojená, pouze v minimální míře jsou okna vyměněná za plastová. Vstupní portály a vchodové dveře jsou ocelové.

- Vnitřní dveře v objektu jsou osazeny do ocelových zárubní, na chodbách jsou osazeny dřevěné prosklené dělící stěny s dveřmi.

- Rovné části fasády obou objektů jsou obloženy režným obkladem, ve výškové části na jižní a severní fasádě jsou mezi okny provedeny výrazně předstupující meziokenní sloupy a parapety jsou obloženy profilovanými panely.

- Využití jednotlivých podlaží:

- Suterén – 2.PP

- V západní části výškového objektu jsou prostory bývalé vodoléčby – v současné době je prostor nevyužíván. Do této části suterénu je možno vstoupit samostatným schodištěm ze sníženého přízemí, případně chodbou podél krytu CO po vedlejším schodišti výškového objektu. Ve zbylé části výškového objektu je kryt CO – není součástí zaměření. Do tohoto krytu jsou vstupy z chodby navazující na vodoléčbu, z podesty  hlavního schodiště a dále jsou dva vstupy z podesty vedlejšího schodiště. V suterénu jsou dále umístěny sklady, el. rozvodna, výměník, WC, šatny a dále je zde umístěn  vstup do suterénu a bytu správce. Samostatně po schodišti a výtahem je přístupná zbylá část přízemního objektu – východní část severního křídla.

- Stávající garáže, sklady a kanceláře umístěné v jižním křídle nejsou podsklepené.

- Snížené přízemí – 1.PP

V západní části výškového objektu jsou prostory, které sloužily jako  kanceláře městského úřadu Prahy 6 – v současné době jsou prostory nevyužívány. Dále jsou ve výškovém objektu  umístěny sklady, centrální šatna včetně hygienického zázemí. Na severní fasádě je vstup do objektu směrem od parkoviště. Z tohoto vstupu je přístupná lékárna.

Podél jižní fasády výškového objektu jsou některé místnosti odvětrány okny do anglických dvorků.

V přízemní přístavbě jsou v jižním křídle umístěny garáže, sklady a kanceláře. Vjezd do garáží je ze dvora objektu. V západním křídle přízemní přístavby je vstup do objektu a dále je zda prostor lékárny. V severním křídle v západní části je lékárna s přístupem k výtahu ze dvora objektu, dále je zde samostatně přístupný ze dvora objektu byt správce, samostatně přístupné zázemí řidičů ze dvora objektu a ve východní části severního křídla je ze dvora objektu přístupné schodiště a výtah do všech podlaží přízemního objektu. Z balkonu jsou přístupné dva samostatné sklady.

Přízemí – 1.NP

V západní části výškového objektu jsou umístěny ordinace, část ordinací je přístupná samostatně přímo z ulice po dvou mostcích. Třetí mostek zajišťuje propojení hlavního schodiště s terénem – ulicí. Střední část byly kanceláře, které sloužily pro potřebu městského úřadu Prahy 6 – v současné době jsou prostory nevyužívány. Hlavní vstup je situován ve východní části výškového objektu. Hlavní vstup po schodišti navazuje na vstup do objektu v úrovni sníženého přízemí.

V severním křídle přízemního  objektu jsou prostory, které sloužily jako  kanceláře městského úřadu Prahy 6 – v současné době jsou prostory nevyužívány. V západním křídle přízemního objektu jsou prostory, které nejsou využívány. V jižním křídle se vstupem z výškového objektu jsou kanceláře, které jsou částečně využity pracovníky zajišťujícími TI. Stávající dva vstupy z ulice nejsou v současné době využívány. Ve východní části jižního křídla přízemního objektu je umístěna rehabilitace, která má samostatný vstup z ulice.

1.patro – 2.NP

Prostory západní části výškového objektu jsou zrekonstruovány a využity jako laboratoře, zbylé prostory jsou využity jako ordinace. Komunikace je tvořena chodbou - čekárnou situovanou u jižní fasády. Dále jsou zde  umístěny WC pro pacienty samostatné pro muže a ženy, WC pro invalidy, úklidová místnost. Ordinace pro děti má samostatnou čekárnu. Přízemní objekt je v úrovni tohoto patra zastřešen plochou střechou, nad úrovní střechy je pouze nadjezd a strojovna výtahu a VZT.

3.patro – 3.NP

Prostory výškového objektu jsou využity jako ordinace. Komunikace je tvořena chodbou - čekárnou situovanou u jižní fasády. Dále jsou zde  umístěny WC pro pacienty samostatné pro muže a ženy, WC pro invalidy, úklidová místnost.

4.patro – 5.NP

Prostory výškového objektu jsou převážně využity jako ordinace zubních lékařů. Prostory těchto ordinací prošly rekonstrukcí. Komunikace je tvořena chodbou - čekárnou situovanou u jižní fasády. Dále jsou zde  umístěny WC pro pacienty samostatné pro muže a ženy, WC pro invalidy, úklidová místnost.

5.patro – 6.NP

Prostory výškového objektu sloužily jako  kanceláře městského úřadu Prahy 6 – v současné době jsou prostory nevyužívány. Tři kanceláře využívá stávající nájemce objektu. Toto patro je na severní straně ustupující a je zde vytvořena terasa.

6.patro – 7.NP

Toto patro je tvořeno plochou střechou a  hlavním schodištěm s nadjezdy a strojovnami páternosteru a osobního výtahu a skladem.

Investor	:	Comitia Medical a.s.

Vodičkova 1277/19, Praha 1

IČ : 28915399

Zastoupená Ing. Dušanem Macháčkem

Název akce  : 		Zaměření stávajícího stavu objektu polikliniky

Pod Marijánkou 1906/12,

Praha 6

Místo akce: 	Pod Marijánkou 1906/12, Praha 6 - Břevnov

Stupeň : 	Zaměření stávajícího stavu

Zhotovitel PD : 	M – PROject CZ s.r.o., Vlnitá 60, , Praha 4

Autorizovaná osoba : ing. Lenka Žabková , bytem Holečkova 36, Praha 5, č. autorizačního osvědčení : 0009711

Jiří Koflák, bytem Nerudova 2, Praha 1,

č. autorizačního osvědčení : 0008401

OBSAH A ROZSAH DOKUMENTACE  - zaměření stávajícho stavu objektu:

POLIKLINIKA POD MARJÁNKOU 12/1906, PRAHA 6

A. Průvodní zpráva

V Praze březen 2011				vypracoval: M- Project CZ s.r.o.

Vlnitá 60

Praha 4, 147 00

Tel. 244 46 80 03