- O B S A H :

- Technická zpráva

- - technologické řešení

- - energetická bilance

- - stavebně technologické požadavky

- Soupis zařízení – specifikace

# GASTROPROJEKT

Na Dlážděnce 57, 182 00  Praha 8

tel./fax.: +420 233 379 925

mobil : +420 602 810 571

e-mail: gastroprojekt@cbox.cz

www.gastroprojekt.net

### 1.  Technická zpráva

- - technologické řešení

- - energetická bilance

- stavebně technologické požadavky

Technologické řešení

Stravovací provoz kuchyně a jídelny v rámci objektu – MŠ Bílá Hora, ul. Za Oborou, Praha 6, vychází z daných prostorů, způsobu využívání, provozních a ekonomických požadavků, dále pak dle platných hygienických předpisů, nárokovaných na provozy veřejného stravování. Provoz je situován v 1.N.P objektu, a má sloužit  k možnosti zajištění stravování žáků a personálu mateřské školy.

Základní údaje o provozu:

kapacita kuchyně…………………………………...200 jídel / obědů

z toho 100 obědů pro MŠ

100 obědů  –  expedice mimo

objekt

sortiment……………………………………………..hotová  teplá  jídla, polévky, přílohy,

příprava   svačin ,  ovoce,   zelenina

zeleninové saláty, pečivo, apod.

technologie jídel…………………………………….ze  základních  surovin s využíváním

polotovarů,maso dovážené očištěné

v  kuchyňské   úpravě     (náročnější

produkty dovážené hotové)

nápoje………………………………………………..čaj,  mléčné  nápoje,  ovocné  šťávy,

apod.

systém stravování…………………………………..obslužný

počet zaměstnanců…………………………………cca 4

počet směn…………………………………………..1

energie pro technologii……………………………..elektřina, zemní plyn

Zásobování je prováděno samostatným zásobovacím vstupem, přes prostor příjmu zásob do zázemí provozu, zahrnující skladovou část dělenou dle skladových podmínek a jednotlivých druhů surovin, zajišťující požadované dělení a znemožňující možné nežádoucí ovlivňování jednotlivých částí. Sklady jsou děleny na sklad suchých potravin určený pro uložení potravin nevyžadující chlazení a mrazení, v rámci chodby v zázemí jsou umístěny chladící a mrazící skříně s určením pro jednotlivé druhy surovin, samostatně je řešen sklad zeleniny a brambor v návaznosti na hrubou přípravnu zeleniny. Dále je řešen denní sklad potravin, kancelář, šatna, WC, umyvárna pro personál, samostatná úklidová komora s výlevkou, současně sloužící jako sklad čistících prostředků. Dispozice zázemí dále zahrnuje samostatný sklad odpadků, vybavený chladícím zařízení pro organický odpad a výlevkou pro mytí odpadních nádob. Odvoz odpadků je zajištěn pravidelně a to smluvní firmou. V rámci skladu odpadků je též uvažováno skladování obalů. Na skladové zázemí navazuje kuchyně, která mimo tepelných zařízení sestává z úseků pro čistou přípravu, dělených dle jednotlivých druhů surovin, samostatného úseku určeného pro přípravu svačin a samostatné umývárny kuchyňského nádobí. Výdej jídel probíhá přes prokládací okno do prostoru jídelny, pomocí výdejní linky vybavené vyhřívanými vodními lázněmi, zajišťují uchování jídel v potřebné teplotě před expedicí. Mytí použitého stolního nádobí je zajištěno v samostatné umývárně stolního nádobí, vybavené strojní a ruční mycí částí. Dispoziční umístění umývárny je navrženo jak v návaznosti na prostor jídelny, tak na výdejní linku s vyloučením křížení čistých a nečistých částí. Návrat použitého stolního nádobí do umyvárny je zajištěn pomocí prokládacího okna přímo z jídelny do prostoru umývárny. Expedici jídel, stejně jako likvidaci použitého nádobí zajišťuje personál. Pro expedici hotových jídel v teplé formě mimo objekt, přepravovaných pomocí uzavřených a tepelně izolovaných thermoportů, je navrženo zázemí v návaznosti na kuchyň. Zázemí zahrnuje prostor pro kompletaci a expedici thermoportů, dále pak samostatnou umývárnu thermoportů. Mytí vnitřních GN nádob a skladování je uvažováno v rámci umývárny kuchyňského nádobí. Celková koncepce a dispoziční řešení je patrné z výkresové dokumentace.

Energetická bilance

Instalované příkony pro technologii:

Elektřina………………………………………………………………………….64,3 kW

Zemní plyn……………………………………………………………………….6,8 m3/h

Současnost………………………………………………………………………0,6 – 0,7

Stavebně technologické požadavky

- dveře, druh a úprava  dle účelu, šířka zejména s ohledem na instalaci    technologického vybavení, vč. přístupových tras.

- podlahy v místnostech s vlhkým provozem vodotěsné ve spádu ke vpustím, pod zařízením nespádované.

- stěny (vlhké provozy) – obklad min. 1800 mm.

- vytápění dle ČSN.

- větrání v místnostech, které nelze větrat přirozeně, v kuchyni a umyvárnách, nutno zajistit větrání umělé, příp. s odmlžovacím zařízením.

- elektrická zařízení se připojují na normalizovanou proudovou soustavu, ochrana a pospojování dle ČSN , vč.  osvětlení. Elektrické  vývody  přes el. vypínače na zdi. Prostředí dle ČSN. Volné konce elektrických vývodů minimálně 2000 mm.

### 2.   Soupis zařízení – specifikace

# MŠ – Bílá Hora, ul. Za Oborou, Praha 6

| Pos. | ###### Název zařízení | Ks | El.(kW) | Zem.plyn (m3/h) | Rozměry |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | El. konvektomat, 10x1/1 GN, vč. podstavce, příslušenství a změkčovače vody INSTALACE : el. vývod 400V el.zásuvka 230V st.v. 3/4“ odpad 50 | 1 | 17 |  | 920x725x1570 |
| 2. | Kombinovaný sporák, 4x plyn. hořák, 1x el. pec, 800/900 INSTALACE : zemní plyn 1/2" el. vývod 400V | 1 | 6 | 2,4 | 800x900x900 |
| 3. | # Elektrická smažící pánev, výklopná, 60 ltr. INSTALACE : el. vývod 400V st.v. 1/2“ odpad do vpustě před zařízením | 1 | 18 |  | 800x900x900 |
| 4. | # Plyn.varný kotel, 150 ltr. INSTALACE : zemní plyn 1/2" st.v. 1/2“ odpad do vpustě před zařízením | 1 |  | 2,3 | 800x900x900 |
| 4A. | # Plyn.varný kotel, 100 ltr. INSTALACE : zemní plyn 1/2" st.v. 1/2“ odpad do vpustě před zařízením | 1 |  | 2,1 | 800x900x900 |
| 5. | Vyhřívaný pérový zásobník na talíře, nerez, dvojitý, pojízdný, 450/700 INSTALACE : el. zásuvka 230V | 1 | 1,5 |  | 450x700x900 |
| Pos. | ###### Název zařízení | Ks | El.(kW) | Zem.plyn (m3/h) | Rozměry |
| 6. | Stůl, nerez, 2x spodní police, 1200/700 INSTALACE : 0 | 1 |  |  | 1200x700x900 |
| 7. | Vyhřívaná vodní lázeň, 3x1/1GN, nerez, pojízdná, 1200/700 INSTALACE : el. zásuvka 230V | 1 | 2,4 |  | 1200x650x900 |
| 8. | Vyhřívaná vodní lázeň, 2x1/1GN, nerez, pojízdná, 900/700 INSTALACE : el. zásuvka 230V | 1 | 2 |  | 900x650x900 |
| 9. | Stůl, nerez, 1x spodní police, 2200/700 INSTALACE : 0 | 1 |  |  | 2200x700x900 |
| 10. | Stůl, nerez, spodní část volná pro pos. 17., 1900/700, vestavěný dřez, nerez, jednodílný, 400/400 (vlevo), vč. stojánkové vodovodní baterie s vysokým ramenem INSTALACE : t. v. – st. v. 1/2" odpad 50 | 1 |  |  | 1900x700x900 |
| 11. | Stůl, nerez, 1x spodní police, 1900/700, vestavěný dřez, nerez, jednodílný, 400/400 (vlevo), vč. stojánkové vodovodní baterie s vysokým ramenem INSTALACE : t. v. – st. v. 1/2" odpad 50 | 1 |  |  | 1900x700x900 |
| Pos. | ###### Název zařízení | Ks | El.(kW) | Zem.plyn (m3/h) | Rozměry |
| 12. | Universální kuchyňský stroj, 60 ltr., vč. sady přídavných strojků INSTALACE : el. zásuvka 400V | 1 | 2,3 |  | 720x640x1300 |
| 13. | Stůl, nerez, 1x spodní police, 900/700 INSTALACE : 0 | 1 |  |  | 900x700x900 |
| 14. | Kombinace umyvadlo / výlevka, nerez, 500/700, vč. stojánkových vodovodních baterií INSTALACE : t. v. – st. v. 1/2" odpad 50 | 1 |  |  | 500x700x1250 |
| 15. | Stůl, nerez, spodní část volná pro pos. 17., 1800/700, vestavěný dřez, nerez, jednodílný, 400/400 (vlevo), vč. stojánkové vodovodní baterie s vysokým ramenem INSTALACE : t. v. – st. v. 1/2" odpad 50 | 1 |  |  | 1800x700x900 |
| 16. | Nářezový stroj INSTALACE : el. zásuvka 230V | 1 | 0,3 |  | 450x480x380 |
| 17. | Chladící skříň, 120 ltr. INSTALACE : el. zásuvka 230 V | 4 | 0,2 |  | 600x600x800 |
| 18. | Stůl, nerez, 1x spodní police, 3x zásuvka, 1800/600 INSTALACE : 0 | 1 |  |  | 1800x600x900 |
| Pos. | ###### Název zařízení | Ks | El.(kW) | Zem.plyn (m3/h) | Rozměry |
| 19. | Mycí stroj na stolní nádobí, průchozí, 1xkoš (500/500), vč. změkčovače vody INSTALACE : el. vývod 400V el. zásuvka 230V st.v. 3/4" odpad 60 | 1 | 10,5 |  | 710x740x1510 |
| 20. | Vstupní stůl k pos. 19., nerez, 1300/700, vestavěný dřez, nerez, dvojdílný, 800/500 (vlevo), vč. stojánkové vodovodní baterie s vysokým ramenem a oplachovou sprchou INSTALACE : st.v. – t.v. 1/2" odpad 50 | 1 |  |  | 1300x700x900 |
| 21. | Výstupní stůl k pos. 19., nerez, 700/700 INSTALACE : 0 | 1 |  |  | 700x700x900 |
| 22. | Stůl, nerez, 2x spodní police, 2200/700 INSTALACE : 0 | 1 |  |  | 2200x700x900 |
| 23. | Regál, nerez, 5x police, 1000/450 INSTALACE : 0 | 2 |  |  | 1000x450x1800 |
| Pos. | ###### Název zařízení | Ks | El.(kW) | Zem.plyn (m3/h) | Rozměry |
| 24. | Dřez, nerez, dvojdílný, 1200/700, vč. stojánkové vodovodní baterie s vysokým ramenem a oplachovou sprchou INSTALACE : t. v. – st. v. 1/2" odpad 50 | 1 |  |  | 1200x700x900 |
| 25. | Stůl, nerez, 1x spodní police, 1000/700 INSTALACE : 0 | 1 |  |  | 1000x700x900 |
| 26. | Regál, nerez, 5x police, 1100/500 INSTALACE : 0 | 2 |  |  | 1100x500x1800 |
| 27. | Chladící skříň, 590 ltr. INSTALACE : el. zásuvka 230 V | 4 | 0,4 |  | 700x700x2000 |
| 28. | Mrazící skříň, 590 ltr. INSTALACE : el. zásuvka 230 V | 2 | 0,5 |  | 700x700x2000 |
| 29. | Regál, skladový, 5x police, 900/450 INSTALACE : 0 | 2 |  |  | 900x450x1800 |
| 30. | Regál, skladový, 5x police, 1200/450 INSTALACE : 0 | 1 |  |  | 1200x450x1800 |
| Pos. | ###### Název zařízení | Ks | El.(kW) | Zem.plyn (m3/h) | Rozměry |
| 31. | # Dřez, nerez, jednodílný, 900/700, vč. stojánkové vodovodní baterie s vysokým ramenem a oplachovou sprchou INSTALACE : st.v. – t.v. 1/2" # odpad 50 | 1 |  |  | 900x700x900 |
| 32. | Stůl, nerez, 1x spodní police, 800/700 INSTALACE : 0 | 1 |  |  | 800x700x900 |
| 33. | Stůl, nerez, 2400/700 INSTALACE : 0 | 1 |  |  | 2400x700x500 |
| 34. | Thermoport, 1x1/1GN, 610/390/300 INSTALACE : 0 | 5 |  |  | 610x390x300 |
| 35. | Vozík na thermoporty, 780/480/950 INSTALACE : 0 | 2 |  |  | 780x480x950 |
| 36. | Chladící skříň, 450 ltr. INSTALACE : el. zásuvka 230 V | 1 | 0,3 |  | 600x600x1850 |
| 37. | # Dřez, nerez, jednodílný, 600/700, vč. stojánkové vodovodní baterie s vysokým ramenem a oplachovou sprchou INSTALACE : st.v. – t.v. 1/2" # odpad 50 | 1 |  |  | 600x700x900 |
| Pos. | ###### Název zařízení | Ks | El.(kW) | Zem.plyn (m3/h) | Rozměry |
| 38. | Stůl, nerez, 1x spodní police, 600/700 INSTALACE : 0 | 1 |  |  | 600x700x900 |
| 39. | Škrabka brambor a kořenové zeleniny, odpad vpravo INSTALACE : el. zásuvka 400 V st. v. 3/4“ odpad do vpustě vedle zařízení | 1 | 0,6 |  | 550x550x850 |
| 40. | Podlahový rošt na brambory, 1000/600 INSTALACE : 0 | 1 |  |  | 1000x600x15 |
| 41. | Regál, nerez, 5x police, 1000/500 INSTALACE : 0 | 1 |  |  | 1000x500x1800 |
|  | Doplňující zařízení, kuchyňské nádobí, stolní nádobí, GN nádoby, stolní váhy, apod. – dle upřesnění provozovatele. |  |  |  |  |

Přesné rozměry nerezového technologického vybavení (stoly, dřezy, regály, police, apod.) – nutno doměřit dle skutečné stavby.

Technologické vybavení je uvažováno v celonerezovém provedení s profesionálním charakterem, odpovídajícím standardem, životností a zárukou.

# GASTROPROJEKT

Na Dlážděnce 57, 182 00  Praha 8

tel./fax.: +420 233 379 925

mobil : +420 602 810 571

e-mail: gastroprojekt@cbox.cz

www.gastroprojekt.net