technická ZPRÁVA

O B S A H :

1.	SO 101 – Objekt novostavby mateřské školy	2

1.1.	Dispozice, účel a umístění objektu	2

1.2.	Výkopy, základy	3

1.3.	Hlavní nosné konstrukce, obvodové stěny, překlady	4

1.4.	Příčky, nenosné stěny	4

1.5.	Konstrukce střechy	5

1.6.	Schodiště	5

1.7.	Výplně otvorů - dveře, okna, prosklené stěny, střešní okna	5

1.8.	Podlahy	5

1.9.	Hydroizolace	6

1.10.	Tepelné izolace	6

1.11.	Podhledy	6

1.12.	Omítky, obklady, nátěry, malby	6

1.13.	Zámečnické výrobky	7

1.14.	Klempířské výrobky	7

1.15.	Truhlářské výrobky	7

1.16.	Kompletace	7

1.17.	Návaznost na okolní terén	7

1.18.	Ochrana životního prostředí	7

1.19.	Bezpečnost práce	9

1.20.	Doplňující prvky a vícepráce	10

# SO 101 – Objekt novostavby mateřské školy

## Dispozice, účel a umístění objektu

- Zpracovaná dokumentace řeší návrh novostavby mateřské školy na pozemku bývalé mateřské školy, sloužící v posledním období jako školní družina. Demolice stávajících objektů na pozemku je řešena v samostatné složce dokumentace. Pozemek mezi ulicemi Za oborou a Moravanů je rovinný, se vzrostlou vegetací. Jižní stranou přiléhá k parku, okolní stávající zástavba je tvořena rodinnými domy. Pozemek je oplocen a je přístupný ze západní, jižní a východní strany. Pozemek je tudíž vhodný pro znovuzřízení mateřské školy.

Objekt mateřské školy je navržen jako dvoupodlažní budova s výukovými prostory a s jednopodlažní hospodářskou částí. Je nepodsklepený. Osu mezi výukovou částí a hospodářskou částí tvoří komunikační páteř – vstupní hala se zasklenou střechou. Na pozemku je objekt mateřské školy umístěn osově ve vztahu ke vstupu do parku z Bělohorské ulice.

Z vstupní haly je přístup do dvou oddělení v 1.NP a po dvou dvouramenných schodištích do dvou oddělení v 2.NP. V 1.NP mají oddělení přístup na venkovní terasu. Dále je zde přístup do jídelny, části provozního zázemí a k vedení mateřské školy. V prostoru druhého schodiště je šachta pro hydraulickou plošinu, umožňující bezbariérový přístup do 2.NP. Obě schodiště slouží jako nechráněné únikové cesty. Centrální vstupní hala je zároveň místem setkávání pedagogů školy s rodiči a dětmi, je zde prostor k umístění dětských prací, pořádání vystoupení dětí a besed s rodiči. Z centrálního vstupu mají rodiče přístup do ředitelny a k hospodářce.

Hospodářská část objektu mateřské školy má vlastní vstup spolu s příjezdem pro zásobování ze severní strany pozemku. V hospodářské části je umístěn služební byt 2+kk se samostatným vchodem z východní strany fasády. Provoz kuchyně je navržen s varnou pro úplnou přípravu jídel jak pro mateřskou školu, tak pro ZŠ Falcká.

Stávající oplocení pozemku mateřské školy je v nevyhovujícím technickém stavu a v dokumentaci je počítáno s jeho celkovou obnovou.

V 1.NP je ze společného prostoru vstupní haly vstup do oddělení číslo 1 a 2 a přes dvě samostatná dvouramenná schodiště do oddělení číslo 3 a 4 v 2.NP. Do všech oddělení se vchází přes šatny dětí. Z nich je přístup do umýváren a na WC dětí. Dále pak do šaten učitelek a do úklidových komor. Ze šatny je přístupná pracovna, herna a spací zóna jednotlivých oddělení. Pracovna a herna je od sebe oddělitelná posuvnou dělící stěnou. Obě oddělení na jednotlivých podlažích jsou navzájem přístupná spojovacími dveřmi. Oddělení číslo 1 a 2 má přístup na venkovní terasu, kterou je možné částečně zakrýt ručně ovládanou rolovací markýzou. Dále je v 1. NP ještě situována v prostoru druhého schodiště strojovna pro hydraulickou plošinu, umožňující bezbariérový přístup do 2.NP.

V hospodářské části objektu je situován úsek vedení školy s kanceláří ředitelky, denní místností – sborovnou učitelek a sociálním zařízením. V západní a střední části je umístěna jídelna dětí s venkovní terasou a provoz kuchyně se zázemím. Dále jsou zde sociální zařízení, skladové prostory potřeb a inventáře, technická místnost pro vytápění a přípravu TUV. Úklidové komory. Kancelář hospodářky školy je přístupna jek z prostor zázemí kuchyně tak z vstupní haly.

V severovýchodní části je situován služební byt 2+kk se samostatným vchodem, propojený spojovací chodbou s úsekem vedení školy a společných prostor.

Počty žáků a zaměstnanců:

žáků: 				96

vyučujících: 				8

zaměstnanců + vedení:				8

zastavěná plocha: 		963,00 m2

obestavěný prostor: 	          5790,00 m3

## Výkopy, základy

Z důvodu nepříznivých geologických podmínek v místě stavby – výskyt spraší do hloubky cca 2,7 – 3,3 m – bude objekt založen na základové železobetonové desce tl. 200 mm, železobetonových základových pasech šířky 400 mm, hloubky 800 mm a na pilotách s průměrem 600 mm. Piloty budou dosahovat do potřebné hloubky v dostatečně únosných základových vrstvách pod již zmíněnými sprašemi. Podrobnosti viz statická část dokumentace. Stavební jáma bude provedena po sejmutí ornice v tl. 200 mm v prostoru vytyčené stavby. Vlastní výkopové práce budou spočívat v provedení rýh pro základové pasy do hloubky – 1,240 z úrovně – 0,590 vůči ± 0,000 = 378,20 m n.m. a pro ležatou kanalizaci. Základovou spáru je nutno ochránit před zatopením, srážkové vody odvést mimo bezprostřední blízkost základů objektu. Dle geologického průzkumu z června 2010 je staveniště školy zařazeno do 1 až 2. geotechnické kategorie (ČSN 73 1001). Hladina podzemní vody se nachází v hloubce přes 20m a bude mimo dosah základových konstrukcí. V místě plánovaných zemních prací se dle geologického průzkumu vyskytují  zeminy geotechnického typu GT1 – GT3. Zeminy GT1 – GT3 bude možné těžit běžnými výkonnými stavebními mechanismy.

Na základě radonového průzkumu z dubna 2010 bylo v místě stavby zjištěno, že z hlediska rizika vnikání radonu z podloží do budovy je pozemek se středním radonovým indexem.

!!! Před zahájením výkopových prací je dodavatel stavby povinen prostřednictvím investora si od správců jednotlivých sítí vyžádat jejich přesné vytýčení na místě samém a zajistit jejich požadovanou ochranu!!!

## Hlavní nosné konstrukce, obvodové stěny, překlady

Nosná konstrukce budovy je navržena z monolitického železobetonu a keramického zdiva. Svislé nosné konstrukce tvoří železobetonové monolitické sloupy vnější 240 x 400 mm, vnitřní 400 x 400 mm a obvodové a dělící keramické stěny tl. 240 mm z cihel POROTHERM, vodorovné konstrukce pak železobetonové monolitické desky tl. 220 mm bez průvlaků. Prostorová tuhost objektu je zajištěna příčnými stěnami. Schodiště jsou železobetonová monolitická s rameny ukládanými na zvukově izolační podložku na ozub stropní desky a mezipodesty. Obvodový plášť je vyzdívaný z cihel POROTHERM 24 P+D na termomaltu se zateplením tl. 160 mm z minerální izolace.

Překlady nad otvory ve vyzdívaných obvodových a vnitřních stěnách budou keramické POROTHERM 23,8 a 11,5 a železobetonové monolitické spuštěné ze stropní desky.

## Příčky, nenosné stěny

Vnitřní dělící stěny a příčky mezi třídami, kabinety a v chodbách budou zděny z keramických cihel POROTHERM 30 P+D a 24 P+D, POROTHERM 25 AKU P+D a 19 AKU, 11,5 AKU, POROTHERM 17,5 P+D, POROTHERM 11,5 P+D a 8 P+D. Malta bude použita vápenocementová pevnosti M5 (viz legendy na výkresech).

## Konstrukce střechy

Nosnou konstrukci ploché střechy tvoří rovná železobetonová deska tl. 220 mm se železobetonovými atikami.

Skladby střešního pláště viz příloha č. 11 Tabulky skladeb a povrchů.

## Schodiště

Vnitřní schodiště jsou navržena jako železobetonová monolitická dvouramenná s rameny ukládanými na zvukově izolační podložku. Nášlapná vrstva a podstupnice budou tvořeny keramickou protiskluznou dlažbou. Schodiště budou opatřena kovovým zábradlím kotveným z boku do stupňů a s výplní polí z nerezového děrovaného plechu v rámu dle architektonického návrhu interiéru.

## Výplně otvorů - dveře, okna, prosklené stěny, střešní okna

Okna a vnější dveře, jsou navrženy z hliníkových profilů, zasklené bezpečnostním tepelně a zvukově izolačním dvojsklem s Un = 1,1 W/(m2.K), pro celé okno s rámem pak s Un  1,7 W/(m2.K), s třídou zvukové izolace TZI 4, zajištění předepsaných mikroklimatických podmínek pomocí infiltrace přes těsnění bude garantováno dodavatelem oken, s přípravou pro osazení magnetických kontaktů EZS.

Vnitřní dveře budou dřevěné plné nebo zčásti prosklené do obložkových zárubní. Dle specifikací jednotlivých místností se zvýšenou zvukověizolační schopností Rw 32 dB. Dveře s požární odolností EW 15 DP3 dřevěné, s obložkovou zárubní s požární odolností, které budou součástí dodávky dveří s atestem na požární odolnost.

Pro denní osvětlení 3 místností v hospodářské části je do střechy navrženo 5 světlovodů např. SunPipe SP300.

## Podlahy

Nášlapné vrstvy jsou navrženy dle účelu místnosti a daného prostoru. Na chodbách a schodištích keramická dlažba, v pracovnách, šatnách linoleum atd. V sociálních zařízeních vinylová krytina, v kuchyňském provozu bude protiskluzná dlažba. V technologické místnosti keramická dlažba, ve strojovně a šachtě hydraulické plošiny betonová mazanina s  ochranným nátěrem. Na venkovních terasách bude betonová dlažba a tropické dřevo. Nášlapné vrstvy jsou uvedeny v legendách místností ve výkresové části. Podrobnější skladby jednotlivých podlah jsou v příloze č. 11 Tabulky skladeb a povrchů.

Podlahy musí být oddilatovány pomocí vložených pásků izolace od okolních stěn.

## Hydroizolace

Hydroizolace stavby vůči zemní vlhkosti a zároveň izolace proti střednímu radonu je navržena např. Alkorplan 35034 tl. 2 mm apod. se dvěma ochrannými geotextiliemi min.500 g/m2. Podzemní voda na pozemku nebyla zastižena. V podlahách umýváren a sociálních zařízení je navržena stěrková hydroizolace s armovací mřížkou, tl.5 mm,vytažena na stěny do výše min. 300 mm, v případě keram. obkladu stěn pod celou plochu obkladů.

## Tepelné izolace

Obvodový plášť je zateplen tepelnou minerální izolací (např. Orsil) tl. 160 mm. U soklu do výšky 300 mm nad upravený terén a až na základovou spáru pasu pod terén bude extrudovaný polystyren v tl. 160 mm. Tepelné izolace v podlahách na terénu je navržena z desek XPS tl.100 mm. Kročejová izolace podlah bude tvořena např.Rockwool STEPROCK tl.30 mm. Tepelnou izolace střech tvoří desky XPS Styrodur 3035 CS tl. 240 mm.

Podrobněji viz v příloze č. 11 Tabulky skladeb a povrchů.

## Podhledy

Na chodbách, v  učebnách a kabinetech se uvažuje s kazetovými akustickými pohledy.

Dále jsou navrženy podhledy sádrokartonové, v místnostech s vlhkým provozem ze sádrokartonových desek impregnovaných. Podrobněji viz v příloze č. 11 Tabulky skladeb a povrchů.

## Omítky, obklady, nátěry, malby

Omítky sádrové, malby vícebarevné, obklady keramické na WC a umývárnách do výšky 2100 mm, vícebarevné kombinace. Vnitřní parapet oken v místnostech s obkladem tvořen rovněž z keramického obkladu. Budou použity rohové a ukončovací lišty obkladu, přesná výška obkladu bude upřesněna dle rozměru použitých zárubní. Na chodbách a schodištích budou event. nástřik stěn omyvatelnou barvou odolnou proti otěru. Rohy budou upraveny vložením zpevňujících úhelníků pod omítku.

Podrobněji viz v příloze č. 11 Tabulky skladeb a povrchů.

## Zámečnické výrobky

Zábradlí na schodištích, kovová konstrukce krytů otopných těles, poklopy, podpěry pro jednotky VZT a chlazení, slunolamy, střešní výlez atd. Všechny kovové výrobky bez povrchové úpravy od výrobce budou buď žárově zinkované, případně opatřeny trojnásobným ochranným nátěrem proti korozi.

## Klempířské výrobky

Oplechování atik ploché střechy, okapové žlaby, dešťové svody atd. budou z hliníkového plechu. plechu min tl.0,63 mm dle ČSN 73 3610.

## Truhlářské výrobky

Vnitřní okenní parapety z lisovaných dřevních materiálů, potažených laminem, dřevěné prahy, konstrukce pro spací zónu atd. Veškeré truhlářské výrobky budou opatřeny ochrannými nátěry, podrobnosti dle architektonického návrhu v projektu interiéru.

## Kompletace

Prahové a přechodové lišty kovové. Vstupní čistící a dočisťovací rohože v rámech.

Na všech WC čistící soupravy, držáky na toaletní papír a koše uzavíratelné na toaletní potřeby, nad umývadly zrcadla a zásobníky na tekuté mýdlo a papírové ručníky, koše na papírové ručníky.

Hasicí přístroje budou rozmístěny dle požárně bezpečnostního řešení.

## Návaznost na okolní terén

Zpevněné plochy přilehající k objektu jsou řešeny samostatnou částí projektu. Terén u objektu bude upraven okapovým chodníkem z betonových dlaždic. Před vstupy do objektu budou osazeny čistící rohože.

## Ochrana životního prostředí

Užíváním stavby nebude nijak narušeno životní prostředí. Při stavbě je nezbytně nutné zabránit poškození životního prostředí např. únikem pohonných hmot a olejů ze staveništní techniky do terénu. Dále je nutné dodržovat určené hodiny pro bourací práce a nezatěžovat zbytečným staveništním hlukem okolní zástavbu. Doporučuje se používat takové technologie, které zbytečně hlukem nezatěžují lidský organismus.

Z hlediska odpadů vzniklých při stavbě musí být plněny povinnosti plynoucí z ustanovení § 10 – 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zejména upozorňujeme na plnění povinností vyplývající z ustanovení § 12 odst. 3 a 4 zákona o odpadech.

Na stavbě vzniknou odpady, které dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a další seznamy odpadů, budou zatříděny takto:

Stavební a demoliční odpad:

17 01 01		Beton						kategorie – O

17 01 02		Cihly						kategorie – O

17 02 01		Dřevo						kategorie – O

17 02 02		Sklo						kategorie – O

17 04 05		Železo a ocel					kategorie – O

17 05 04		Zemina a kamení				kategorie – O

17 06 04		Izolační materiály				kategorie – O

17 09 04		Směsné stavební a demoliční odpady	kategorie – O

Vytříděný stavební a demoliční odpad by měl být přednostně nabídnut k recyklaci. Neupravené stavební a demoliční odpady kategorie „O“ dle Katalogu odpadů je možno podle vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb.,o podrobnostech s nakládání s odpady, ukládat pouze na zabezpečené skládky kategorie S III (S-OO).

Znečištění ovzduší způsobuje stavební činnost. Jedná se zejména o zemní práce, dopravu materiálu, práce ve vnějším prostoru  apod., tyto práce je nutno provádět co nejopatrněji. Problematiku řeší zákon č. 218/1992, kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami. Dále je nutno respektovat zák. č. 86/2002 Sb. ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem

-	nepřipustit provoz dopravních prostředků, které produkují ve výfukových plynech více škodlivin, než stanoví vyhláška o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

-	zamezit nadměrnému vzniku prašnosti v prostoru výstavby

-	prašnost při manipulaci se sutí a zeminou snížit účinnými protiprašnými opatřeními (neskladovat materiál na volném prostranství a urychleně jej odvážet

-	ochrana proti znečišťování komunikací

-	vyloučit znečišťování komunikací především uplatňováním preventivních opatření

-	nepřipustit výjezd znečištěných vozidel a stavebních strojů na veřejné komunikace, v případě kdy přes uplatnění opatření dojde k znečišťování veřejných komunikací, zajistit jejich vyčištění

-	zabezpečit přepravovaný náklad na dopravních prostředcích tak, aby nedocházelo k jakémukoli rozptýlení a tím k znečišťování veřejných komunikací.

Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti.

## Bezpečnost práce

Na stavbě smí pracovat jen osoby proškolené a starší 18 let. Bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků při práci ve výškách nad 1,5 m musí být zajištěna odpovídajícím lešením. Elektrická rozvodná zařízení musí být provedena odborně podle příslušných předpisů, ve správné dimenzi a nesmí být vystavena mechanickému poškození. Osoby bez elektrotechnické kvalifikace nesmějí provádět odborné elektrotechnické práce. Svařování ocelových konstrukcí smí provádět jen osoby se svářečskými zkouškami.

Při práci a provádění stavby je nutné dodržet zásady bezpečnosti práce dle vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízeních ve znění vyhl. č. 207/1991 Sb. a vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích.

Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu a příslušné závazné technické normy a předpisy.

Při provádění stavby je nutno aplikovat ustanovení ČSN DIN 18920 - Sadovnictví a krajinářství - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.

Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle vyhl. č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (včetně příloh). Stavební práce budou prováděny v běžné denní době od 7 – 18 hod. (§ 12 odst.5) a dodavatel bude maximálně dbát, aby práce byly prováděny s co nejnižší hlučností.

Dodavatel stavby je povinen se řídit veškerými platnými normami ČSN, které se týkají provádění staveb a musí dodržovat všechny technologické postupy a předpisy dané výrobci materiálů a hotových dílů použitých při výstavbě.

## Doplňující prvky a vícepráce

Při provádění stavby se tak mohou vyskytnout další prvky např. klempířských výrobků nebo při změně navržených materiálů a technologií po vybrání dodavatele stavby. Dále se mohou vyskytnou vícepráce způsobené např. změnou tras vedení rozvodů podle dodaných technologických zařízení jednotlivých profesí a z toho vyplívající nové prostupy, dle požadavků profesí apod.

!!! Projektant upozorňuje, aby s těmito problémy již bylo počítáno v celkových nákladech stavby. !!!