# TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K REALIZACI

pro stavbu

Oprava bytu Rooseveltova 615/34, byt č.18, dveře č.4

Praha 6

Investor:			Městská část PRAHA 6

Čs. Armády 23

160 52 Praha 6

IČO:00063703

DIČ: CZ00063703

### zhodnocení současného stavu konstrukcí

Byt je v současné době volný. Před jeho předáním k dalšímu užívání je potřeba provést celkovou opravu. Jedná se o výměnu podlahových krytin, opravu omítek, výměnu rozvodů ZTI, výměnu dveřních výplní a rozvodů elektro. Světlá výška v místnostech bude zachována.

### BOURACÍ PRÁCE

### Odstraní se podlahová krytina z PVC v obývacím pokoji, předsíni, komoře, ložnici a kuchyni.

### Keramická dlažba se odstraní na WC, v předsíni a koupelně. V obývacím pokoji s kuchyní se odstraní celá skladba podlahy s násypem. Rozpočet obsahuje i náhradu záklopu z prken na stropních trámech deskami OSB, o které bude rozhodnuto podle stavu prken po jejich obnažení. Demontují se všechny zařizovací předměty, svítidla a rozvody elektro. Pro vodiče nové elektroinstalace budou ve stěnách a stropech vyfrézovány drážky. Vysekají se drážky pro rozvod UT ve zdi a v podlaze. V koupelně, kuchyni a na WC bude odstraněn původní keramický obklad. Vybourají se zárubně v kuchyni a mezi předsíní a obývacím pokojem. Zbourá se příčka mezi kuchyní a předsíní. Demontuje se kuchyňská linka. V koupelně se demontuje stávající okno.

### PŘÍČKY

### Bude zazděn dveřní otvor mezi předsíní a obývacím pokojem. Zazdí se prostupy po rozvodech instalací. Vyzdí se nová příčka kuchyně a komory.

OMÍTKY

Rýhy rozvodů ZTI, UT a elektroinstalace budou vyplněny hrubou maltou. Provedou se hladké omítky pod nové obklady v koupelně, v kuchyni a na WC. Ostatní plochy stěn a příček budou potaženy štukem.

### PLYNOINSTALACE

Rozvod plynu bude demontován.

### IZOLACE PROTI VODĚ

Na podlaze koupelny a WC se provede stěrková izolace se soklem 10cm. V místě vany bude provedena svislá stěrková izolace do výšky 2m. V napojení vodorovné izolace na soklík a ve svislých rozích u vany bude nalepena systémová dilatační pružná páska.

### UT

Původní radiátory budou demontovány a po provedení zasekání rozvodů do podlah a stěn a po dokončení keramických obkladů se provede zpětná montáž. Bude demontován stávající plynový kotel a namontuje se nová bytová stanice.

### ZTI

Po demontáži původních rozvodů budou provedeny nové rozvody ZTI v kuchyni, koupelně,

a na WC. Bude namontována nová kombi mísa WC, v koupelně umyvadlo a vana. V kuchyni bude provedena příprava pro dřez, pračku a myčku nádobí. V koupelně bude demontován ohřívač TUV.

ELEKTROINSTALACE

V celém bytu bude provedena nová elektroinstalace. Vymění se jističe v bytové rozvodnici. Do kuchyně bude proveden samostatný přívod pro sporák, pračku a myčku. Do koupelny bude proveden samostatný přívod pro pračku. Bude samostatný přívod pro bytovou stanici. Vodiče budou rozvedeny ve vyfrézovaných drážkách.

Bude doplněn bytový rozvod pro televizní signál se zásuvkami.

VZDUCHOTECHNIKA

Větrání na WC, v kuchyni a v koupelně bude původními okny.

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Na oknech budou seřízena kování. Do koupelny se osadí nové zdvojené okno.

PODLAHY Z DLAŽDIC

Na WC a v koupelně bude položena keramická dlažba. Provede se podkladní vyrovnávací stěrka.

KERAMICKÝ OBKLAD

Nový obklad se provede v koupelně do výšky 2m, na WC do výšky 1,6m. V kuchyni bude obklad za kuchyňskou linkou. Styčná spára s dlažbou bude vyspárována silikonovým tmelem.

PODLAHY POVLAKOVÉ

### PVC podlaha bude provedena v komoře, ložnici, obývacím pokoji, předsíni a kuchyni. Položí se podklad vyrovnaný stěrkou.

### PODLAHY SKLÁDANÉ

### Neprovádí se.

### NÁTĚRY, MALBY

Celý byt bude nově vymalován. Všechny zárubně a dveře budou natřeny. Podlahy, radiátory a zařizovací předměty budou při provádění maleb zakryty. Praskliny v rozích ložnice budou zatmeleny s bandáží.

ÚKLID

Po dokončení stavebních úprav, budou prostory v celém bytu uklizeny a vyčištěny, včetně umytí oken. Společné prostory v domě budou denně udržovány v čistotě, pravidelným mytím a úklidem.

### vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

Realizované stavební úpravy nebudou vykazovat negativní účinky na okolní prostředí. Zhotovitel stavby bude omezovat prašnost a hlučnost v průběhu realizace stavby. Tento problém bude řešen v režimech stavebních prací s příslušným dodavatelem stavby. Do stavby nebudou zabudovány žádné výrobky, o kterých by bylo v době provádění stavby známo, že jsou škodlivé. Na veškeré konstrukce včetně povrchových úprav musí být použity materiály s potřebnými ekologickými parametry a certifikáty. S odpady vzniklými při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 6/2005 Sb. O nakládání s komunálním a stavebním odpadem. Vzniklé odpady se rovněž řídí kategorizací a katalogem odpadů, vyhlášenými vyhláškou č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady.

### způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Při stavebních pracích budou dodrženy ustanovení Vyhlášky č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

a Nařízení vlády č. 272/2011 Sb o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

ZÁVĚR

Všechny použité materiály a prvky musí odpovídat příslušným ČSN a musí mít všechny atesty

pro použití v České republice (Zákon č. 22/1997 Sb., Nařízení vlády č.163/2002 a 190/2002).

B Příloha – výkaz výměr

V Praze dne 31.12.2019                                                                                     Ing. Ladislav Konečný