- OBSAH   ZPRÁVY:

1.	Architektonické a stavebně technické řešení	2

1.1.	Účel objektu	2

1.2.	stavebně Technické řešení	2

1.2.1.	Architektonické řešení	2

1.2.2.	Dispoziční řešení	3

1.2.3.	Přístup a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	3

1.3.	Kapacity, užitkové prostory, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění	4

1.3.1.	Kapacity	4

1.3.2.	Denní osvětlení a oslunění	4

2.	Technické a konstrukční řešení objektu	5

2.1.	Technické řešení	5

2.2.	Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí	5

2.3.	Způsob založení	6

2.4.	Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí	6

2.5.	Dopravní řešení	10

2.6.	Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího PROSTŘEDÍ, PROTIRADONOVÁ opatření	11

2.7.	Dodržení obecných požadavků na výstavbu	11

3.	Stavebně technická část	11

3.1.	Stavební část	11

3.1.1.	Bourací práce	11

3.1.2.	Zemní práce	11

3.1.3.	Základy	12

3.1.4.	Svislé konstrukce	12

3.1.5.	Vodorovné konstrukce	13

3.1.6.	Střecha	13

3.1.7.	provětrávaná fasáda	13

3.1.8.	Schodiště	13

3.1.9.	Výtahy	13

3.1.10.	Podlahy	13

3.1.11.	povrchy	14

3.1.12.	Výplně otvorů	14

3.1.13.	Izolace proti vodě	14

3.1.14.	Tepelné izolace	14

3.1.15.	Akustické izolace a požadavky	14

3.1.16.	Sádrokartonové podhledy a konstrukce	15

3.1.17.	Konstrukce zámečnické	15

3.1.18.	Konstrukce tesařské	15

3.1.19.	Konstrukce klempířské	15

3.1.20.	Nátěry	15

3.1.21.	Malby	15

3.1.22.	Ostatní	16

3.2.	Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu objektu	16

3.3.	Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí	16

3.4.	Seznam použitých norem	16

# Architektonické a stavebně technické řešení

## Účel objektu

Projekt řeší přístavbu a stavební úpravy stávajících nebytových prostor ve 2.PP-1.NP objektu č.p.1084/15a, ulice Zelená, K.Ú. Dejvice. Od 2.NP až po 4.NP, respektive 5.NP se v objektu nacházejí byty. Do nich nebude v souvislosti s projektem nijak zasahováno.

Projektem řešený prostor je v současné době využit jako divadlo pro cca 150 diváků, včetně příslušného zázemí. Záměrem projektu je navýšení kapacity divadla na max.196 sedících diváků, rozšíření jeviště do nové dvorní přístavby, úprava divadelních balkonů, zvětšení skladovacích prostor divadla, úprava toalet pro diváky a částečná úprava hygienického zázemí pro herce ve 2.PP. Součástí úpravy bude i rozšíření divadelního klubu s barem do dvora objektu a úprava příslušné technologie. Účel objektu se úpravami nemění.

## stavebně Technické řešení

### Architektonické řešení

Stavba bude probíhat ve stávajícím objektu a ve stávajícím dvoře, který se nachází v zastavěné oblasti Prahy 6 v Dejvicích. Jedná se o bytový dům nepravidelného půdorysu, v jehož přízemí a podzemní části se nacházejí komerční prostory, zahrnující divadlo, kavárnu, dále společné prostory k bytovému domu. Objekt se nachází v ul. Zelená č.p. 1084 a má dva vstupy č.o.15 a č.o.15a. Uliční část objektu u vstupu č.o.15 má pět nadzemních podlaží, podkroví, půdu a dvě podzemní podlaží. Uliční část objektu u vstupu č.o.15a má čtyři nadzemní podlaží, podkroví, půdu a dvě podzemní podlaží. Dvorní část objektu má čtyři nadzemní podlaží a dvě podzemní podlaží. Součástí objektu jsou dvě přístavby ve dvoře pravidelného půdorysu. Přístavba u východní fasády má dvě podzemní a jedno nadzemí podlaží a plochou střechu. Obsahuje zázemí stávajícího divadla. Přístavba u jižní fasády v západní části pozemku má jedno podzemní podlaží a plochou střechu. Nachází se zde divadelní klub. Stávající dvůr tvoří zpevněné plochy s přístupem k průjezdu v ulici Zelená. S uliční částí objektu sousedí další bytové domy. Vzhledem k situování objektu v centru pražské aglomerace je zde dobrá dostupnost MHD.

Záměrem projektu je navýšení kapacity divadla na max. 196 sedících diváků, rozšíření jeviště do nové dvorní přístavby, úprava divadelních balkonů, zvětšení skladovacích prostor divadla, úprava toalet pro diváky a částečná úprava hygienického zázemí pro herce ve 2.PP. Součástí úpravy bude i rozšíření divadelního klubu s barem do dvora objektu a úprava příslušné technologie. Stávající přístavba na východní straně objektu bude prodloužena a provedena i na jižní fasádě objektu. Tato přístavba bude mít plochou extenzivní střechu (viz. D.2.4.1 Zahradní a krajinářské úpravy), jedno nadzemní a dvě podzemní podlaží, výška atiky nové přístavby bude v úrovni atiky stávající přístavby +3,680 = 212,500 m n.m. V úrovni terénu dvora budou umístěny po obvodu objektu anglické dvorky kryté pochozími rošty.

Fasáda nové přístavby je navržena jako zateplená provětrávaná fasáda, v kombinaci panelů z prolamovaných plechů tahokovu a svislých hranolů (viz D.1.1.8 Architektonické detaily). Tato úprava bude provedena včetně stávající přístavby, po demontáži původního obložení (stávající zateplení zůstane ponecháno). Fasáda je určena pro vedení popínavé různorodé vegetace (viz. D.2.4.1 Zahradní a krajinářské úpravy).

V západní části pozemku se na jižní fasádě objektu nachází přístavba obdélného půdorysu z r.2001 s plochou nepobytovou střechou, o jednom podlaží, částečně pod úrovní terénu stávajícího dvora. V přístavbě je zrealizován divadelní klub. Projekt počítá s rozšířením této přístavby směrem do dvora tak, aby se zvětšila nyní nedostatečná kapacita divadelního klubu. Výška atiky této přístavby bude totožná se stávající a bude v úrovni +0,850 = 209,670 m n.m. Střecha rozšíření bude plochá, nepobytová s kačírkem, jakožto na stávajícím divadelním klubu. Vzhledem k tomu, že se tato přístavba nachází převážně pod úrovní terénu, bude prostor před oknem přístavby svahován betonovou prefabrikovanou konstrukcí až do úrovně stávajícího dvora. Tato konstrukce umožňuje následnou výsadbu rostlin a vytvoření ozeleněného svahu před oknem divadelního klubu (viz. D.2.4.1 a D.1.1.8)

Fasáda této přístavby bude provedena jako kontaktní zateplovací systém s tenkovrstvou omítkou s barevností shodnou se stávajícím objektem.

### Dispoziční řešení

Stávající objekt – prostory divadla

Řešené prostory stávajícího divadla se nacházejí v 1.NP, 1.PP a 2.PP objektu č.p.1084/15a. Hlavní vstup do divadla je z ulice Zelená v 1.NP přes pokladnu divadla po schodišti do úrovně 1.PP, kde se nachází divadelní sál. Na úrovni 1.NP je foyer, pokladna, šatna pro diváky a kanceláře sloužící divadlu, do kterých není v rámci projektu zasahováno. Na úrovni 1.NP je také horní část hlediště - elevace, balkóny a místnost režie, v nové přístavbě jsou pak umístěny tech. místnosti přístupné z 1.PP.

Na úrovni 1.PP je kromě divadelního sálu dále chodba, toalety pro veřejnost a divadelní klub. Dále se zde nachází sklad kulis a ústředna EPS a ERO. V úrovni 1.PP je divadelní sál přístupný vchodem ze dvora v severovýchodní části objektu, který umožňuje bezbariérový přístup do sálu.

Jako druhý únikový východ ze sálu slouží venkovní schodiště v jižní části půdorysu mezi objektem divadelního klubu a stávající budovou.

Jeviště divadla je umístěno v jižní části půdorysu a přiléhá k obvodové stěně objektu. Hlediště divadla je tvořeno samostatnou ocelovou konstrukcí, dva divadelní balkony jsou rovněž ocelové, přístupné po schodištích z úrovně sálu. Projekt počítá se zachováním stávající dispozice divadla. Dojde k rozšíření jeviště divadla do nové dvorní přístavby vytvořením nového portálu v obvodové stěně stávajícího objektu. V 1.PP dále dojde k úpravě toalet pro diváky a rozšíření divadelního klubu.

Úroveň 2.PP je přístupná dvěma schodišti po stranách zádní části jeviště. Ve 2.PP se nacházejí prostory zázemí divadla, zejména divadelní šatny, plynová kotelna, sklady rekvizit a kostýmů, technické místnosti pro vzduchotechniku, dílna a strojovna chlazení. Dispozice 2.PP zůstane zachována, pouze dojde k úpravě šaten pro herečky vč. sociálního zázemí.

Přístavba dvorního objektu – prostory divadla

Stávající dvorní objekt bude rozšířen tak, aby vznikla logická jednotná hmota objektu přístavby, přiléhající ke stávajícímu objektu v jeho východní a jižní části. V této přístavbě vznikne prostor propojený se stávajícím divadelním sálem a dojde tím k rozšíření jeviště v úrovni 1.PP a 1.NP. Ve vzniklých prostorech na úrovni 1.NP bude umístěna nová strojovna vzduchotechniky a strojovna ZOKT a další potřebné technické zázemí. Ve 2.PP dojde k rozšíření půdorysu objektu touto přístavbou. Vzniklé prostory budou sloužit jako rozšířené zázemí pro herce.

Přístavba dvorního objektu – divadelní klub

Projekt počítá s rozšířením divadelního klubu do dvora. Jedná se o jednopodlažní přístavbu ke stávajícímu objektu se stejnou výškou střechy. Vzhledem k tomu, že je stávající divadelní klub převážně pod úrovní terénu dvora, bude i toto rozšíření pod úrovní terénu dvora. Prostor před oknem přístavby bude svahován betonovou prefabrikovanou konstrukcí až do úrovně stávajícího dvora.

### Přístup a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Projekt je řešen v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Jedná se o změnu dokončené stavby, prostory pro kulturu. Bezbariérový přístup do divadla je zajištěn v 1.NP z ulice Zelená k divadelní pokladně. Přístup do divadelního sálu je bezbariérový, stávající, ze dvora objektu přístupném domovním průjezdem z ulice Zelená. Výškový rozdíl mezi úrovní dvora a úrovní sálu je řešen stávající plošinou pro vozíčkáře. V úrovni divadelního sálu je k dispozici samostatná WC kabina pro vozíčkáře. Koncept řešení je ponechán stávající. Nové výtahy nejsou navrženy.

Vzhledem k navýšení kapacity hlediště je v souladu s §8 odst. 1 Vyhlášky č. 398/2009 Sb. v hledišti navrženo 5 míst pro vozíčkáře. Vzhledem k provozu divadla je první řada sedadel demontovatelná a požadovaný počet míst pro vozíčkáře se zřizuje před každým představením dle aktuálního požadavku.

V souladu s §8 odst. 2 Vyhlášky č. 398/2009 Sb. je navrženo zařízení umožňující indukční poslech.

Při nedodržení průchozího prostoru nebo při celé uzavírce se navrhne bezpečná a vzdálenostně přiměřená náhradní bezbariérová trasa, a to včetně přechodů pro chodce. Tato trasa musí být označena mezinárodním symbolem přístupnosti.

Všechny zábory musí být dostatečně výrazně označeny a v noci i osvětleny, aby nedošlo k úrazům či dopravním nehodám. Kolem výkopů je nutné vybudovat (rámový) plot s výplní a dotykovou lištou pro nevidomé.

Pro realizaci úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace musí být použity pouze schválené materiály s příslušnými atesty – viz nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12. 03. 04.

## Kapacity, užitkové prostory, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

### Kapacity

- kapacita hlediště								196 osob

- zastavěná plocha včetně angl. dvorků – přístavba			cca 93 m2

- zastavěná plocha – stávající prostory divadla				cca 558 m2

- zastavěná plocha celkem (divadlo)					cca 651 m2

- obestavěný prostor - přístavba					     	cca 786 m3

- obestavěný prostor - stávající prostory divadla				cca 5022 m3

- obestavěný prostor celkem (divadlo)					cca 5808 m3

### Denní osvětlení a oslunění

Oslunění

V souladu s novelou PSP (nařízení č. 14/2018 Sb. HMP) není oslunění pobytových místností posuzováno.

Denní osvětlení:

Pobytové místnosti – kanceláře – se nacházejí v 1NP s okny do dvorní části objektu, orientovanými jižním směrem. Vzhledem ke skutečnosti, že tato část objektu není stavbou dotčena ani měněna její funkce, stav zůstává původní a studie denního osvětlení není zpracována.

Umělé osvětlení

Osvětlení bude navrženo v souladu s požadavky ČSN 734301/Z3, na intenzity osvětlení pracovních prostor Em, maximální mezní hodnotu indexu osvětlení UGRL, rovnoměrnost osvětlení U0 (Em/U0) a minimální index podání barev ve výšce srovnávací roviny,

- vstupní haly 200 lx

- chodby 100 lx

- schodiště 100 lx

- recepce 300 lx

- sociální zařízení 200 lx

- technické zázemí 200 lx

- sklady 150 lx

- vedlejší prostory 200 lx

- Garáže 300 lx/75 lx

Při výběru svítidel je nutno dodržet intenzitu osvětlení všech prostor v souladu 
s ČSN 73 4301/Z3 a ČSN EN 12 464-1.

# Technické a konstrukční řešení objektu

## Technické řešení

viz odstavec 1.2.2_Dispoziční řešení

## Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí

Dle tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí, které musí projektované objekty splňovat, hovoří ve svých ustanoveních ČSN 73 0540 „Tepelná ochrana budov„.

Obalové, vnitřní stavební konstrukce objektu (včetně výplní otvorů) budou navrženy tak, aby splňovaly minimálně požadované hodnoty součinitele prostupu tepla UN (W.m-2.K-1) uvedené v ČSN 73 0540-2. Navrhované součinitele prostupu tepla UN stavebních konstrukcí a jejich porovnání s požadovanými hodnotami normou ČSN 73 0540-2. Tyto hodnoty jsou dodrženy u přístavby. Ve stávajícím objektu jsou obvodové zdi nezatepleny s ohledem na požadavky památkové ochrany.

## Způsob založení

Předpokládá se založení na základové desce. Podrobně viz konstrukční část D.1.2.

## Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí

Vlivy na ovzduší

Fáze výstavby

V období výstavby bude dočasným zdrojem znečišťování ovzduší vlastní prostor staveniště, kde bude docházet k produkci znečišťujících látek z provozu stavebních strojů a ke vzniku sekundární prašnosti z pohybu stavebních mechanismů a při nakládání se sypkými materiály. Dalším zdrojem znečištění budou pohyby nákladních aut po okolních komunikacích. Tyto zdroje budou po časově omezenou dobu působit na své nejbližší okolí.

Po dobu výstavby je doporučeno provádět na stavbě následující opatření pro omezení vlivů stavební činnosti na kvalitu ovzduší a na obyvatele žijící v okolí plánované stavby (dle Metodiky pro stanovení produkce emisí znečišťujících látek ze stavební činnosti a stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM10, MŽP ČR, 2016).

Plnění následujících doporučení bude minimalizovat emisní příspěvky v průběhu stavebních prací:

- V průběhu celé výstavby provádět důsledné čištění a v případě potřeby oplach aut před výjezdem na komunikace (nebo instalace čistícího systému, např. vibrační rohože, vodní lázně s tlakovým čištěním nebo kombinace omytí a přejezdů přes retardéry), pravidelně čistit povrch příjezdových a odjezdových tras v blízkosti staveniště (okamžitě po znečištění). V době déle trvajícího sucha zajistit pravidelné skrápění staveniště, čištění staveništních ploch a komunikací provádět zásadně za mokra.

- Zajistit, aby řidiči nákladních automobilů po příjezdu na stavbu a po dobu čekání na stavbě vypnuli motor.

- Preferovat napájení elektřinou nebo používání baterií před využíváním generátorů na naftový nebo benzinový pohon.

- Kontrolovat technický stav strojní techniky a podmínky na staveništi (technický stav hrazení, povětrnostní podmínky, dostupnost protiprašných opatření) před zahájením jednotlivých etap stavebních prací.

- Zaplachtovat automobily, které budou odvážet materiál s frakcí menší než 4 mm.

- Neprovádět nejvíce prašné demoliční práce v době silného proudění větru směrem k zástavbě, která by mohla být prašností negativně ovlivněna nebo provádět skrápění prašných operací.

- Izolovat nakládání s odpady (sutí) od okolního prostředí, stejně tak pomocí fólií či tkanin zamezit případnému úniku prašnosti do okolního prostředí.

- Při postupném odvážení odpadu ze stavby odstranit (či umístit do kontejnerů) přednostně jemnou suť a suché materiály, až později hrubší části a vlhký materiál. Odvážený materiál by neměl být hutněn na místě.

- Pro manipulaci se sutí a sypkými odpady při demolicích používat uzavřené shozy. Uzavírat kontejnery na suť, pokud nejsou právě využívány.

- Pokud je to možné, provést nejprve demolici vnitřních konstrukcí a ponechat obvodové zdi a okna, které budou sloužit jako ochrana proti úniku prachových částic do okolí.

- Používat tryskové rozprašování vody. Je to vysoce univerzální metoda, která brání enormnímu zvlhčení materiálu, a přitom dosahuje významného omezení prašnosti.

- V průběhu výstavby instalovat po obvodu staveniště plné oplocení nebo oplocení s tkaninou, a to o min. výšce 2 m.

- Při vrtání pilot nebo kotev používat skrápění nebo odsávání.

- Při rozrušování konstrukcí (demolice, řezání, broušení atd.) používat skrápění nebo odsávání, tlakovou vodu nasazovat účelně – pro cílené skrápění prašných operací.

Fáze provozu

Po zprovoznění záměru bude zdrojem znečišťování ovzduší vyvolaná automobilová doprava na okolní komunikační síti a parkování vozidel v profilu uličních prostranství v okolí stávajícího divadla.

Záměr nebude novým zdrojem znečišťování ovzduší. Jedná se o již existující, provozovanou stavbu. Navýšení automobilové dopravy bude velmi malé a nezpůsobí s ohledem na stávající znečištění ovzduší v území překročení imisních limitů dle platné legislativy.

Příspěvky záměru lze očekávat velmi malé a nevýznamné, a to především v kontextu stávajícího znečištění ovzduší, kdy jsou plněny imisní limity dle platné legislativy.

Vlivy na hluk

Ve fázi provozu bude zdrojem hluku pouze minimální obslužná automobilová doprava na okolní komunikační síti

Potřeba dopravy v klidu (parkování a odstavování vozidel) byla bilancována na základě Pražských stavebních předpisů, nařízení č.14/2018 Sb., hl. m. Prahy (dále jen PSP). Celkem je nutné pro předmětný záměr realizovat minimálně 1 návštěvnické stání, maximálně 2 návštěvnická stání. Vyvolaná doprava záměrem bude s ohledem na množství nových parkovacích stání zanedbatelná.

Výstavba i provoz stavby bude v denní i noční době vyhovovat požadavkům nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (ve znění pozdějších předpisů).

Vlivy na povrchové a podzemní vody

Nároky na vodu ve fázi výstavby budou odpovídat danému typu stavby.

Bude využito stávající napojení rekonstruovaného objektu na kanalizaci. V prostoru staveniště budou dle aktuálních potřeb dodavatele stavby rozmístěny mobilní chemická WC. Odpadní vody z chemických WC budou pravidelně vyváženy a likvidovány specializovanou firmou.

Voda pro účely stavby a pro zajištění hygieny pracovníků bude zajištěna z vodovodních rozvodů objektu. Připojení a odběr vody bude možný po uzavření smlouvy o odběru. Počáteční stav na měřidle spotřebované vody bude zaznamenán ve stavebním deníku. V blízkosti případných mobilních WC budou rozmístěny kanystry na vodu, jež budou sloužit pracovníkům stavby k pokrytí potřeb hygieny. Tato voda bude na místo pravidelně dovážena.

Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení povrchů ploch staveniště, zejména  vozovek.

Odvodnění povrchových ploch na nezpevněném terénu bude zajištěno vsakem do nezpevněného terénu.

Ve fázi výstavby bude pro ochranu vod před negativními účinky z provozu stavebních mechanizmů respektována následující opatření:

- Zhotovitel stavby bude odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku.

- Zvýšená pozornost bude věnována technickému stavu dopravních a stavebních mechanismů z hlediska jejich ekologické nezávadnosti.

- Budou prováděny pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů.

- Stavba bude prováděna takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, povrchových a podzemních vod cizorodými látkami.

- Budou zajištěny vhodné sorpční prostředky k likvidaci eventuálních havarijních úniků ropných látek z dopravních prostředků.

- V případě úniku ropných látek budou neprodleně zahájeny sanační práce a s kontaminovanou zeminou a vodou zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Ve fázi provozu budou vznikat v souvislosti s posuzovanou stavbou nároky na potřebu vody i splaškové odpadní vody.

Plánovaná přístavba bude napojena na stávající veřejný vodovodní řad. Vodovodní přípojka je do objektu zaústěna úrovni 2. PP uliční budovy. Toto napojení zůstane beze změny. Vodoměrná sestava bude zachována beze změny.

Princip odvodnění splaškových a dešťových vod nebude oproti stávajícímu stavu měněn. Odpadní vody jsou z území odváděny jednotným kanalizačním systémem do ulice Zelená.

Likvidace srážkových vod je navržena v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5), kde je upřednostněno hospodaření se srážkovými vodami, jejich vsakování a zadržování a místní využívání.

Stavba významně neovlivní odtokové poměry v ploše pozemku. Dešťové vody budou odvedeny z pozemku pomocí retenční nádrže napojené bezpečnostním přepadem do jednotné kanalizace v ulici Zelená. Retenční nádrž se zřizuje pro akumulaci dešťové vody z nově navržených střech, podrobně řešeno v části D.1.4.2.

Množství odváděných splaškových vod bude odpovídat potřebě vody a jejich kvalita bude svým složením odpovídat běžným komunálním odpadním vodám typické pro městskou aglomeraci. Kvalita odpadních vod při vypouštění do kanalizace musí splňovat kanalizační řád.

Odpadní vody z podzemních garáží budou svedeny do bezodtokých vysychajících jímek, odkud budou v případě většího množství vody čerpány a odváženy speciální firmou – oprávněnou osobou na základě uzavřené smlouvy. Odpadní vody z jímky budou likvidovány na městské čistírně odpadních vod.

Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje

Pozemky dotčené stavbou jsou v současné době z převážné části zastavěny nebo zpevněny. Nebude tedy docházet k dalšímu záboru půdy. Zastavěná plocha přístavby činí cca 93 m2.

Záměrem nedojde k záboru pozemků náležících do zemědělského půdního fondu (ZPF) ani určených k plnění funkce lesa (PUPFL).

Významné terénní úpravy se v souvislosti s posuzovaným záměrem nepředpokládají. Ke změně místní topografie nedojde. K ovlivnění stability půdy ani její erozi docházet nebude.

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje: V zájmovém území nejsou v Geofondu ČR (Česká geologická služba) registrována žádná chráněná ložisková území, poddolované území ani sesuvné území. Rovněž při terénní pochůzce nebyla žádná taková území zjištěna. Při rekonstrukci objektu a realizaci přístavby nedojde k významnému zásahu do horninového prostředí. Zemní práce se v souvislosti se stavbou nepředpokládají.

Ke kontaminaci půdy ve fázi provozu záměru docházet nebude. Riziko kontaminace půdy může vzniknout v průběhu výstavby, a to v důsledku úniků pohonných hmot a olejů z mechanizačních prostředků v prostoru staveniště. Riziko je však velmi malé a lze jej minimalizovat udržováním předepsaného technického stavu veškeré mechanizace, její preventivní pravidelnou údržbou a dodržováním bezpečnostních předpisů. V případě kontaminace půdy či horninového prostředí je nutné znečištěnou zeminu odtěžit a příslušným způsobem sanovat. Stávající kontaminace půdy není očekávána.

Vlivy záměru spojené s nakládáním s odpady

Odpady vznikající ve fázi výstavby jsou podrobně popsány v kap. B.8 Zásady organizace výstavby.

Po uvedení objektu do provozu se předpokládá výskyt běžného odpadu odpovídající využití objektu – zázemí pro personál divadla a hlediště divadla.

Uvedením stavby do provozu nedojde k produkci žádného nového druhu odpadu, který by v současnosti v území nevznikal.

Ve fázi provozu záměru budou vznikat především druh odpadu 20 03 01 – směsný komunální odpad. Množství vznikajícího směsného komunálního odpadu bude minimalizováno tříděním a odděleným sběrem. Vytříděny mohou být zejména papír a lepenka (20 01 01), sklo (20 01 02), plasty (20 01 39) a biologicky rozložitelný odpad (20 02 01). Tyto vytříděné složky lze umísťovat do barevně odlišených nádob umístěných v místě shromažďování dopadu. Směsný komunální odpad bude shromažďován v kontejnerech na směsný komunální odpad umístěných v rámci vyhrazených místností pro uložení odpadu.

Při údržbě zeleně patřící k objektu bude za provozu vznikat biologicky rozložitelný odpad (20 02 01 – biologicky rozložitelný odpad). Předpokládá se prořez dřevin, opad listí atd. Firma zajišťující údržbu zahrady by měla odpad předávat oprávněné osobě k biodegradaci (kompostování).

Veškeré odpady budou na základě smluv (budou předloženy při kolaudaci objektu) odstraněny organizacemi, které mají povolení k nakládání s odpady.

Nebezpečný odpad „N“ se za běžného provozu v záměru vyskytovat nebude. Případný nebezpečný odpad vznikající např. při údržbě objektu bude odstraněn smluvně přímo firmou provádějící servis objektu.

- Seznam předpokládaných druhů odpadů vznikajících ve fázi provozu

| Kód druhu odpadu | Název odpadu | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 15 | Odpadní obaly; absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené |  |
| 15 01 | Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) |  |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O |
| 15 01 07 | Skleněné obaly | O |
| 15 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy |  |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N |
| 15 02 03 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 | O |
| 20 | Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru |  |
| 20 01 | Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01) |  |
| 20 01 01 | Papír a lepenka | O |
| 20 01 02 | Sklo | O |
| 20 01 08 | Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven | O |
| 20 01 21 | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N |
| 20 01 23 | Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky | N |
| 20 01 29 | Detergenty obsahující nebezpečné látky | N |
| 20 01 30 | Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29 | O |
| 20 01 35 | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 | N |
| 20 01 36 | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 | O |
| 20 01 39 | Plasty | O |
| 20 02 | Odpad ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) |  |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O |
| 20 03 | Ostatní komunální odpady |  |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O |
| 20 03 03 | Uliční smetky | O |
| 20 03 07 | Objemný odpad | O |

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady

Celý investiční záměr bude ve fázi výstavby a provozu záměru spojen s produkcí odpadů, které z hlediska celkového množství i z hlediska druhů odpadů nemohou významně ohrozit životní prostředí.

Návrh počtu odpadových kontejnerů v rámci záměru

Odpady budou ukládány na stejném místě jako ve stávajícím stavu. K navýšení počtu kontejnerů s ohledem na rozsah stavby docházet nebude.

Odvoz odpadu je zajištěn smluvně oprávněnou osobou (firmou) k nakládání s odpady.

Celkem je navrženo 5 nádob o objemu á 360 l na směsný komunální odpad. Tyto kontejnery jsou umístěny ve stávajícím dvoře objektu.

## Dopravní řešení

Popis dopravního řešení

V rámci dopravního řešení stavba zůstává beze změn. Dostavbou dochází k mírnému navýšení HPP objektu.

Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Objekt nemá realizováno žádné nové dopravní napojení.

Doprava v klidu

Potřeba dopravy v klidu (parkování a odstavování vozidel) je vybilancována na základě Pražských stavebních předpisů z roku č.14/2018 (dále jen PSP). Celkem je nutné pro předmětný záměr realizovat minimálně 1 návštěvnické stání, maximálně 2 návštěvnická stání. Vzhledem k absenci prostoru, který by byl vyčleněn pro parkování. Podle PSP, §33, odst. 4 je parkování návštěvníků umožněno umístit do profilu uličních prostranství. V okolí stávajícího divadla je v místních komunikacích vyznačena jak fialová, tak modrá parkovací zóna. Tyto zóny umožní po uhrazení poplatku parkování návštěvníkům divadla.

| BILANCE DOPRAVY V KLIDU DLE PSP 14/2018 Sb. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEJVICKÉ DIVADLO, PRAHA 6 |  |  |  | POČET STÁNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUNKCE | HPP | UKAZATEL ZÁKLADNÍHO POČTU STÁNÍ HPP m2 / 1 st. | ZÁKLADNÍ |  |  |  |  | PŘEPOČET DLE ZÓNY č. |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | MIN. |  | MAX. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30% |  | 75% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (90%) |  | (X%)* |  |
|  |  | [m2] |  | CELKEM | VÁZANÁ | NÁVŠT. | VÁZANÁ | NÁVŠT. | VÁZANÁ | NÁVŠT. | VÁZANÁ | NÁVŠT. |
|  | DIVADLO | 182 | 60 | 3,0 | 20% | 80% | 0,6 | 2,4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| CELKEM |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |
| CELKEM |  | 182 |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |

## Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího PROSTŘEDÍ, PROTIRADONOVÁ opatření

Ochrana proti radonu:

Přístavba

Na základě Protokolu o stanovení radonového indexu z 19.8.2022, se jedná o pozemek s nízkým radonovým indexem. Bude provedena preventivní ochrana před ozářením radonu z podloží. Základová konstrukce bude provedena jako ŽB černá vana s instalovanou protiradonovou folií z mPVC v jedné vrstvě tl. 1,5 mm. Folie bude instalována pod základovou desku a ŽB stěny pod úrovní terénu.

Stávající objekt

Ve stávajícím objektu bylo provedeno měření objemové aktivity radonu pro pobytové místnosti. Za daných podmínek měření není překročena referenční úroveň OAR (300 Bq/m3). Referenční hodnota maximálního Hx (1 µSv.h-1) v měřených obytných nebo pobytových místnostech není překročena. Dodatečná opatření pro stávají objekt nejsou navrhována.

Ochrana proti bludným proudům:

Přístavba

V místě stavby se nepředpokládají bludné proudy.

Stávající objekt:

Pro stávající objekt není ochrana před bludnými proudy navrhována, předpokládá se stávající asfaltová hydroizolace.

## Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Projektová dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhláškou Pražské stavební předpisy. Dále jsou plněny v části přístavby podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb. Projekt dále splňuje podmínky: Nařízení vlády 361/2007 Podmínky ochrany zdraví při práci.  Dále jsou respektovány požadavky norem požárních atp.

# Stavebně technická část

## Stavební část

### Bourací práce

Bourací práce jsou zpracovány viz část D.1.1.3b_bourací práce.

Bourací práce obsahují jednotlivé dílčí části v interiéru, zejména příčky a nenosné konstrukce, konstrukce hlediště, jeviště, konstrukcí pro závěs divadelní techniky, demontáže vybraných podhledů a částí podlah.

V rámci rozšíření divadelního sálu bude v obvodové stěně objektu vybourán portál na výšku od 1PP po strop 1NP a šířku divadelního sálu. Postup bourání včetně zajištění stávajících konstrukcí je nutno koordinovat dle instrukcí v části D.1.2 – stavebně konstrukční řešení. Součástí zásahů do vnitřních nosných konstrukcí je rovněž vybourání technického mezipatra se stávající strojovnou a rozšíření divadelního kukátka. Podrobně řešeno v části D.1.2 – stavebně konstrukční řešení.

Vzhledem k rozšíření divadelního klubu dojde k bourání části stávající obvodové ŽB stěny objektu divadelního klubu. Podrobně řešeno v části D.1.2 – stavebně konstrukční řešení.

V případě zásahů do svislých konstrukcí pro zbudování prostupů pro instalace budou do otvorů vloženy dodatečné překlady dle návrhu statika.

### Zemní práce

Zemní práce proběhnou pro provedení stavební jámy.

V rámci přípravy území pro novou výstavbu bude odstraněn stávající strom, který je v kolizi s přístavbou. Pro kácení dřevin není nutné samostatné povolení.

### Základy

Geologické poměry zájmového území jsou ve smyslu klasifikace stavenišť dle ČSN EN 1997-1,2 charakterizovány jako složité, a to z důvodu relativně nízké únosnosti zemin v úrovni potenciálního plošného založení. Nové konstrukce jsou geotechnicky náročné a jedná se tedy o 3. geotechnickou kategorii plošného zakládání. U přístavby dvorního objektu se předpokládá základová spára na rozhraní deluviálně-splachových sedimentů (představovaných písčitými jíly saCl (F4/CS), písčitou hlínou saSi (F3/MS) a hlinitými jíly siCl (F6/CL) převážně tuhé/pevné konzistence) a jílovitoprachovité břidlice zcela zvětralá až zvětralé.

Založení přístavby je navrženo s ohledem na vyloučení ovlivnění nosných konstrukcí stávajícího domu 1084/15 a zároveň s ohledem na omezení sednutí přístavby na základové desce tl.400 mm podporované mikropilotami. Mikropiloty jsou navrženy s průměrem vrtu do 200 mm s výztužnými trubkami 108/10 mm.

Stávající objekt je založen plošně na základových pasech. Obvodová stěna stávajícího objektu byla již v minulosti podchycena. Pro stojky, které budou osazeny v ostění otvoru pro rozšíření jeviště, se provedou ve stávajících základech domu nové příčné roznášecí bloky průřezu 600/700 – délky cca 1.8 m, každý blok bude podporován 3 mikropilotami po šesti z každé strany jižní obvodové dvorní zdi. Celkem zde tedy je navrženo provedení 12 ks mikropilot, 6 ks na každé straně budoucího otvoru.

Zajištění stavební jámy

Zajištění stavební jámy bude provedeno v nezbytném rozsahu a to zejména v místech, kde není možné provést svahovanou jámu vzhledem k hranicím pozemků. Realizace stavební jámy si vyžádá zajištění sousedních objektů, včetně ponechaného stávajícího uličního objektu. Zajištění stavební jámy je navrženo mikrozáporovým pažením rozpíraným do konstrukce stávající domu ve 2 výškových úrovních. Do vrtu průměru min.220 budou v osových vzdálenostech po 1.3 m vloženy mikrozápory z ocelových tyčí HEB140, ve dně jámy budou zabetonovány ve vrtu.  Převázky z tyčí Larsenn IIIn budou osazeny ve dvou výškových úrovních a budou zapuštěny mezi zápory, půdorysně po 2.6 m. Ocelové rozpěry z tr. průměru 159/10 budou osazeny ve dvou výškových úrovních a budou rozepřeny do stávající budovy, prioritně v úrovni stropních konstrukcí. Mezi zápory se osadí dřevěné pažiny tl. 80 mm, povrch pažení se vyrovná stříkaným betonem tl. 50-100 mm se sítí KARI 8/150 tak, aby po vložení tepelné izolace z XPS tvořil vnější stranu bednění monolitické konstrukce přístavby. Při realizaci bude kontrolováno provedení podchycení v rámci průběhu výkopových prací a postup prací a řešení zajištění bude řízen dozorujícím geotechnikem.

### Svislé konstrukce

Stávající objekt

Stávající zdivo je různých tlouštěk z keramických cihel plných pálených. Stávající akustické přizdívky v divadelním sále jsou z VPC cihel. Stávající schodiště budou v úrovni 2.PP částečně demontována kvůli montáži mikropilot a roznášecím blokům dle D.1.2., stávající části budou zachované.

Nenosné zdivo – stávající nenosné zdivo se dělí na přizdívky a akustické předstěny v sále. Na základě průzkumu se jedná o zdivo z cihel pálených plných, případně z pórobetonových tvárnic či cihel vápenopískových. V rámci rekonstrukce interiéru toalet pro diváky budou použity příčky pórobetonové. Nové dělící příčky mezi WC kabinami jsou provedeny ze systémových sanitárních příček dle D.1.1.8 architektonické detaily.

Nová přístavba

Objekt přístavby je navržen jako ŽB monolitická konstrukce, v podzemní obvodový plášť tl. 300 mm, nadzemní tl. 200 mm, s provětrávanou fasádou se zateplením minerální vatou. Konstrukce přístavby objektu je dilatačně oddělena od stávajícího zděného objektu.

Anglické dvorky – betonové montované

Nenosné zdivo - příčky oddělující různé provozy zděné z pórobetonových tvárnic.

Rozšíření divadelního klubu

Rozšíření divadelního klubu je navrženo jako jednopodlažní ŽB monolitická konstrukce, obvodový plášť tl. 200 mm, staticky spojená se stávajícím objektem divadelního klubu. Fasáda objektu je provedena jako kontaktní zateplovací systém s izolací z XPS a EPS, v provedení s tenkovrstvou probarvenou omítkou.

### Vodorovné konstrukce

Stávající objekt

Do stávající stropní konstrukce 2.PP dojde k vybourání otvoru pro nové propadliště.

Ve 2PP bude ve skladu rekvizit vytvořena v základové desce šachta pro instalaci nákladní nůžkové plošiny. Základová konstrukce bude provedena v souladu s částí D.1.2.

Divadelní sál

V divadelním sále se nacházejí zejména montované konstrukce jeviště, hlediště a divadelních balkonů. Jedná se o zámečnické konstrukce.

Přístavba

Vodorovné konstrukce jsou monolitické železobetonové desky.

Anglické dvorky budou betonové.

Rozšíření divadelního klubu

Vodorovné konstrukce jsou navrženy jako ŽB monolitické desky, podrobně popsané v části D.1.2.

### Střecha

Střechy přístavby dvorního objektu

Střechy přístavby jsou navrženy ploché s klasickým pořadím vrstev, s asfaltovou hydroizolací a kačírkem, s tepelnou izolací z expandovaného polystyrenu.

Nad úroveň atiky vystupují technologické objekty.

Jedná se o plochou nepochozí střechu. Střecha je spádována do vpustí a voda odvedena do retenční nádrže. Přístup na střechu objektu je zajištěn mobilním žebříkem ze dvora objektu. Žebřík je součástí vybavení stávajícího divadla.

### provětrávaná fasáda

Dosluhující fasáda stávající přístavby z roku 2001 bude demontována. Dvorní přístavby, stávající a navrhovaná, budou jednotnou fasádou spojeny do vizuálně kompaktního celku. Nová fasáda je navržena jako zateplená provětrávaná s atypickou pohledovou konstrukcí pro popínavé rostliny.

Fasáda řešena dle D1.1.8 Architektonické detaily.

### Schodiště

Ve stávajícím objektu zůstanou zachována původní schodiště, ve 2.PP dojde kvůli realizaci roznášecích bloků a mikropilot k jejich částečné demontáži – po dokončení bude betonové schodiště opět vylito. V rámci přístavby dojde k výstavbě dvou schodišť, která navazují na stávající. Předpokládá se realizace deskových prefabrikovaných ramen ukládaných přes akustické podložky na ozub monolitických desek podest a mezipodest.

### Výtahy

Osobní výtahy nejsou nově navrhovány. Pro přístup imobilních do divadelního sálu je zachována stávající plošina ze dvora objektu. Ve 2PP bude nově instalována nákladní nůžková hydraulická plošina pro převoz materiálu pro provoz divadla mezi 2PP a 1PP. Nůžková plošina bude obsluhována výhradně proškoleným personálem a bude splňovat požadavky na bezpečnost provozu.

### Podlahy

Stávající podlahy jsou v nedotčených prostorách stavbou ponechány. V prostorách dotčených stavbou dojde k výměně podlahy. Nové podlahy budou ve standardu betonové a podle požadavků budou na základní povrch z betonu aplikovány podlahy keramické, vinylové, pryžové nebo dřevěné. Podklad je univerzální. V hygienických zařízeních budou provedeny stěrkové hydroizolace.

Přechody mezi různými podlahovými povrchy budou řešeny dilatačními lištami pod podlahovou krytinu. Od svislých konstrukcí budou podlahy oddilatovány páskou. Pro podlahové povrchy mohou být použity pouze takové materiály, jež splňují podmínky stanovené vyhláškou 268 Sb. (součinitel smykového tření,..). Podlahy také musí splňovat požadavky definované v části D.1.3. PBŘ

### povrchy

Povrchy jsou řešeny výkresy v D.1.1.8 Architektonické detaily.

### Výplně otvorů

Nové okno je navrženo z dřevěných europrofilů a bezpečnostním zasklením. Prvky na fasádě pro ukončení VZT a ZOKT výdechů budou kryty protidešťovými žaluziemi, jejichž rozměry budou přizpůsobeny rastru fasády.

Stávající dveře budou v maximální míře ponechány a repasovány. Dveře musí splňovat požadavky definované v části D.1.3. PBŘ. Všechny zamykatelné dveře, stávající i nové, musí být sjednoceny na systémem s generálním klíčem, vložky stávajících dveří, které to nebudou umožňovat budou vyměněny nebo bude zamezeno zamykání.

### Izolace proti vodě

Podzemní podlaží jsou navržena jako černá vana, v souvrství je navržena hydroradonová foliová izolace. Stropy mimo budovy pod terénem jsou navrženy s povlakovou krytinou asfaltovou krytinou typu SBS jako dvouvrstvý systém.

Izolace střech jsou navrženy jako povlaková krytina typu SBS - dvouvrstvý systém.  Tato izolace bude vytažena na atiky střech a technologické výdechy.

Hydroizolace v hygienických zařízeních je navržena ze stěrkových izolací. Tyto jsou v místech sprchových koutů do výšky 2000 mm, jinak 500mm na stěny. Stěrkové hydroizolace budou provedeny dle technologických předpisů výrobce.

### Tepelné izolace

Tepelné izolace budou z běžných stavebních materiálů, jednotlivé izolace splňují doporučené normové požadavky součinitele prostupu tepla konstrukcemi a jsou podrobně řešeny výkresovou dokumentací.

Fasáda stávajícího objektu je nezateplena. Zateplení je provedeno pouze na nové přístavbě a nové střeše. Zateplení je provedeno 180 mm z minerálních vláken v systému provětrávané fasády s obkladem. Izolace v souvrství je kryta pojistnou folií. Pod úrovní terénu je tepelná izolace provedena z extrudovaného polystyrenu. Ta je vytažena min 300 mm nad úroveň terénu.

Tepelnou izolaci ploché střechy tvoří průměrně 200 mm tepelného izolantu vhodného pro použití na střešní konstrukce.

Skladba konstrukcí včetně tepelných izolací zajišťuje u jednotlivých konstrukcí parametry dle odstavce 2.2.

### Akustické izolace a požadavky

Stávající divadelní prostory jsou kvůli snížení přenosu z prostoru jeviště a hlediště především do chráněných prostorů bytového charakteru odděleny od konstrukce objektu stávající zděnou předstěnou. V místech, kde dojde kvůli stavebním úpravám k narušené této předstěny, bude doplněna tak, aby funkce oddělení prostoru sálu od nosné konstrukce objektu zůstala zachována. Stávající skladba předstěny byla zjištěna stavebními sondami do konstrukce:

- (Stávající nosné stěny s omítkou),

- ORSIL UNI tl. 50 mm ve vzduchové mezeře,

- PE fólie

- Vzduchová mezera tl. 50 mm,

- Zdivo z cihel vápenopískových 2DF neděrovaná s rozměry 240 x 115 x 113 mm, tl. zdiva 115 mm,

- Vápenocementová omítka tl. 20 mm.

Nad stávajícími schodišti budou demontované stávající podhledy a budou nahrazeny novými akustickými.

V předstěně budou osazeny všechny dveře umístěné v konstrukcích mezi jeviště – hlediště a ostatní prostory.

Předstěna nesmí být nikde „na tuho“ spojena s nosným zdivem. Toto bude kontrolováno.

V divadelním sále je instalován těžký akustický podhled. Skladba podhledu je dle provedené sondy:

-	(Stávající ŽB deska tl. 120 mm),

-	Desky ORSIL S tl. 80 mm připevněné přímo na ŽB desku,

-	ISOVER ISOPHEN tl. 120 mm ve vzduchové mezeře a lepený svisle kolem obvodových stěn,

-	Volná vzduchová mezera tl. 300 mm,

-	Ocelové I profily osazené přes roznášecí ocelové pláty a desky SYLOMER tl. 50 mm do kapes v obvodových stěnách,

-	ANHYDRIT tl. 180 mm, ρ = 1250 kg/m³,

-	Ocelový plech tl. 3 mm (akustické hledisko) s výztuhami jako těsné ztracené bednění.

V místech, kde bude kvůli výstavbě podhled demontován, je nutné provést obnovení podhledu a zachovat stávající akustickou funkci celé konstrukce.

Nová přístavba

Přístavba bude od stávajícího objektu dilatována, nebude docházet k šíření hluku konstrukcí. VZT jednotka bude uložena na silomerové bloky. VZT potrubí bude osazeno tlumiči hluku na přívodu i na odvodu. VZT potrubí a technologické potrubí nebude pevně spojeno s konstrukcí objektu, bude pružně odděleno.

Podrobné řešení je v části projektu B.2.1. Akustická studie

### Sádrokartonové podhledy a konstrukce

Ve vybraných prostorách bude proveden sádrokartonový podhled dle tabulek místností.

### Konstrukce zámečnické

Jako zámečnické konstrukce budou provedeny přístupy do tech.místností, konstrukce hlediště, nosná konstrukce jeviště a jeho propadlo, konstrukce balkonů a jejich přístupových schodišť. Balkóny budou svařeny nebo montovány z ocelových válcovaných profilů. Tyto konstrukce jsou řešeny v rámci D.1.2. a D.1.1.8.

V rámci zámečnických konstrukcí jsou řešena dále všechna ochranná zábradlí se svislým členěním. Výška zábradlí je navržena v souladu s ČSN 74 33 05. Na stěně schodišť budou umístěna madla ve v. 900 mm. Dále budou dodány rošty anglických dvorků, typové doplňkové výrobky - instalační dvířka, apod – dle tabulek výrobků.

### Konstrukce tesařské

V rámci tesařských konstrukcí budou osazeny vnitřní parapety oken.

### Konstrukce klempířské

Klempířské výrobky, oplechování fasády, atiky, oplechování u technologických poklopů apod. – bude v systémovém provedení, lakované, v odstínu dle výběru architekta. Klempířské výrobky budou provedeny v souladu s ČSN 733610 a budou provedeny dle technologického předpisu výrobce (vkládání vyrovnávačů roztažnosti a tp.). Lemování konstrukcí bude dotěsněno silikonovým tmelem. Klempířské výrobky přímo související s asfaltovou krytinou budou v systémovém provedení dle dodané krytiny a budou součástí dodávky krytiny.

### Nátěry

Zámečnické výrobky vnitřní – 2 x základní nátěr  + barva. Kvalitní antikorozní nátěr polyuretanový - jeden nátěrový systém základního a vrchního. V případě, že jsou navrženy exteriérové ocelové prvky, které nejsou nerezové, budou tyto žárově zinkovány. Veškeré dřevěné konstrukce budou opatřeny ochrannou impregnací. Stěny společných prostor budou opatřeny barevným omyvatelným nátěrem.

### Malby

Převážně otěruvzdorný nátěr, ve vlhkých provozech s protiplísňovou přísadou. Nátěr bude proveden ve dvou vrstvách. Viz D.1.1.8. architektonické detaily.

### Ostatní

Materiály použité na stavbu musejí mít „prohlášení o shodě“.

Materiály použité na stavbě budou aplikovány dle technologických předpisů výrobce.

Prostory určené pro pobyt osob s omezenou schopností pohybu a orientace budou odpovídat požadavkům vyhlášky č.398/2009 Sb.

## Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu objektu

Veškeré bourací a výkopové práce budou prováděny dle postupu stanoveného v části D.1.2. Bourání otvoru v nosné stěně bude koordinováno se statikem.

## Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Zvláštní důraz je třeba klást na kontrolu hutnění podsypů objektu a provedení hydroizolací objektu. Budou prováděny běžné kontroly konstrukcí – kontrola výztuže, instalací a pod.

## Seznam použitých norem

Hlavní použité podklady

ČSN 73 0035 (1986) - Zatížení stavebních konstrukcí, změna 3

ČSN EN 1991-1-3 (2006) - Zatížení konstrukcí – Obecná zatížení - Zatížení sněhem

ČSN 73 0540+Z1 (2011) - Tepelná ochrana budov-část 2: požadavky

ČSN 73 0580 (1999) - Denní osvětlení budov-část 1: základní požadavky

ČSN 73 0600 (2000) - Hydroizolace staveb-základní ustanovení

ČSN 73 1001 (1988) - Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy

ČSN 73 1101 (1981) - Navrhování zděných konstrukcí

ČSN 73 1201 (1986) - Navrhování betonových konstrukcí

ČSN 73 1401 (1998) +Z1,Z2 - Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN 73 1901 (1999) - Navrhování střech

ČSN P ENV 13670-1 (2001) - Provádění betonových konstrukcí

ČSN 73 2601 (1989) - Provádění ocelových konstrukcí

ČSN 73 3050 (1987) - Zemní práce (jen s ohledem na zatřídění těžitelnosti zemin)

ČSN 73 3610 (2008) – Navrhování klempířských konstrukcí

ČSN 73 4130 (2010) - Schodiště a šikmé rampy

ČSN 74 3282 - Ochranná zábradlí

ČSN 74 4505 - Podlahy, společná ustanovení