09/201

Obsah technické zprávy

1.	Úvod	2

1.1	Popis objektu, investor a zpracovatelé dokumentace	2

1.2	Projektové podklady, použité předpisy a programy	2

1.3	Užitná zatížení stropních konstrukcí	3

1.4	Klimatická zatížení – Zatížení sněhem	3

1.5	Klimatická zatížení – Zatížení větrem	3

1.6	Přírodní seismicita	3

1.7	Dynamické zatížení	3

1.8	Zatížení dočasná a montážní	3

1.9	Kombinace zatížení	3

2	Charakteristika konstrukce.	4

2.1	Zásady pro provádění stavebních prací	4

3	Inženýrsko-geologické poměry, založení objektu	5

4	Přístavba a rekonstrukce	6

4.1	Přístavba	6

4.2	Stavební jáma	6

4.3	Zásahy do stávajících konstrukcí	6

4.4	Základy	7

4.5	Průhyby konstrukcí	8

5	Stabilita a prostorová tuhost	8

6	Přesnost výstavby, postup výstavby, pracovní spáry, technologické přestávky, průhyby konstrukcí.	8

7	Společná a závěrečná ustanovení.	8

# Úvod

## Popis objektu, investor a zpracovatelé dokumentace

Předmětem tohoto projektu je přístavba a stavební úpravy stávajících nebytových prostor ve 2.PP-1.NP budovy č.p.1084/15a, ulice Zelená, k.ú. Dejvice v Praze 6

Zpracovatelem stavebně-technické části a hlavním inženýrem projektu je AED project, a. s., Pod Radnici 1235/2a, 150 00 Praha 5.

Zpracovatelem stavebně-konstrukční (statické) části projektu je společnost ArtStat s r.o. se sídlem v ul. Gorazdově 5/355, 120 00 Praha 2.

Zodpovědným projektantem statické části je Ing. Jan Šulcek, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb, číslo autorizace ČKAIT 0005043.

Statická část projektu je zpracována na základě architektonicko-stavební části dokumentace a dalších níže uvedených podkladů.

## Projektové podklady, použité předpisy a programy

Projektové řešení bylo zpracováno na základě následujících podkladů:

- Přístavba a stavební úpravy stávajících nebytových prostor ve 2.PP-1.NP objektu č.p.1084/15a, ulice Zelená, k.ú. Dejvice, AED projekt, a. s., Pod Radnici 1235/2a 150 00 Praha 5, dokumentace pro provedení stavby – stavebně technická část, listopad 2024.

- Archivní projektová dokumentace přístavby a rekonstrukce – leden 2001.

- Závěrečná zpráva - stavebně-technický průzkum – NV Engineering s.r.o., U Průhonu 20, 17000 Praha 7 – Holešovice, červenec 2022.

Při návrhu a posuzování nosných konstrukcí se postupovalo podle následujících norem, předpisů a odborné technické literatury:

- ČSN EN 1990		Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

- ČSN EN 1991-1	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí

- ČSN EN 1992-1	Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí

- ČSN EN 1993-1	Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí

- ČSN EN 1996-1	Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí

- ČSN EN 1997-1	Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí

- ČSN EN 206 - A2	(732403) „Beton: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda“

- ČSN 732601 „Provádění ocelových konstrukcí.“

- ČSN ISO 9690 (73 1215) – „Klasifikace podmínek vnějšího prostředí působícího na beton a vyztužené konstrukce“

- ČSN 73 0210 „Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění“

- ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla

- ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy

Pro statický výpočet a dimenzování konstrukcí byly použity následující výpočtové programy:

- SCIA Engineer Professional 2018.1.3039

- Beton EC 3D ver. 2, FINE spol. s r.o.

- Ocel-FIN EC, ver.2, FINE spol. s r.o.

- GEO 5 – ver.11.29, FINE spol. s r.o.

- Tabulkový procesor aplikace Microsoft Excel

- AutoCAD 2012 (grafické zpracování)

## Užitná zatížení stropních konstrukcí

Užitné zatížení stropů je uvažováno charakteristickými hodnotami takto:

Kat. C – chodba, terasy, balkony			 		4,0 kN/m²

Kat. C2 – divadla se zabudovanými sedadly				4,0 kN/m²

Kat. C1 – plochy kavárny a klubu					3,0 kN/m²

kat. H –   nepřístupná střecha						0,75 kN/m²

Součinitel pro všechna stálá zatížení (vlastní tíha konstrukce, skladby, fasády atd.) je g = 1,35 Součinitel zatížení pro užitná zatížení je q = 1,5

## Klimatická zatížení – Zatížení sněhem

Staveniště se nachází podle klasifikace ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem v l. sněhové oblasti, pro kterou platí charakteristická hodnota zatížení sněhem sk = 0,7 kN/m². Součinitel zatížení pro zatížení sněhem je q = 1,5.

## Klimatická zatížení – Zatížení větrem

Zatížení větrem je uvažováno podle ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem. Podle znění této normy se staveniště nachází v I. větrové oblasti, ve které se uvažuje výchozí základní rychlost větru vb,0 =22,5 m/s, kategorie terénu III. Součinitel zatížení pro zatížení větrem je q = 1,5.

## Přírodní seismicita

Zájmová oblast je dle mapy seizmických oblastí České republiky v ČSN EN 1998-1 zařazena do oblasti s referenčním žádným špičkovým zrychlením podloží (NA.2.6.). Dle normy ČSN EN 1998-1 není třeba nosnou konstrukci dimenzovat na zatížení přírodní seismicitou.

## Dynamické zatížení

V objektu nebude instalováno žádné nestandardní technologické zatížení, které by vyvozovalo dynamické účinky na nosné konstrukce. S dynamickým zatížením proto není ve výpočtu uvažováno.

## Zatížení dočasná a montážní

Zatížení během provádění stavby je uvažováno podle ČSN EN 1991-1-6 Zatížení konstrukcí – Část 1-6: Obecná zatížení – Zatížení během provádění. Součinitele zatížení F a ψ pro zatížení během provádění se uvažuje dle normy ČSN EN 1990, přílohy A1.

## Kombinace zatížení

Základní kombinace zatížení jsou uvažována v souladu ČSN EN 1990 včetně zavedení redukčních součinitelů dle základní normy a Národního aplikačního dokumentu (NAD).

Nepříznivá kombinace:

Výraz (6.10a): 1,35 Gkj.sup + 1,5 ψ0,1 Qk,1 + 1,5 ψ0,i Qk,i + 1,0 Fp

Výraz (6.10b): 1,35 ∙ 0,85 Gkj.sup + 1,5 Qk,1 + 1,5 ψ 0,i Qk,i+ 1,0 Fp

Příznivá kombinace:

Výraz (6.10a): 1,0 Gkj.inf + 1,0 Fp

Výraz (6.10b): 1,0 Gkj.inf + 0,0 Qk,1 + 1,0 Fp

Kombinace zatěžovacích stavů jsou uvedeny ve statickém výpočtu. Jednotlivé kombinace byly stanoveny s ohledem na skutečnou možnost současného působení jednotlivých druhů zatížení při provozu budov nebo při jejich výstavbě. Z kombinací byly určeny maximální účinky na konstrukci od veškerých zatížení, které působí na konstrukce.

# Charakteristika konstrukce.

Stavba bude probíhat ve stávajícím zděné budově z počátku 20. stol a ve stávajícím dvoře, který se nachází v zastavěné oblasti Prahy 6 v Dejvicích. Jedná se o bytový dům nepravidelného půdorysu, v jehož přízemí a podzemní části se nacházejí komerční prostory, zahrnující divadlo, kavárnu, dále společné prostory k bytovému domu. Uliční část objektu u vstupu č.15 má pět nadzemních podlaží, podkroví, půdu a dvě podzemní podlaží. Uliční část objektu u vstupu č.15a má čtyři nadzemní podlaží, podkroví, půdu a dvě podzemní podlaží. Dvorní část objektu má čtyři nadzemní podlaží a dvě podzemní podlaží. Součástí objektu jsou dvě přístavby ve dvoře, pravidelného půdorysu. Železobetonová konstrukce přístavby z roku 2001 u východní fasády má dvě podzemní a jedno nadzemí podlaží a plochou střechu. Obsahuje zázemí stávajícího divadla. Přístavba je též železobetonová konstrukce u jižní fasády v západní části pozemku má jedno podzemní podlaží a plochou střechu. Nachází se zde divadelní klub. Stávající dvůr tvoří zpevněné plochy s přístupem k průjezdu v ulici Zelená.

Záměrem projektu je navýšení kapacity divadla na max. 200 diváků, rozšíření jeviště do nové dvorní přístavby. Součástí úpravy bude i rozšíření divadelního klubu s barem do dvora objektu a úprava příslušné technologie. Stávající přístavba na východní straně objektu bude prodloužena a provedena i na jižní fasádě objektu. Tato přístavba bude mít plochou nepobytovou střechu, jedno nadzemní a dvě podzemní podlaží, výška atiky nové přístavby bude v úrovni +3,680 = 212,500 m n.m. Veškeré nové konstrukce přístavby budou navrženy z železobetonu.

## Zásady pro provádění stavebních prací

Tyto je nutno dodržovat ve všech částech a podlažích.

- Pro provádění prací bude třeba zpracovat plán monitoringu dotčených konstrukcí.

- Je vyžadovaná dílenská dokumentace na ocelové konstrukce hlediště, jeviště, balkonu a přilehající k nim schodiště

- Je vyžadovaná dílenská dokumentace i pro výkresy výztuže železobetonových monolitických konstrukci.

- Komínové průduchy sloužící jako nosné zdivo budou vyčištěny a odmaštěny, následně zabetonovány postupně po 1/3 výšky patra nebo vyzděné na plnou cihlu P20 na MC10.

- Před provedením každého zásahu je nutné ověřit skutečný stav konstrukce v daném místě.

- Před dělením materiálu se ověří skutečná geometrie konstrukce a rozměry prvků je nutné změřenému stavu přizpůsobit.

- Pod nosníky hlediště a jeviště vložit vždy pružnou statickou a akustickou podložku 1,44N/mm²(SR220) tl.12,5mm.

- Pod plechové kryti PL20 vložit pružnou statickou a akustickou podložku 1,44N/mm²(SR220) tl.50mm.

- Úložné délky ocelových prvků do kapes zdiva jsou kótovány bez omítky. Není-li ve výkresu uvedeno jinak, je počítáno s uložením min. 200 mm, po uložení ocel prvků kapsy zabetonovat betonem třídy minimálně C16/20-X1, místo uložení se podbetonuje dle dokumentace a tl. min. 100mm s ústřižkem KARI sítě 6/100-6/100.

- Ocelové prvky budou při osazení opatřeny min. dvojnásobným základním nátěrem v celkové tloušťce minimálně 120mikronů, platí i pro svařované konstrukce na stavbě, v případě viditelných ocelových prvků bude finální povrchová úprava dle stavební části projektu. Dále také budou veškeré ocelové prvky zajišťující nosnou funkci opatřeny protipožárním obkladem dle požadavku požární zprávy.

- Před vybouráváním nosného zdiva, provést podepření stropu až do doby provedení překladů a dozdívek.

- Před vybouráváním i nenosného zdiva (např. příčky) provést podepření a ověřit stabilitu stropu.

# Inženýrsko-geologické poměry, založení objektu

Širší okolí zkoumaného území je v rovině. Projektantovi statiky byly předloženy zprávy /3/, ze kterých jsou známy parametry složení základové půdy.

Skalní podloží je tvořen zkoumaného území budují sedimentární horniny svrchního proterozoika, kralupsko-zbraslavské skupiny (dělené na velmi mocné blovické souvrství a mladší a méně rozsáhlé davelské souvrství). Velmi hojnými horninami jsou tmavé, lavicovité a vrstevnaté droby a dále prachovce a černé břidlice. Tyto vrstvy nebyly v průzkumech zastiženy. Výskyt pevných hornin skalního podkladu je v daném území odhadován v hloubce 10 - 12 m pod povrchem terénu.

Největší význam pro stavbu je zastiženi průzkumnými sondami. V lokalitě jsou zastoupeny smíšené, eolickodeluviálními sedimenty, tvořené světle šedohnědými písčitými a prachovitými jíly, s převážně jemnozrnnou písčitou frakcí. Základová půda je slabě zavlhlá, slabě slídnatá, převážně tuhé (až pevné) konzistence. Zeminu lze zařadit do třídy F4 CS, s doplňkovým symbolem saclSi.

V zástavbě lze očekávat různě mocné vrstvy nehomogenních navážek.

Hladina podzemní vody nebyla zastižena a nebylo tak možné určit její přesnou hloubku. Souvislou hladinu podzemní vody předpokládáme ve hloubce přesahující 15-25m pod povrchem terénu.

# Přístavba a rekonstrukce

## Přístavba

Jednotraktové konstrukce přístavby jsou navrženy jako krabicový monolitický železobetonový systém. Nosné svislé konstrukce jsou navrženy jako železobetonové monolitické stěny, tl. cca 300 mm v suterénu a tl. 200mm v nadzemní části.

Vodorovné konstrukce – stropy a zastřešení - jsou navrženy jako železobetonové monolitické desky tl. 220 až 250 mm. Otvor pro prostup rozšiřovaného jeviště je překlenut atikovým monolitickým železobetonovým průvlakem 200/980 mm.

Založení přístavby je navrženo s ohledem na vyloučení ovlivnění nosných konstrukcí stávajícího domu a zároveň s ohledem na omezení sednutí přístavby. Založení je navrženo na základové desce tl.350 mm podporované mikropilotami s průměrem vrtu do 250 mm s výztužnými trubkami 108/16 mm do skalního podloží (podle hloubky zastiženého skalního podloží upraví délka mikropiloty).

Přístavba divadelního klubu je též krabicový systém a je řešen jako jednotraktová konstrukce. Nosné svislé a vodorovné kce jsou navrženy tl. 200mm. Otvor pro přístup jeviště je překlenut atikovým monolitickým železobetonovým průvlakem 200/930 mm. Založení je navrženo na základové desce tl.250 mm propojené ze stávající žb. konstrukcí klubovny pomocí chemicky kotvené lepené výztuže.

Veškeré konstrukce jsou navrženy z betonu C30/37 a jsou vytuženy vázanou výztuží třídy  B500B.

## Stavební jáma

Jáma pro řístavbu je zajištěna pomocí dočasné mikrozáporové pažící stěny  z ocelových válcovaných svislých nosníků HEB140 osazených do vrtu 250mm. Vrty pro zápory jsou vybetonovány betonem C20/25 do úrovně dna jámy a pažení je pomocí dřevěné výdřevy tl. 80mm z min. materiálu C16. Pokud bude při výkopu stavební jámy zjištěna jakákoli možná nestabilita podloží, bude hrana stavební jámy dotěsněna a stabilizována. Pažící stěna je zajištěna vodorovným rozpíraným pomoci trubek TR152/10 do konstrukce stávajícího domu ve 2 výškových úrovních v místě kolmé stěny nebo vodorovného stropu. Pažená výška výkopu je cca 5,7 m.

## Zásahy do stávajících konstrukcí

- Úpravy základů. Pro stojky, které budou osazeny v ostění otvoru pro rozšíření jeviště, se provedou ve stávajících základech domu nové příčné železobetonové roznášecí bloky průřezu 600/700 – délky cca 1.8 m, každý blok bude podporován 3 mikropilotami po dvou z každé strany jižní obvodové dvorní zdi. Celkem zde tedy je navrženo provedení 12 ks mikropilot, 6 na každé straně budoucího otvoru.

- Ve 2.PP a 1.PP je navrženo prolomení nových dveřních otvorů ve stávající jižní obvodové nosné dvorní zdi pro dvě nová schodiště a přístup do „rezervy“. Do otvorů budou osazeny nové překlady z ocelových válcovaných tyčí IPN. Při osazování nových překladů bouraných otvorů se bude postupovat vždy postupně tak, že se nejprve osadí ½ tyčí, uklínuje se a aktivuje se expanzní cementovou maltou, po zatvrdnutí malty se osadí obdobně druhá polovina tyčí a po vytvrdnutí se nový otvor vybourá. Dozdívky stávajících otvorů v nosném zdivu se provedou z plných pálených cihel P20 na cementovou maltu MC10. Podle možností se provážou se zdivem stávajícím.  Ve stávající dvorní přístavbě se vybourá nový otvor pro okno anglického dvorku a některé stávající otvory se zazdí zdivem z plných cihel. Stávajícím zdivem jižní obvodové zdi ve 2.PP budou nově procházet stojky rámů otvoru pro rozšíření hlediště, na každé straně 2xHEB200. Stojky se budou osazovat do svislých drážek ve zdivu.

- V 1.PP je stávajícím zdivem jižní obvodové zdi ve 2.PP budou nově procházet stojky rámů otvoru pro rozšíření hlediště, na každé straně 4xHEB200. Stojky se budou osazovat do svislých drážek ve zdivu.

- V 1.NP je navrženo probourání velkého otvoru pro rozšíření jeviště ve stávající jižní obvodové dvorní zdi se světlostí cca 6.8 m. Nad otvorem je nosné zdivo bytového domu. Statické zajištění nového otvoru je navrženo pomocí složeného rámu. Stojky rámu jsou navrženy na každé straně 2xHEB200, příčle rámu pak z tyčí 4xIPN550. Stojky rámu budou založeny na základových prazích – viz úpravy základů. Pro osazení rámů bude stávající zdivo dočasně podchyceno pomocí mikropilotových bárek a ocelových příčníků přibližně v úrovni stropu 1.NP. Po osazení příčlí bude provedena aktivace příčlí, stojek i základů hydraulickými zvedáky tak, aby byla omezena další deformace příčlí a tím i event. poruchy výše uloženého zdiva.

- V prostoru hlediště jsou též navrženy 2 nové ocelové sloupy nahrazující stávající zděné pilíře v osové vzdáleností 7100mm, sloupy jsou navrženy z TR368/14 - 5100mm. Sloupy jsou uloženy na zdivu přes železobetonový roznášecí práh a roznášecí ocelový plech PL50. Zaktivovaní proběhne pomoci expanzní zálivkové malty. Vzhledem velkému zatížení pod zděnými pilíři se musí přilehlé průvlaky a stropy řádně podepřít.

Veškera ocelové nosné konstrukce je navržené z ocelí S235.

Po celou dobu prováděná bouracích prací budou stavbou sledovány jakékoliv pohyby svislých původních konstrukcí a při jakékoliv významnější trhlině ve zdivu či výrazné deformaci původní stěny budou práce ukončeny a po dohodě s projektantem statiky bude přistoupeno k pomocné stabilizaci a následně budou bourací práce pokračovat. Objeví-li se nová skutečnost během provádění stavby, která nebula dosud známa, musí být návrh úprav na základě této skutečnosti aktualizován.

## Základy

Geologické poměry zájmového území jsou ve smyslu klasifikace stavenišť dle ČSN EN 1997-1,2 charakterizovány jako složité, a to z důvodu relativně nízké únosnosti zemin v úrovni potenciálního plošného založení. Nové konstrukce jsou geotechnicky náročné a jedná se tedy o 3. geotechnickou kategorii plošného zakládání. U přístavby dvorního objektu se předpokládá základová spára na rozhraní deluviálně-splachových sedimentů (představovaných písčitými jíly saCl (F4/CS), písčitou hlínou saSi (F3/MS) a hlinitými jíly siCl (F6/CL) převážně tuhé/pevné konzistence) a jílovitoprachovité břidlice zcela zvětralá až zvětralé.

Založení původního objektu je navrženo základových pasech většinou z kamenné rovnaniny. Vzhledem k prohloubením sousední stavby některých suterénních prostoru, tak že jsme pod úrovní základové spáry, je nutné rozšířit a prohloubit pomoci podchycení po 1m obvodových zdi. Prohloubení bude provedeno po záběrech, vždy minimálně ob dva záběry, provede betonová patka a dozdí se  betonovým zdivem pod stávající zdivo. Zaktivovaní se provede pomocí expanzní zálivkové malty u poslední vodorovné spáry.

## Průhyby konstrukcí

U železobetonových stropních konstrukcí je potřeba počítat s celkovým průhybem až 1/250 rozpětí konstrukce. Tomuto průhybu je potřeba přizpůsobit kompletační konstrukce a detaily styků nosných a nenosných konstrukcí, především detail styku strop – prosklena příčka pod stropní deskou.

Zpracovatel projektu upozorňuje na skutečnost, že všechny nosné prvky objektu budou vykazovat deformace, které vyhoví požadavkům dnes platných norem a výše popsaným kritériím. Následně připojované stavební konstrukce a práce musí tyto průhyby respektovat. Provádění příček není možné provádět na podstojkovaný strop.

# Stabilita a prostorová tuhost

Stabilita a prostorová tuhost je zajištěna ztužujícím účinkem nosných stěn a stropních desek. Tuhé stropní desky zajišťují přenos vodorovných sil do stěn a sloupů. Tuhost ve vodorovném směru konstrukce i její torzní tuhost jsou dostatečné.

# Přesnost výstavby, postup výstavby, pracovní spáry, technologické přestávky, průhyby konstrukcí.

Přesnost polohy a výrobní tolerance prvků konstrukce jsou všeobecně, pokud není uvedeno jinak, stanoveny normou pro geometrickou přesnost ve výstavbě monolitických betonových konstrukcí včetně doporučených příloh.

Při betonáži stropních desek a vodorovných konstrukcí je třeba postupovat tak, aby byly zmírněny účinky smršťování na konstrukci. Zejména je třeba použít vhodnou recepturu betonové směsi a konzistenci směsi s co nejnižším vodním součinitelem.

U nových železobetonových stropních konstrukcí je potřeba počítat s celkovým průhybem až 1/250 rozpětí konstrukce. Tomuto průhybu je potřeba přizpůsobit kompletační konstrukce, především detail styku strop x příčka pod stropem.

# Společná a závěrečná ustanovení.

Pro stavbu mohou být užity pouze schválené výrobky a materiály s příslušnou certifikací. Stavební práce mohou provádět pouze firmy a osoby náležitě odborně způsobilé k výkonu stavebních profesí s příslušným oprávněním ke stavební činnosti.

Navržené betonové a železobetonové prvky, pokud není uvedeno v projektu výslovně jinak, jsou navrženy z betonů minimální třídy C30/37 a jsou vyztuženy vázanou výztuží z oceli B500B. Při provádění železobetonových konstrukcí je třeba jako minimální technologický předpis dodržovat ustanovení ČSN EN 13670 (732400) „Provádění betonových konstrukcí“ a ČSN EN 206+A2 (73 2403) „Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda“.

Dodatečné kotvení ocelových a jiných konstrukcí se bude provádět pomocí chemické malty a závitových tyčí, resp. výztuže B500B.

Ocelové prvky navržené v konstrukci jsou navrženy z oceli třídy Fe 360 (S235), pokud není výslovně uvedeno jinak. Pro provádění ocelových konstrukcí platí jako minimální technologický předpis ustanovení ČSN EN 1090-1+A1 (732601) „Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců“. Při dodání na stavbu musí být opatřeny základním nátěrem (kromě míst pro provedení nosných svarových spojů), finální povrchová protipožární a protikorozní úprava se provede podle stavební projektové dokumentace.

Při všech stavebních pracích, dokumentovaných tímto projektem, je nutno průběžně a důsledně dodržovat zákon 309/2006 Sb. „O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“, nařízení vlády 362/2005 Sb. „O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky“ a vyhlášku č.591/2006 Sb. „O bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích“ v platném znění, a to včetně citovaných předpisů.

Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací a jsou dále povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle výše uvedených předpisů.

V Praze 05. 12. 2024							Ing. Jan Šulcek 											Ing. Oleksij Pouzar