# TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K REALIZACI

pro stavbu

Oprava bytu Rooseveltova 617/28, byt č.3, dveře č.1

Praha 6

Investor:			Městská část PRAHA 6

Čs. Armády 23

160 52 Praha 6

IČO:00063703

DIČ: CZ00063703

### zhodnocení současného stavu konstrukcí

Byt je v současné době volný. Před jeho předáním k dalšímu užívání je potřeba provést celkovou opravu. Jedná se o výměnu podlahových krytin, opravu omítek, výměnu rozvodů ZTI, výměnu dveřních výplní a rozvodů elektro. Světlá výška v místnostech bude zachována.

### BOURACÍ PRÁCE

### Odstraní se podlahová krytina z PVC obývacím pokoji a v předsíni a keramická dlažba na WC, v šatně, v kuchyni, koupelně a komoře. V obývacím pokoji a ložnici se odstraní celá skladba podlahy. Demontují se všechny zařizovací předměty, svítidla a rozvody elektro. Pro vodiče nové elektroinstalace budou ve stěnách a stropech vyfrézovány drážky. Vysekají se drážky pro rozvod UT ve zdi. V koupelně, kuchyni, komoře a na WC bude odstraněn původní keramický obklad. Vybourají se zárubně v koupelně, komoře a mezi ložnicí a obývacím pokojem. Zbourá se příčka mezi komorou a koupelnou a mezi kuchyní a obývacím pokojem. Demontuje se kuchyňská linka.

### PŘÍČKY

### Bude doplněno zdivo příček po vybourání stávajících zárubní v koupelně a zazděny dveřní otvory v kuchyni a ložnici. Zazdí se prostupy po rozvodech instalací. Bude zazděna nádržka WC.

OMÍTKY

Rýhy rozvodů ZTI, UT a elektroinstalace budou vyplněny hrubou maltou. Provedou se hladké omítky pod nové obklady v koupelně, v kuchyni a na WC. Ostatní plochy stěn a příček budou potaženy štukem.

### PLYNOINSTALACE

Rozvod plynu bude demontován.

### IZOLACE PROTI VODĚ

Na podlaze koupelny a WC se provede stěrková izolace se soklem 10cm. V místě vany a sprchy bude provedena svislá stěrková izolace do výšky 2m. V napojení vodorovné izolace na soklík a ve svislých rozích u vany a sprchy bude nalepena systémová dilatační pružná páska.

### UT

Původní radiátory budou demontovány a po provedení zasekání rozvodů a keramických obkladů se provede zpětná montáž. Bytová stanice bude zachována, doplněna o kryt. Použije se původní měděné potrubí.

### ZTI

Po demontáži původních rozvodů budou provedeny nové rozvody ZTI v kuchyni, koupelně,

a na WC. Bude namontována nová zavěšená mísa WC, v koupelně umyvadlo, vana a sprchový kout. V kuchyni bude provedena příprava pro dřez a myčku nádobí. V koupelně bude provedena příprava pro pračku.

ELEKTROINSTALACE

V celém bytu bude provedena nová elektroinstalace. Vymění se jističe v bytové rozvodnici. Do kuchyně bude proveden samostatný přívod pro sporák a pro myčku. Do koupelny bude proveden samostatný přívod pro pračku, na WC samostatný přívod pro bytovou stanici. Vodiče budou rozvedeny ve vyfrézovaných drážkách. V koupelně bude namontován topný elektrický žebřík.

Bude doplněn bytový rozvod pro televizní signál se zásuvkami.

VZDUCHOTECHNIKA

Větrání na WC a v koupelně bude původními okny.

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Na oknech budou seřízena kování. Do koupelny bude osazena nová atypická zárubeň s dveřmi.

PODLAHY Z DLAŽDIC

Na WC, v šatně, v předsíni a v koupelně bude položena keramická dlažba. Provede se podkladní vyrovnávací stěrka. V šatně a předsíni bude proveden keramický soklík.

KERAMICKÝ OBKLAD

Nový obklad se provede v koupelně do výšky 2m, na WC do výšky 1,6m. V kuchyni bude obklad za kuchyňskou linkou. Styčná spára s dlažbou bude vyspárována silikonovým tmelem.

PODLAHY POVLAKOVÉ

### Neprovádí se.

### PODLAHY SKLÁDANÉ

### V ložnici, obývacím pokoji a kuchyni bude položena plovoucí podlaha na izolační podložce.

### NÁTĚRY, MALBY

Celý byt bude nově vymalován. Všechny zárubně a dveře budou natřeny. Podlahy, radiátory a zařizovací předměty budou při provádění maleb zakryty. Praskliny v rozích ložnice budou zatmeleny s bandáží.

ÚKLID

Po dokončení stavebních úprav, budou prostory v celém bytu uklizeny a vyčištěny, včetně umytí oken. Společné prostory v domě budou denně udržovány v čistotě, pravidelným mytím a úklidem.

### vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

Realizované stavební úpravy nebudou vykazovat negativní účinky na okolní prostředí. Zhotovitel stavby bude omezovat prašnost a hlučnost v průběhu realizace stavby. Tento problém bude řešen v režimech stavebních prací s příslušným dodavatelem stavby. Do stavby nebudou zabudovány žádné výrobky, o kterých by bylo v době provádění stavby známo, že jsou škodlivé. Na veškeré konstrukce včetně povrchových úprav musí být použity materiály s potřebnými ekologickými parametry a certifikáty. S odpady vzniklými při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 6/2005 Sb. O nakládání s komunálním a stavebním odpadem. Vzniklé odpady se rovněž řídí kategorizací a katalogem odpadů, vyhlášenými vyhláškou č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady.

### způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Při stavebních pracích budou dodrženy ustanovení Vyhlášky č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

a Nařízení vlády č. 272/2011 Sb o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

ZÁVĚR

Všechny použité materiály a prvky musí odpovídat příslušným ČSN a musí mít všechny atesty

pro použití v České republice (Zákon č. 22/1997 Sb., Nařízení vlády č.163/2002 a 190/2002).

B Příloha – výkaz výměr

V Praze dne 31.12.2019                                                                                     Ing. Ladislav Konečný