# TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K REALIZACI

pro stavbu

Oprava ubytovny Studentská 3

Praha 6

Investor:			Městská část PRAHA 6

Čs. Armády 23

160 52 Praha 6

IČO:00063703

DIČ: CZ00063703

### zhodnocení současného stavu konstrukcí

Nebytový prostor je v současné době volný. Před jeho předáním k dalšímu užívání je potřeba provést celkovou opravu. Jedná se o odstranění plísní, výměnu podlahových krytin, opravu omítek, doplnění rozvodů ZTI, nátěr dveřních výplní a doplnění rozvodů elektro. Světlá výška v místnostech bude zachována.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ V ROZPOČTU

| Místnost č.1 | Pokoj se vstupem u WC |
| --- | --- |
| Místnost č.2 | Předsíň, vstup |
| Místnost č.3 | WC nalevo |
| Místnost č.4 | WC napravo |
| Místnost č.5 | Kuchyně |
| Místnost č.6 | Koupelna |
| Místnost č.7 | Komora u výtahu |
| Místnost č.8 | Předsíň se vstupem do 2 pokojů |
| Místnost č.9 | Pravý pokoj z předsíně č. 8 |
| Místnost č.10 | Levý pokoj z předsíně č. 8 |

### BOURACÍ PRÁCE

### Odstraní se podlahová krytina – PVC a koberec v m.č.1. Keramická dlažba se odstraní v koupelně. V koupelně se odstraní původní obklad. V m.č.1,9 a 10 se otluče omítka s plísní. Demontují se všechny zařizovací předměty, zásuvky, spínače a svítidla. Vysekají se drážky pro nové rozvody ZTI  a UT ve zdi. Demontuje se kuchyňská linka, digestoř, sporák a okenní žaluzie.

### PŘÍČKY

### Do příček se nezasahuje.

OMÍTKY

Rýhy rozvodů ZTI a UT budou vyplněny hrubou maltou. Provedou se hladké omítky pod nové obklady v koupelně. Osekané plochy omítky s plísní v místnostech budou nahrazeny sanační omítkou.

### PLYNOINSTALACE

Neřeší se.

### IZOLACE PROTI VODĚ

Na podlaze koupelny se provede stěrková izolace se soklem 10cm. V místě sprchových koutů bude provedena svislá stěrková izolace do výšky 2,1m. V napojení vodorovné izolace na soklík a ve svislých rozích u sprchy bude nalepena systémová dilatační pružná páska.

### UT

Upraví se rozvod v koupelně.

### ZTI

Bude doplněn rozvod ZTI v kuchyni pro myčku nádobí a v koupelně pro pračku a sprchu.

Budou namontována nová umyvadla v koupelně a sprchové kouty s bateriemi. Na obou WC se vymění baterie.

ELEKTROINSTALACE

Vymění se zásuvky a vypínače, v koupelně se doplní zásuvky včetně přívodu. Bude provedena instalace nových svítidel

VZDUCHOTECHNIKA

Větrání místností původními okny se nemění.

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Do m.č. 9 se vymění dveře. Vymění se dveřní kování a prahy. Namontují se nové okenní žaluzie. Bude provedena výměna okenního kování.

PODLAHY Z DLAŽDIC

V koupelně bude položena keramická dlažba. Provede se podkladní vyrovnávací stěrka.

KERAMICKÝ OBKLAD

Nový obklad se provede v koupelně do výšky 2,1m. Styčná spára s dlažbou bude vyspárována silikonovým tmelem.

### PODLAHY POVLAKOVÉ

### Nová PVC podlaha se provede v m.č.1.

### NÁTĚRY, MALBY

Celý byt bude nově vymalován včetně stropů. Všechny zárubně, dveře a vestavěné skříně budou natřeny. Bude proveden nový nátěr oken včetně odstranění starých nátěrů. Podlahy, radiátory a zařizovací předměty budou při provádění maleb zakryty.

ÚKLID

Po dokončení stavebních úprav, budou prostory v celém bytu uklizeny a vyčištěny, včetně umytí oken. Společné prostory v domě budou denně udržovány v čistotě, pravidelným mytím a úklidem.

### vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

Realizované stavební úpravy nebudou vykazovat negativní účinky na okolní prostředí. Zhotovitel stavby bude omezovat prašnost a hlučnost v průběhu realizace stavby. Tento problém bude řešen v režimech stavebních prací s příslušným dodavatelem stavby. Do stavby nebudou zabudovány žádné výrobky, o kterých by bylo v době provádění stavby známo, že jsou škodlivé. Na veškeré konstrukce včetně povrchových úprav musí být použity materiály s potřebnými ekologickými parametry a certifikáty. S odpady vzniklými při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 6/2005 Sb. O nakládání s komunálním a stavebním odpadem. Vzniklé odpady se rovněž řídí kategorizací a katalogem odpadů, vyhlášenými vyhláškou č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady.

### způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Při stavebních pracích budou dodrženy ustanovení Vyhlášky č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

a Nařízení vlády č. 272/2011 Sb o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

ZÁVĚR

Všechny použité materiály a prvky musí odpovídat příslušným ČSN a musí mít všechny atesty

pro použití v České republice (Zákon č. 22/1997 Sb., Nařízení vlády č.163/2002 a 190/2002).

B Příloha – výkaz výměr

V Praze dne 31.12.2019                                                                                     Ing. Ladislav Konečný