ZŠ J.A. Komenského

U DĚLNICKÉHO CVIČIŠTĚ 1100/1, 169 00 PRAHA 6

SANACE PODLAHY TŘÍDY

investor: MČ Praha 6

Čs. armády 601/23, 16052 Praha 6

TECHNICKÁ ZPRÁVA

V Praze, dne 17.10.2018

Vypracoval: Ing. Vít Kocourek

Místo stavby:	ZŠ J.A. Komenského, U DĚLNICKÉHO CVIČIŠTĚ 1100/1, 169 00 PRAHA 6

Stavebník: 	MČ Praha 6, Čs. armády 601/23, 160 52 Praha 6

# Projektant: 	 ing. Vít Kocourek, Prosecká 683/115, 190 00 Praha 9

# autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, č. autorizace 0008965

Podklady:				Osobní prohlídka místa, zaměření, datum: říjen 2018

POPIS

Tento projekt řeší sanaci podlahy třídy základní školy ve sníženém přízemí původního objektu školy.

Jedná se o původní objekt z 19.století.

Konstrukční systém: stěnový systém z plných pálených cihel na maltu, stropy dřevěné trámové s rákosovou omítkou. Okna: špaletová, dřevěná, moderní konstrukce s tepelně izolačním zasklením.

SOUČASNÝ STAV

- Dotčená místnost má obdélníkový půdorys o rozměrech 9,775x6,455m, světlou výšku 3,455m. V místnosti jsou jedny jednokřídlé dveře v ocelové zárubni, 3 okna. V rohu místnosti je jedno umyvadlo (baterie pouze se studenou vodou), stěna okolo umyvadla je obložena keramickým obkladem s plastovými lištami.

- Místnost je vytápěna teplovodními radiátory umístěnými pod okny, přívod vody je po povrchu těsně nad podlahou.

- Místnost je osvětlena moderními zářivkovými tělesy ovládanými vypínači. Elektrické rozvody silnoproudu a slaboproudu jsou vedeny pod omítkou.

- Stávající podlaha místnosti je z nalepeného PVC.

- Třída je nepodsklepená, pouze v části půdorysu vede pod podlahou třídy průlez mezi 1.PP a bytem školníka. Tento průlez je původní z doby vzniku budovy. Strop průlezu je proveden jako železobetonový, monolitický, trámový.

NÁVRH SANACE

Tento projekt řeší sanaci podlahy třídy z důvodu vzniku kondenzátu pod PVC a následného zápachu ve třídě.

Vznik kondenzátu vzniká na základě odparu zemní vlhkosti z násypu pod betonovým souvrstvím. Protože PVC má ve skladbě podlahy nejvyšší součinitel odporu prostupu vodních par, dochází na jeho spodní straně ke kondenzaci.

Je navržen následují postup:

- Okna rekonstruované učebny budou chráněna geotextilií a folií.

- Podlaha chodby od vstupu do objektu po dveře do třídy bude chráněna geotextilií a OSB deskami tl.10mm. Plocha cca 200m2.

- Demontáž tabule.

- Demontáž PVC a podkladních betonových vrstev a násypu do hloubky max 0,56m pod čistou podlahou. Demontáž svítidel a jejich uložení ve škole.

Demontáž bude nad a v blízkosti průlezu pod podlahou třídy prováděna s velkou opatrností, aby nedošlo k poškození zdiva a stropu průlezu!!! Předpokládá se zachování tohoto zdiva i stropu!!!

- Provedení hutněného štěrkového podsypu, betonové mazaniny, penetrace, dvouvrstvé celoplošně natavené bitumenové hydroizolace proti zemní vlhkosti a proti pronikání radonu z podloží. Hydroizolace bude natavena na obvodové zdivo místnosti. Zdivo bude pod tuto izolaci opatřeno cementovou hlazenou omítkou.

Do štěrkového podsypu se umístí perforovaná drenážní hadice. Ta bude vzájemně spojována systémovými, tuhými, plastovými spojkami a T kusy. Hadice nebude vyústěna do fasády. Bude vyústěna pouze do instalační chodby ve sklepě objektu. Tato chodba je situována uprostřed objektu a protože jsou v ní vedena veškerá teplonosná vedení, je i v zimním období vyhřívána.

Vyústěné hadice drenáže zde budou na líci zdiva ukončeny plastovými mřížkami.

- Dále se hydroizolace ochrání pomocí dvouvrstvé tepelné izolace EPS 200S. Na ni se položí 2x PE folie a provede se betonová mazanina s výztuží. Mazanina se od obvodových stěn oddělí mirelonovým dilatačním páskem.

- Po jejím vyschnutí s vyspravení smršťovacích trhlin a zbroušení do roviny se podlaha vystěrkuje a nalepí se marmoleum (vzor dle výběru investora – viz. popis níže u vnitřních povrchových úprav).

- Na 2 stěnách po obvodu místnosti, kde není potrubí topení, se nad podlahou odseká omítka na cihlu a do vnitřní sanační omítky se vsadí hliníkové mřížky s podélnými otvory. Tak bude vlhkost ze zdiva odvětrávána a bude omezeno její vzlínání výš do zdiva. Na těchto 2stěnách se provede zasekání stávajícího elektrokabelu vedeného v povrchové liště, pod omítku (do „husího krku“).

- Stávající elektrorozvody zůstanou beze změny.

- Ve zdi za umyvadlem se provede drážka a nová stoupačka studené a teplé užitkové vody. Tato stoupačka bude napojena na stávající ležaté potrubí v 1.PP (místo pod umyvadlem) a bude ukončena ve třídě pod stropem. Místo ukončení pod stropem bude přístupné plastovými revizními dvířky rozm. Cca 400x400mm. Na toto potrubí bude napojeno pouze umyvadlo dotčené třídy. Potrubí bude plastové PPr pro studenou a pro teplou vodu. Průměr potrubí bude DN 25. Pod umyvadlem se na stěnu osadí rohové uzavírací ventily a k nim se pomocí tlakové hadice připojí nová páková baterie.

- Na závěr se oškrábe malba ze stěn a stropu místnosti, provede se přeštukování všech ploch, penetrace a 2x malba (barva dle výběru investora). Podlaha se ochrání geotextilií 300g/m2 a položením OSB desek tl. 10mm v celé ploše místnosti. Případně lze škrábání a povrchové úpravy stěn a stropu provést během vysychání betonové mazaniny pod marmoleum. Betonová mazanina musí mít dostatečnou pevnost.

- Montáž tabule vč. provedení revize uchycení tabule, osazení a kompletace svítidel a elektro slaboproud a silnoproud.

- Okna a dveře a podlahy se umyjí.

Hydroizolace:

Hydroizolace bude řešena celoplošně natavenou bitumenovou hydroizolací s ochranou před mechanickým poškozením. Hydroizolace bude provedena na penetrovaný beton / omítku z celoplošně natavených modifikovaných bitumenových pásů.

Vytažení a napojení hydroizolace bude provedeno v souladu s ČSN 730601.

Spoje bitumenových pásů nebudou špachtlovány, budou kontrolovány správně vytlačenou bitumenovou housenkou.

Podklad pro hydroizolaci musí odpovídat normovým požadavkům: musí být vyzrálý, rovný, pevný, bez ostrých výčnělků.

Během provádění izolací se musí dbát opatrnosti, aby izolace nebyla poškozena.

1.vrstva: celoplošně natavený hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu  s vložkou ze skleněné tkaniny

(standard Sklobit)

2.vrstva: celoplošně natavený hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s vložkou AL, radon

(standard Bitagit al 40 radon)

Tepelné izolace:

Technické požadavky na tepelné izolace:

EPS 200S….

λD=0,035 W/mK

pevnost v tlaku dle ČSN EN 826 σ10 = min. 200kPa

BOURACÍ PRÁCE

VEŠKERÝ VYBOURANÝ MATERIÁL BUDE IHNED VYNÁŠEN MIMO OBJEKT DO KONTEJNERU.

PŘED ZAHÁJENÍM DEMOLICE SE MUSÍ ODPOJIT VEŠKERÉ ELEKTRICKÉ, PLYNOVODNÍ A ZTI VEDENÍ V DANÉ OBLASTI.

VNITŘNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Drážky ve zdivu (elektro) a případné poškození omítek po demolici budou vyspravena vnitřní jednovrstvou jemmnou omítkou a štukem.

Stávající malba na stěnách bude oškrábána, případné nerovnosti a poruchy budou vyspraveny a zarovnány.

Vnitřní omítky okolo nových mřížek nad podlahou budou vyspraveny.

Keramický obklad bude lepený na vyspravenou hlazenou omítku. Použijí se keramické glazované obkladačky standard RAKO COLOR ONE lesklé, formát 150x150mm, s šedivou spárovací hmotou. Lišty budou bílé, plastové.

Osadí se nové umyvadlo s novou pákovou baterií napojenou na SV a kanalizaci.

MARMOLEUM bude vybráno z palety Real nebo Vivace.

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Stavební práce budou provedeny odbornou firmou za dodržení všech platných předpisů, norem a vyhlášek. V případě rozporu projektu s jakýmkoliv předpisem je nutné informovat projektanta a případně projekt upravit.

- Rozsah staveniště: staveniště bude pouze na pozemku ZŠ JA Komenského, U dělnického cvičiště 1, Praha 6. Staveništní plochy a skladování materiálu se předpokládá na vlastním pozemku v areálu staveniště s respektováním všech požadavků na dotčené území. Během výstavby se bude důsledně dbát, aby vstupní dveře do rekonstruované místnosti byly uzamčené  z vnitřní strany místnosti.

Dopravní trasy:

Pro realizaci stavby bude využito dopravního komunikačního systému fungujícího v době provádění stavebních prací. Přístup na staveniště je po stávajících komunikacích (stávající nájezd na pozemek) s bezprašnou povrchovou úpravou. Materiál do místnosti bude dopravován vně z pozemku objektu. Materiál i odpad bude skladován na pozemku objektu – zpevněná plocha u vjezdu na pozemek školy. Tato část plochy bude oplocena tak, aby plot děti nemohly překonat.

Podlaha chodby od vstupních dveří objektu ke dveřím rekonstruované učebny bude chráněna geotextilií a OSB deskami tl.10mm. Plocha: 200 m2.

- Sítě technické infrastruktury: Stávající objekt školy je napojen na vodovodní, kanalizační (jednotnou), plynovodní a elektro přípojku.

- Napojení staveniště na energie: Pro potřeby zařízení staveniště budou využity výhradně plochy na vlastním pozemku stavby.

Vybudované stávající přípojky inženýrských sítí budou využity pro zásobování staveniště el. energií a vodou.

Voda pro stavební procesy bude odebírána ze stávajícího vnitřního rozvodu v  objektu.

Odpadní vody ze stavebních procesů budou odborně likvidovány oprávněnou firmou. Odpadní vody ze stavebních procesů budou na stavbě dočasně uloženy do plastové vodotěsné jímky uložené na pozemku stavebníka.

Elektropřípojka staveništního odběru bude svedena ze stávajícího vnitřního rozvodu v objektu. Kabelové vedení  bude svedeno ke staveništnímu rozvaděči v prostoru stavby (instaluje stavebník). Kabelové vedení bude napojeno na stávající rozvod.

Předpokládané kapacity staveniště nepřesáhnou požadované kapacity běžného provozu.

Na pozemku bude osazeno mobilní WC (např. TOI TOI) se zajištěním pravidelného čištění a vyvážení.

Jeřáby nebudou používány, dále budou na stavbě běžné drobné přístroje.

- BOZP:Práce budou prováděny v souladu se zákonem 309/2006 sb., vyhl. 591/2006 a 362/2005. Manipulace se sypkými hmotami včetně jejich skladování bude odpovídat vyhl. MPSV č. 12/1995 Sb. Pracovní a ochranné pomůcky pracovníků musí odpovídat vyhlášce MPSV č.204/1994.

Pro zajištění bezpečnosti práce na jednotlivých pracovištích je nutné, aby byly zpracovány provozní předpisy pro jednotlivá pracoviště. V předpisech budou bezpečnostní a hygienické pokyny pro veškerou činnost na pracovištích t.j. používání pracovních pomůcek, obsluha zařízení apod.

Provoz stavby a především technologie nevyžaduje, vzhledem ke své technické úrovni, speciální ochranu zdraví při práci. Průběžná údržba a servis budovy bude prováděna pracovníky, jež budou pro danou práci vyškoleni a budou řádně poučeni o BOZ.

Obsluha jednotlivých technologických zařízení bude výlučně prováděna osobami poučenými a oprávněnými k výkonu obsluhy.

Režim vstupu na staveniště , délku pracovní doby a oprávněnost osob bude stanovena stavebníkem. Stavba zajistí viditelnou ceduli na hraně oplocení stavby , kde bude stanoven kontakt na zodpovědné pracovníky stavby, včetně telefonického spojení. Vstup na staveniště bude zajištěn stavebníkem, v nočních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu a volna bude stavba pod uzamčením. Na stavbě bude kontaktní osoba pro případ havárie nebo narušení vyhrazeného prostoru.

Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZ, zahraniční pracovníci budou mít platné pracovní povolení. Kvalifikované práce budou provádět pracovníci s patřičnou atestací nebo proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna nařízení a normy IBP a ČSN související s bezpečností práce.

Podrobný plán řešení BOZP bude zpracován  postupně v rámci postupu stavby koordinátorem BOZP ze strany stavebníka.

BOZ ochrana třetích osob:

StavebnÍk zajistí řádné oplocení staveniště a bude dbát zvýšené pozornosti při provádění stavby na pohyb kolemjdoucích osob a pohybujících se mechanizmů. Veškeré jím prováděné zábory budou řádně oploceny a osvětleny. Pokud to budou okolnosti během stavby vyžadovat (zásah do komunikace atd..), zajistí generální dodavatel  odpovídajícími způsoby ochranu osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Provede zejména následující opatření:

- trasa chodců bude v případě potřeby odkloněna a úprava bude řádně vyznačena

- zhotovitel zajistí, aby v době provádění prací, které mají vliv na znečištění komunikací v okolí staveniště bylo zajištěno jejich čištění a skrápění. Komunikace musí být trvale udržovány ve sjízdném stavu. Dtto chodníky.

- Postup výstavby, podmínky pro ochranu životního prostředí: Stavba bude zahájena přípravou staveniště. Postup výstavby bude odpovídat technologickým podmínkám a bude určen harmonogramem prací. Nákladní automobily dodavatele musí respektovat stav místních komunikací – tonáž, rychlost a momentální kvalitu povrchu. Dodavatel zabezpečí plné vytížení nákladních vozidel a jejich pravidelné čištění při opouštění stavby z důvodu minimalizace negativních dopadů na životní prostředí.

Harmonogramem výstavby bude zajištěno, že stavební činnost bude prováděna pouze mimo vyučování (o prázdninách) v době od 7:00 do 19:00 hod v pracovní dny, 8:00-16:00 hod o víkendu a svátcích. Přitom musí být dodrženy hygienické a hlukové limity.

po dobu mezi 7:00 a 21:00 Laeq14hod=65dB,

pro dobu od 6:00 do 7:00 a od 21:00 do 22:00hod Laeq1hod=60dB,

pro dobu od 22:00 do 6:00hod Laeq8hod=45dB

v chráněných vnitřních prostorách po dobu užívání v pracovních dnech od 7:00 do 21:00 Laeq14hod=55dB

Hlučné stavební práce budou prováděny mimo provoz školského zařízení.

Investor a dodavatel jsou povinni plnit ustanovení zák. č. 185/2001 Sb. o  odpadech  v době výstavby a provozu. Bezpečnost a hygiena práce se řídí  vyhláškou č. 324/1990 o bezpečnosti práce a stavebních zařízeních při stavebních pracích. Stavba musí být řádně zajištěna a označena. Organizace výstavby bude navržena tak, aby po celou dobu realizace byl zajištěn příjezd pohotovostních vozidel, přístup k ovládacím armaturám inženýrských sítí a dopravní obsluha všech okolních objektů. Parkování vlastníků objektu a pracovníků na staveništi bude v průběhu stavby zajištěno na stávající zpevněné ploše pozemku investora.

Při provádění bouracích a prašných prací bude zajištěno kropení, aby se nezvyšovala prašnost v ovzduší. Lešení na fasádě objektu bude zakryto síťovinou, která omezí prašnost mimo staveniště.

Stavební materiály: sypké budou skladovány v kontejnerech nebo v originálním pytlovaném balení, případně v mobilním sile. Budou uloženy na pozemku stavebníka.

# Likvidace odpadů a odpadové hospodářství

Normy a předpisy – v průběhu výstavby:

Odpad vzniklý stavební činností bude nepřetržitě odvážen na nejbližší řízenou skládku odpadů. Z pohledu na životní prostředí bude požadováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, upřednostnit opětovné použití odpadů, které v rámci s  tavební činnosti vzniknou (např. stavební suť - inertní odpad, dřevo, barevné kovy) nebo zajistit nezávadnou likvidaci (zbytky izolačních hmot, prázdné obaly od barev, čistící bavlna apod.). Doklady o využití odpadů popřípadě nezávadné likvidaci odpadů vzniklých stavební činností budou předloženy při ke kolaudačnímu souhlasu a potvrzeny oprávněným příjemcem.

Povinnosti původce odpadu:

V rámci výstavby stavebního objektu se předpokládá vznik určitého množství inertního odpadu, případně stavební suti. Tyto druhy odpadů je možné nabídnout k využití. Stavební suť je možné nabídnout firmám, které se zabývají recyklací stavebního odpadu.

Nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001. Původce odpadu,  podle § 2 odstavce 12 zákona, je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č.337/1997 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom je nutné zajistit zneškodnění odpadů. Dále je podle §5 povinen odpad třídit a kontrolovat zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Původce odpadu je povinen vést evidenci o množství a způsobu nakládání s odpadem.

Způsob vedení evidence je stanoven § 20 zákona. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby než jsou předány oprávněné osobě.

V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat ustanovení  uvedených zákonů a zákonných opatření :

- zákon 185/2001 Sb. o odpadech

- zákon 311/1991 Sb. - o státní správě

- Vyhláška MŽP a MZd č.376/2001, o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění pozdějších předpisů;

- vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů

- vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

- Vyhláška MPO č. 115/2002, o podrobnostech nakládání s obaly ve znění pozdějších předpisů;

- Nařízení vlády č.197/2003, o Plánu odpadového hospodářství ČR

- vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu

V rámci výstavby se předpokládá vznik určitého množství inertního odpadu a stavební suti. Tyto druhy odpadů je možné nabídnout k využití. Stavební suť je možné nabídnout firmám, které se zabývají recyklací stavebního odpadu.

Přehled očekávaných druhů odpadů vznikajících při výstavbě:

| Poř. č. | Název | Kategorie | Kód odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | 08 01 11 |
| 2 | Papírové a lepenkové obaly | O | 15 01 01 |
| 3 | Plastové obaly | O | 15 01 02 |
| 4 | Dřevěné obaly | O | 15 01 03 |
| 5 | Směsné obaly | O | 15 01 06 |
| 6 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek | N | 15 01 10 |
| 7 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | 15 02 02 |
| 8 | Beton | O | 17 01 01 |
| 9 | Cihly | O | 17 01 02 |
| 10 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky | N | 17 01 06 |
| 11 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod 17 01 06 | O | 17 01 07 |
| 12 | Dřevo | O | 17 02 01 |
| 13 | Sklo | O | 17 02 02 |
| 14 | Plasty | O | 17 02 03 |
| 15 | Zemina a kamení obsahující nebezpeč. látky | N | 17 05 03 |
| 16 | Zemina a kamení neuvedené pod 17 05 03 | O | 17 05 04 |
| 17 | Vytěžená hlušina obsah. nebezpečné látky | N | 17 05 05 |
| 18 | Vytěžená hlušina neuvedená pod 17 05 05 | O | 17 05 06 |
| 19 | Izolační materiál obsahující nebezpeč. látky | N | 17 06 03 |
| 20 | Izolační materiály neuvedené pod 17 06 03 | O | 17 06 04 |
| 21 | Barvy, lepidla a pryskyřice | N | 20 01 27 |
| 22 | Směsný komunální odpad | O | 20 03 01 |
| 23 | Biologicky rozložitelný odpad (kácení dřevin) | O | 20 02 01 |
| 24 | Uliční smetky | O | 20 03 03 |

Nepotřebný stavební materiál, zemina a nepotřebný humózní materiál, dřevěný materiál bude odvážen kontinuálně.

Normy a předpisy (Odpadové hospodářství) – provoz objektu:

Řešení odpadového hospodářství vychází ze systému třídění komunálního odpadu. Z výše zmíněné vyhlášky vyplývá povinnost odpad třídit. Odpad bude tříděn na:směsný odpad, papír, sklo, plasty, nebezpečný odpad, objemný odpad. Na jednotlivé druhy odpadů budou použity nádoby splňující předpoklady na bezpečné zajištění skladovacího prostoru.

Očekávané druhy vznikajících odpadů:

| Poř. č. | Název | Kategorie | Kód odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Papírové a lepenkové obaly – tříděný sběr využitelných složek | O | 15 01 01 |
| 2 | Plastové obaly – tříděný sběr využitelných složek | O | 15 01 02 |
| 3 | Směsné obaly | O | 15 01 06 |
| 4 | Skleněné obaly – tříděný sběr využitelných složek | O | 15 01 07 |
| 5 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek (z úklidu – obaly od SAVO apod.) | N | 15 01 10 |
| 6 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | 15 02 02 |
| 7 | Zářivky | N | 20 01 21 |
| 8 | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky | N | 20 01 27 |
| 9 | Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 160601, 160602 nebo pod číslem 160603 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie | N | 20 01 33 |
| 10 | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 200121 a 200123 | N | 20 01 35 |
| 11 | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 200121, 200123 a 200135 | O | 20 01 36 |
| 12 | Biologicky rozložitelný odpad (údržba zeleně) | O | 20 02 01 |
| 13 | Směsný komunální odpad | O | 20 03 01 |
| 14 | Objemný odpad (nábytek) | O | 20 03 07 |

Způsob odstraňování jednotlivých druhů odpadů

- Papírový odpad (obaly, kartony, papírové pytle) budou soustřeďovány, lisovány a průběžně odváženy do Sběrných surovin. V žádném případě nesmí být odpady spalovány na staveništi ani v jeho okolí.

- Dřevěný odpad – bude ukládán na mezideponii, poté bude ze stavby odvážen na skládku. Na staveništi nesmí být pálen.

- Cihelná a betonová suť bude odvážena mimo staveniště na skládku.

- Igelitový odpad tj. igelitové pytle, igelitové plachty, igelitové obaly budou na staveništi samostatně vytříděny a následně odváženy na skládku ke konečné likvidaci. Dodavatel stavby musí předložit smlouvu s firmou, která zajistí jejich ekologickou likvidaci.

- Kovový  odpad bude tříděn a nabízen k odkoupení odborné firmě k likvidaci.

- Vytěžená přebytečná zemina - bude deponována na pozemku investora a poté určena k rekultivaci terénních ploch.

- Odpadní vody ze staveniště – způsob ekologické likvidace odpadních vod bude předjednán dodavatelem stavby na dotčených orgánech státní správy.

Dopravní zabezpečení odvozu odpadků:

Na pozemku investora je určena plocha pro komunální odpad, kde bude tento odpad přechodně skladován - než bude předán odborné firmě k likvidaci - v souladu s příslušnými předpisy dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a provozního řádu objektu (požadavky na třídění odpadu a jeho dalšího použití). Pravidelný odvoz komunálního odpadu bude zajišťovat odborná firma. Odvoz komunálního odpadu bude zajištěn z přístupových komunikací.

ZÁVĚR

Pokud není v technické zprávě uvedeno jinak je nutné při provádění dodržovat ČSN a to i jejich doporučené oddíly.

Zpracovatel projektu si vyhrazuje právo být neodkladně informován o všech změnách v rámci stavby a případných odchylkách skutečného stavu od dokumentace z důvodu neprovedených sond nebo anomálií v rámci stavby objektu. Současně si vyhrazuje právo podle těchto sdělení v rámci autorského dozoru upravit konstrukci nebo úpravy konstrukcí schválit.

Při provádění se musí dodržovat příslušné platné ČSN a ČSN EN, související normy, technologické předpisy a zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracujících, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Dodavatel stavby musí dbát montážních a technologických pokynů příslušných výrobců stavebních prvků a konstrukcí uvedených v této dokumentaci.