# TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K REALIZACI

pro stavbu

Oprava bytu náměstí Svobody 728/1, byt č.45, dveře č.16, 2.NP,

5. schodiště

Praha 6

Investor:			Městská část PRAHA 6

Čs. Armády 23

160 52 Praha 6

IČO:00063703

DIČ: CZ00063703

### zhodnocení současného stavu konstrukcí

Byt je v současné době volný. Před jeho předáním k dalšímu užívání je potřeba provést celkovou opravu. Jedná se o výměnu a opravu podlahových krytin, opravu omítek, výměnu rozvodů ZTI v kuchyni, opravu dveřních výplní a rozvodů elektro. Světlá výška v místnostech bude zachována.

### BOURACÍ PRÁCE

### Odstraní se keramická dlažba a obklad v kuchyni, koupelně a na wc.

### V obývacím pokoji, ložnici a v předsíni se odstraní podlahové lišty a podlahy. Demontují se vodovodní baterie, rozvody ZTI a plynu v kuchyni. Dále se demontují svítidla, rozvody elektro, dveřní prahy a garnyže. Pro vodiče nové elektroinstalace budou ve stěnách a stropech vyfrézovány drážky.

### PŘÍČKY

### Nemění se.

OMÍTKY

Rýhy rozvodů ZTI a elektroinstalace budou vyplněny hrubou maltou. Provedou se hladké omítky pod nové obklady v koupelně, na WC a v kuchyni. Ostatní plochy stěn, stropů a příček budou potaženy štukem.

### PLYNOINSTALACE

Demontuje se rozvod v kuchyni.

### IZOLACE PROTI VODĚ

Stěrková izolace se provede v podlaze koupelny a WC se soklíkem 100mm. Za vanou se provede svislá izolace do výšky 2,1m.

### UT

Vymění se krycí lišty potrubí v místnostech.

### ZTI

Po demontáži původních rozvodů budou v kuchyni, koupelně a na WC provedeny nové rozvody ZTI.

ELEKTROINSTALACE

V celém bytu bude provedena nová elektroinstalace. Vymění se jističe v bytové rozvodnici. Do kuchyně bude proveden samostatný přívod pro sporák a pro myčku. Do koupelny bude proveden samostatný přívod pro pračku, ke vstupu samostatný přívod pro bytovou stanici. Vodiče budou rozvedeny ve vyfrézovaných drážkách. Provede se výměna svítidel.

Bude doplněn bytový rozvod pro televizní signál se zásuvkami.

VZDUCHOTECHNIKA

Větrání na WC, v koupelně a v šatně bude původními okny.

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Na oknech a vestavěných skříních budou seřízena kování. Provede se demontáž a zpětná montáž klik a štítků po jejich vyčištění. Provede se výměna prahů.

PODLAHY Z DLAŽDIC

V kuchyni bude položena keramická dlažba a soklík. V koupelně a na WC keramická dlažba. Pod dlažbami se provede podkladní vyrovnávací stěrka.

KERAMICKÝ OBKLAD

Nový obklad se provede v kuchyni do výšky 1,65m. V koupelně se provede do výšky 2m a na WC do výšky 1,25m. Styčná spára s dlažbou bude vyspárována silikonovým tmelem.

### PODLAHY POVLAKOVÉ

### Vymění se PVC prahu dveří na balkon.

### PODLAHY SKLÁDANÉ

### Původní vlysové podlahy budou vyměněny za nové, celoplošně přebroušeny a nalakovány. Provede se nové olištování.

### NÁTĚRY, MALBY

Celý byt bude nově vymalován. Všechny zárubně, dveře a skříně budou natřeny. Podlahy, radiátory a zařizovací předměty budou při provádění maleb zakryty.

ÚKLID

Po dokončení stavebních úprav, budou prostory v celém bytu uklizeny a vyčištěny, včetně umytí oken. Společné prostory v domě budou denně udržovány v čistotě, pravidelným mytím a úklidem.

### vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

Realizované stavební úpravy nebudou vykazovat negativní účinky na okolní prostředí. Zhotovitel stavby bude omezovat prašnost a hlučnost v průběhu realizace stavby. Tento problém bude řešen v režimech stavebních prací s příslušným dodavatelem stavby. Do stavby nebudou zabudovány žádné výrobky, o kterých by bylo v době provádění stavby známo, že jsou škodlivé. Na veškeré konstrukce včetně povrchových úprav musí být použity materiály s potřebnými ekologickými parametry a certifikáty. S odpady vzniklými při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 6/2005 Sb. O nakládání s komunálním a stavebním odpadem. Vzniklé odpady se rovněž řídí kategorizací a katalogem odpadů, vyhlášenými vyhláškou č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady.

### způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Při stavebních pracích budou dodrženy ustanovení Vyhlášky č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

a Nařízení vlády č. 272/2011 Sb o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

ZÁVĚR

Všechny použité materiály a prvky musí odpovídat příslušným ČSN a musí mít všechny atesty

pro použití v České republice (Zákon č. 22/1997 Sb., Nařízení vlády č.163/2002 a 190/2002).

B Příloha – výkaz výměr

V Praze dne 30.4.2020                                                                                     Ing. Ladislav Konečný