# Zjednodušená technická zpráva

| AKCE | STAVBA | Oprava bytu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KATEGORIE | Rekonstrukce |  |  |
| INVESTOR |  |  | Městská část , Praha 6 |  |
| MÍSTO STAVBY |  |  | Bělohorská 1650/98 , Byt č 18 , Praha 6 |  |

1 Bourací práce

V rámci realizace opravy budou demontovány zařizovací předměty.

Budou odsekány dlažby a obklady , sejmuty povrchy podlah z PVC, vyvěšeny dveřní křídla  a v rámci elektroinstalace budou demontovány koncové prvky ( zásuvky, vypínače , světla )

V kuchyni bude demontován podhled

Úprava povrchů

Vysekané rýhy po elektroinstalaci a zdravotechnice budou omítnuty. Dle tabulky místností budou upraveny povrchy stěna stropů .Po otlučení obkladů se provede nová hladká omítka . . Pod dlažbou bude provedena  nivelační stěrka .U obkladů v koupelně bude provedena izolační stěrka na podlaze a stěně u vany

Obklady a dlažby

V koupelně a na WC budou provedeny nové obklady a dlažby , Spára mezi obkladem a dlažbou bude upravena silikonem.

V kuchyni se provede obklad v pruhu v. 60  cm ve výšce spodní hrany obkladu nad podlahou 85  cm , v místě budoucí kuchyńské  linky.

Zdravotechnika

Osadí se nové zařizovací předměty viz výkresová část, bude upraveno částečně napojení na nové zař. Předměty..Ve WC bude posunut roháček , v kuchyni bude provedena příprava pro pračku

Truhlářské konstrukce

Vysadí se všechna dveřní křídla a budou nahrazeny novými . Osadí se kliky a štítky .

Malby a nátěry

Po provedení omítek se provede malba stěn a stropů použije se Primalex PLUS .

Ocelové zárubně se oškrábou a provede se nový syntetický nátěr dvojnásobný.

Podlahy parketové

Stávající parkety se obrousí a provede se trojnásobné lakování.

Budou osazeny  dřevěné podlahové lišty.

.

Elektroinstalace

Bude provedena nová elektroinstalace v celém bytě .

Bude osazena nová rozvodnice .

Světelné vývody budou pouze ukončeny jako příprava pro osazení světel budoucím nájemníkem

V kuchyni budou zásuvky v místě kuchyňské linky osazeny ve výšce 120 cm nad podlahou.

.

Vypracoval : Ing. Rostislav Váchal ,listopad 2018