# Zjednodušená technická zpráva

| AKCE | STAVBA | Oprava bytu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KATEGORIE | Rekonstrukce |  |  |
| INVESTOR |  |  | Městská část , Praha 6 |  |
| MÍSTO STAVBY |  |  | Bělohorská 1420/94 , Byt č 13 , Praha 6 |  |

1 Bourací práce

V rámci realizace opravy budou demontovány zařizovací předměty.

Budou odsekány dlažby a obklady , sejmuty povrchy podlah z PVC, demontovány parkety pod kterými je lepenka ve dvou  vrstvách, která bude také odstraněna.  Demontována  kuchyňská linka  ,mezi kuchyní a pokojem 1  ocelové zárubně . Bude vybouraná příčka mezi pokojem 1.6a pokojem 1.2 ,zárubně budou opatrně vybourány pro opětné použití .V rámci elektroinstalace budou demontovány koncové prvky ( zásuvky, vypínače , světla )bude demontováno dřevěné obložení v kuchyni a drobné prvky jako je zrcadlo , garnyže apod.

, budou odstraněny tapety v předsíni.

Stavební práce

Vybouraný otvor mezi místností 1a kuchyní bude  zazděn plynosilikátem tl 100 z obou stran bude dozdívka omítnuta .Mezi místností 1.6 a  1.2 bude vyzděna nová příčka z plynosilikátu , osazena původní zárubeň  a

Vyzděna sklobetonová příčka š 50 cm a výška 200 cm 25 cm nad podlahou. Bude obezděna nová vana v koupelně.

Úprava povrchů

Vysekané rýhy po elektroinstalaci a zdravotechnice budou omítnuty. Veškeré zdivo a stropy budou oškrábány a na  stěnách a stropu  budou provedeny nové štuky .Po otlučení obkladů se provede nová hladká omítka . V celkové ploše stěn se počítá s 30% oprav omítek stěn. Pokud bude stav stěn horší je nutno přizvat projektanta k posouzení stavu omítek. Pod dlažbou bude provedena  nivelační stěrka .U obkladů v koupelně bude provedena izolační stěrka na podlaze a stěně u vany

Obklady a dlažby

V koupelně a na WC budou provedeny nové obklady a dlažby , spára mezi obkladem a dlažbou bude upravena silikonem. Dlažba bude dále v předsíni a kuchyni

V kuchyni se provede obklad v pruhu v. 60  cm ve výšce spodní hrany obkladu nad podlahou 85  cm , v místě budoucí kuchyňské  linky.

Zdravotechnika

Osadí se nové zařizovací předměty viz výkresová část, bude upraveno částečně napojení na nové zař. Předměty, v kuchyni se osadí nový plynový sporák.

Truhlářské konstrukce

Budou vyměněny prahy.

Malby a nátěry

Po provedení omítek se provede malba stěn a stropů použije se Primalex PLUS .

Ocelové zárubně  a dřevěné dveře se oškrábou a provede se nový syntetický nátěr dvojnásobný.

Podlahy parketové a plovoucí

V místnostech dle projektu budou provedeny nové plovoucí podlahy

Plovoucí podlahy se osadí na mirelonovou podložku  a budou olištovány lištami, které se přilepí.

Elektroinstalace

Bude provedena nová elektroinstalace v celém bytě .

Bude osazena nová rozvodnice .

Světelné vývody budou pouze ukončeny jako příprava pro osazení světel budoucím nájemníkem

V kuchyni budou zásuvky v místě kuchyňské linky osazeny ve výšce 120 cm nad podlahou.

.

Vypracoval : Ing. Rostislav Váchal , září 2018