# Zjednodušená technická zpráva

| AKCE | STAVBA | Oprava bytu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KATEGORIE | Rekonstrukce |  |  |
| INVESTOR |  |  | Městská část , Praha 6 |  |
| MÍSTO STAVBY |  |  | Bělohorská 1685/80 , Byt č 2 , Praha 6 |  |

1 Bourací práce

V rámci realizace opravy budou demontovány zařizovací předměty.

Vybouráno obezdění vany.

Budou odsekány dlažby a obklady , sejmuty povrchy podlah z PVC, Demontovány vestavěné skříně , kuchyňská linka , vyvěšeny dveřní křídla  v rámci elektroinstalace budou demontovány koncové prvky ( zásuvky, vypínače , světla )bude demontováno dřevěné obložení v kuchyni a drobné prvky jako je zrcadlo , garnyže apod.

Stavební práce

Obezdívka vany Ytong tl 50 mm.

Úprava povrchů

Vysekané rýhy po elektroinstalaci a zdravotechnice budou omítnuty. Veškeré zdivo a stropy budou oškrábány a na  stěnách budou provedeny nové štuky .Po otlučení obkladů se provede nová hladká omítka . V celkové ploše stěn se počítá s 25% oprav omítek stěn. Pokud bude stav stěn horší je nutno přizvat projektanta k posouzení stavu omítek. Pod dlažbou bude provedena  nivelační stěrka .U obkladů v koupelně bude provedena izolační stěrka na podlaze a stěně u vany

Obklady a dlažby

V koupelně , kuchyni a na WC budou provedeny nové obklady a dlažby , Spára mezi obkladem a dlažbou bude upravena silikonem.

V kuchyni se provede obklad v pruhu v. 60  cm ve výšce spodní hrany obkladu nad podlahou 85  cm , v místě budoucí kuchyňské  linky.

Zdravotechnika

Osadí se nové zařizovací předměty viz výkresová část, bude upraveno částečně napojení na nové zař. Předměty, v kuchyni se osadí nový plynový sporák.

Truhlářské konstrukce

Vysadí se všechna dveřní křídla a budou nahrazeny novými . osadí se kliky a štítky . Vstupní dveře se osadí také nové ale pozor EI 30 minut s bezpečnostním kováním.

U oken se prověří zavírání , v případě problémů se osadí nové kování.

Malby a nátěry

Po provedení omítek se provede malba stěn a stropů použije se Primalex PLUS .

Ocelové zárubně se oškrábou a provede se nový syntetický nátěr dvojnásobný.

Podlahy parketové a plovoucí

Stávající parkety se obrousí a provede se trojnásobné lakování.

Budou osazeny  dřevěné podlahové lišty.

Plovoucí podlahy se osadí na mirelonovou podložku  a budou olištovány lištami, které se přilepí.

Elektroinstalace

Bude provedena nová elektroinstalace v celém bytě .

Bude osazena nová rozvodnice .

Světelné vývody budou pouze ukončeny jako příprava pro osazení světel budoucím nájemníkem

V kuchyni budou zásuvky v místě kuchyňské linky osazeny ve výšce 120 cm nad podlahou.

.

Vypracoval : Ing. Rostislav Váchal , říjen 2018