# TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K REALIZACI

pro stavbu

Oprava bytu Žukovského 3/854, byt č. 4, dveře č.24, 1.patro

Praha 6

Investor:			Městská část PRAHA 6

Čs. Armády 23

160 52 Praha 6

IČO:00063703

DIČ: CZ00063703

### zhodnocení současného stavu konstrukcí

Byt je v současné době volný. Před jeho předáním k dalšímu užívání je potřeba provést celkovou opravu. Jedná se o výměnu podlahových krytin, opravu omítek, výměnu bytového jádra s rozvody ZTI, výměnu dveřních výplní a rozvodů elektro. Světlá výška místností 2,53m bude zachována, pouze na WC a v koupelně bude snížený SDK podhled.

### BOURACÍ PRÁCE

### Odstraní se podlahová krytina z PVC, která je ve všech místnostech.  Demontuje se původní bytové jádro včetně podhledu, vestavěné skříně na chodbě a v kuchyni a kuchyňská linka. Demontují se všechny zařizovací předměty, svítidla a rozvody elektro. V koupelně bude demontováno elektrické topné těleso. Pro vodiče nové elektroinstalace budou ve stěnách a stropech vyfrézovány drážky. Odstraní se předokenní garnyže. Je nutné vystěhovat ponechaný nábytek z bytu.

### PŘÍČKY

### Bytové jádro bude nově vyzděno z pórobetonových tvárnic s připevněním plochými kotvami. Stávající železobetonová příčka mezi pokoji bude zachována. Za mísou WC bude provedena sádrokartonová předsazená stěna s revizním otvorem.

OMÍTKY

Rýhy rozvodů ZTI a elektroinstalace budou vyplněny hrubou maltou a přetaženy bandáží ze sklotkaniny. Sklotkaninou budou přetaženy trhliny ve stěnách a rozích místností a potaženy pórobetonové příčky. Provedou se hladké omítky pod nové obklady v koupelně a kuchyni. Nad obkladem v koupelně a na WC a na pórobetonové příčce v kuchyni bude provedena štuková omítka. Poškozené omítky stěn a příček budou odstraněny a potaženy novou stěrkou. Spáry mezi stropními panely budou vytmeleny.

### PLYNOINSTALACE

V bytu není rozvod plynu.

### IZOLACE PROTI VODĚ

Na podlaze WC a koupelny se provede stěrková izolace se soklem 10cm. V místě sprchového koutu bude provedena svislá stěrková izolace do výšky 2,2m.V napojení vodorovné izolace na soklík a ve svislém rohu ve sprchovém koutu bude nalepena systémová dilatační pružná páska.

### UT

Původní radiátory budou demontovány a po provedení nátěru se provede zpětná montáž.

### ZTI

Po demontáži původních rozvodů budou provedeny nové rozvody ZTI v kuchyni a koupelně s napojením v instalačním jádru za WC. Bude namontována nová závěsná mísa WC, v koupelně umyvadlo a sprchový kout. V kuchyni bude provedena příprava pro dřez, pračku a myčku nádobí.

Pokud prostor v instalačním jádru nedovolí postavit příčku tak, aby délka WC byla 1200mm, musí se namontovat WC mísa s nádržkou.

ELEKTROINSTALACE

V celém bytu bude provedena nová elektroinstalace. Vymění se bytová rozvodnice. Do kuchyně bude proveden samostatný přívod pro pračku, myčku a zásuvku na lince. Vodiče budou rozvedeny ve vyfrézovaných drážkách, na WC a v koupelně nad sádrokartonovým podhledem. V koupelně bude namontováno elektrické otopné těleso.

Bude proveden bytový rozvod pro televizní signál se zásuvkami.

VZDUCHOTECHNIKA

Na WC a v koupelně bude namontován ventilátor, napojený do VZT potrubí v instalačním jádru. Pro odsavač par v kuchyni bude provedena příprava.

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Na oknech v pokojích budou seřízena kování. Do koupelny a na WC budou osazeny nové zárubně s dveřmi. Všechny vnitřní dveře budou vyměněny. Vstupní bytové dveře se zachovají. Na předsazené stěně za WC mísou budou osazena revizní dvířka pro přístup do instalačního jádra.

PODLAHY Z DLAŽDIC

Na WC a v koupelně bude položena keramická dlažby do disperzního lepidla. Provede se podkladní vyrovnávací stěrka před provedením vodorovné izolace proti vodě.

KERAMICKÝ OBKLAD

Nový obklad disperzním lepidlem se provede na WC do výšky 1,5m a v koupelně do výšky 2m. V kuchyni bude obklad nalepen standartním lepidlem. Budou provedeny ukončovací a rohové lišty. Styčná spára s dlažbou bude vyspárována silikonovým tmelem.

### PODLAHY POVLAKOVÉ

### Nové PVC bude položeno v kuchyni, na chodbě a v pokojích na vrstvu z vyrovnávací stěrky. Před tím budou odstraněny zbytky původního lepidla. Nalepí se nové soklíky z PVC.

### NÁTĚRY, MALBY

Celý byt bude nově vymalován. Všechny zárubně budou natřeny. Novým nátěrem budou opatřeny původní radiátory UT s potrubím. Podlahy, radiátory a zařizovací předměty budou před prováděním maleb zakryty.

ÚKLID

Po dokončení stavebních úprav, budou prostory v celém bytu uklizeny a vyčištěny, včetně umytí oken. Společné prostory v domě budou denně udržovány v čistotě, pravidelným mytím a úklidem.

### vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

Realizované stavební úpravy nebudou vykazovat negativní účinky na okolní prostředí. Zhotovitel stavby bude omezovat prašnost a hlučnost v průběhu realizace stavby. Tento problém bude řešen v režimech stavebních prací s příslušným dodavatelem stavby. Do stavby nebudou zabudovány žádné výrobky, o kterých by bylo v době provádění stavby známo, že jsou škodlivé. Na veškeré konstrukce včetně povrchových úprav musí být použity materiály s potřebnými ekologickými parametry a certifikáty. S odpady vzniklými při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 6/2005 Sb. O nakládání s komunálním a stavebním odpadem. Vzniklé odpady se rovněž řídí kategorizací a katalogem odpadů, vyhlášenými vyhláškou č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady.

### způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Při stavebních pracích budou dodrženy ustanovení Vyhlášky č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

B Příloha – výkaz výměr

V Praze dne 23.1.2019                                                                                     Ing. Ladislav Konečný